Проект планировки и межевания территории северной части села Архангельское Сосновского муниципального района Челябинской области

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ.

Проектная организация                                              ИП Козырев Е.А.

Директор                                    _____________________Козырев Е.А.

Главный архитектор проекта    _____________________Козырев Е.А.

Архитектор                                _____________________Акулова С.С.

г. Челябинск, 2017 г.

Состав проекта.

| Шифр | Наименование |
| --- | --- |
| Основная часть |  |
| 07-07-2017-ППТ | Графические материалы |
|  | - Чертеж планировки территории, М 1:2000 |
| 07-07-2017-ППТ | Текстовые материалы |
|  | «Положения о размещении объектов капитального строительства» |
| Материалы по обоснованию |  |
| 07-07-2017-ППТ | Графические материалы |
|  | - Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования |
|  | - Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. Зонирование. М 1:2000 |
|  | - Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта. М 1:2000 |
|  | - Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. М 1:2000 |
|  | - Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 |
|  | - Схема размещения инженерных сетей и сооружений. Сводный план. М 1:2000 |
|  | - Разбивочный чертеж красных линий. М 1:2000 |
|  | Текстовые материалы |
| 07-07-2017-ППТ | - Приложение 1. Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых красных линий |
| 07-07-2017-ППТ | - Приложение 2. Ведомость координат поворотных точек устанавливаемых линий застройки |
| 07-07-2017-ППТ | «Пояснительная записка» |
| Проект межевания территории |  |
| 07-07-2017-ППТ | Графические материалы |
|  | - Чертеж межевания территории, М 1:2000 |
| 07-07-2017-ППТ | Текстовые материалы |
|  | «Проект межевания территории» |

Оглавление.

Межевание территории.	4

1.1 Сведения о кадастровом делении территории проектирования.	4

1.2. Регламент формируемых земельных участков.	4

1.3.Проектные решения по формирование новых земельных участков.	4

Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков	13

Межевание территории.

В соответствии с градостроительным кодексом РФ целью межевания является формирование земельных участников под застройку и размежевание существующих, прежде всего, с целью налогообложения. На основе вышеизложенной методики представлен проект межевания, где за каждым домом закреплен участок земли, определенный в целях налогообложения, сформированы участки земли под жилые и коммерческие объекты, которые могут быть выставлены на торги. Основной задачей раздела межевания является наделение жителей района необходимыми территориальными долями и обеспечение нормативных условий зонирования территории на основе принятого градостроительного решения.

В результате межевания выделены следующие территории:

1. Участки жилой застройки, в том числе:

1.1. участки индивидуальных жилых домов (413  участков);

2. Территории под размещение объектов обслуживания, в том числе:

2.1. участки под размещение объекта торговли (4 участка);

2.2. участки под размещение общественно-административных зданий (2 участка);

2.3. участки под размещение культурно-досуговых учреждений (2 участка);

3. Территории под размещение объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, в том числе:

3.1 Участок под размещение дорог, улиц и инженерных коммуникаций в жилой застройке

1.1 Сведения о кадастровом делении территории проектирования.

Территория в границах проектирования расположена в кадастровом квартале с номером 74:19:1701002.

1.2. Регламент формируемых земельных участков.

Все формируемые участки относятся к категории – земли населенных пунктов. В соответствии с Картой градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Архангельского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области проектируемая территория относится к территориальной зоне В.1 (зона индивидуальной жилой застройки: усадебная и коттеджная).

1.3.Проектные решения по формирование новых земельных участков.

Проектом предлагается формирование границ земельных участков под проектируемые индивидуальные дома, под объект обслуживания населения – магазины, общественно-административные здания, культурно-досуговые учре6ждения, под инженерно-транспортную инфраструктуру, 74:19:1701002:347, 74:19:1701002:64, 74:19:1701002:62, 74:19:1701002:61,74:19:1701002:63,74:19:1701002:88, 74:19:1701002:87, 74:19:1701002:86, 74:19:1701002:85, 74:19:1701002:219.

В таблице 1.3.1 представлены характеристики формируемых земельных участков, в пределах территории проектирования.

Координирование объектов землепользования выполнено в системе координат МСК 74. Принцип расчета площадей земельных участков объектов проектирования, и формирования границ, основан на необходимости создания благоприятной среды проживания, обеспечения гражданских прав, условий доступа к объектам, их содержания и обслуживания. Основываясь на данном принципе, формирование земельных участков позволяет обеспечить требуемые условия, а также выделить в общей системе объектов землеустройства территории общего пользования, которые в свою очередь являются связующим звеном пространственного взаимоотношения городского сообщества.

1.  Участки жилой застройки. Общая площадь проектируемых кварталов составляет 40,06 га. Общее количество новых участков – 413; расчетное число жителей – 1239 человек (коэффициент семейственности равен 3).

2. Участки под размещение объектов обслуживания населения. Расчет площади территории необходимой для размещения магазинов, общественно-административных зданий и культурно-досуговых учре6ждений, произведен исходя из Местных нормативов градостроительного проектирования Архангельского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (утверждено Советом депутатов Архангельского сельского поселения Сосновского  муниципального района Челябинской области от 09.03.2015 № 11)

3. Участок под размещение дорог, улиц и инженерных коммуникаций

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования. Площадь участка 12,77 га.

Таблица 1.3.1

| № | Наименование | Зона планируемого размещения, м2 (один участок) | Площадь участка фактическая, м2 (один участок) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участки жилой застройки |  |  |  |
| 1 | Участок индивидуального жилищного строительства | 244 | 1277 |  |
| 2 | Участок индивидуального жилищного строительства | 240 | 1064 |  |
| 4 | Участок индивидуального жилищного строительства | 434 | 1081 |  |
| 5 | Участок индивидуального жилищного строительства | 369 | 944 |  |
| 6 | Участок индивидуального жилищного строительства | 409 | 1038 |  |
| 7 | Участок индивидуального жилищного строительства | 606 | 1371 |  |
| 8 | Участок индивидуального жилищного строительства | 358 | 1214 |  |
| 9 | Участок индивидуального жилищного строительства | 355 | 916 |  |
| 10 | Участок индивидуального жилищного строительства | 387 | 959 |  |
| 11 | Участок индивидуального жилищного строительства | 405 | 1008 |  |
| 12 | Участок индивидуального жилищного строительства | 280 | 1775 |  |
| 13 | Участок индивидуального жилищного строительства | 742 | 1681 |  |
| 14 | Участок индивидуального жилищного строительства | 491 | 862 |  |
| 15 | Участок индивидуального жилищного строительства | 492 | 864 |  |
| 16 | Участок индивидуального жилищного строительства | 493 | 866 |  |
| 17 | Участок индивидуального жилищного строительства | 494 | 867 |  |
| 18 | Участок индивидуального жилищного строительства | 495 | 869 |  |
| 19 | Участок индивидуального жилищного строительства | 497 | 873 |  |
| 22 | Участок индивидуального жилищного строительства | 553 | 944 |  |
| 23 | Участок индивидуального жилищного строительства | 561 | 953 |  |
| 24 | Участок индивидуального жилищного строительства | 554 | 944 |  |
| 25 | Участок индивидуального жилищного строительства | 561 | 955 |  |
| 26 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 968 |  |
| 27 | Участок индивидуального жилищного строительства | 564 | 959 |  |
| 28 | Участок индивидуального жилищного строительства | 487 | 869 |  |
| 29 | Участок индивидуального жилищного строительства | 583 | 1578 |  |
| 30 | Участок индивидуального жилищного строительства | 801 | 1841 |  |
| 31 | Участок индивидуального жилищного строительства | 582 | 984 |  |
| 32 | Участок индивидуального жилищного строительства | 566 | 975 |  |
| 33 | Участок индивидуального жилищного строительства | 561 | 937 |  |
| 34 | Участок индивидуального жилищного строительства | 548 | 954 |  |
| 35 | Участок индивидуального жилищного строительства | 539 | 927 |  |
| 36 | Участок индивидуального жилищного строительства | 525 | 913 |  |
| 37 | Участок индивидуального жилищного строительства | 520 | 898 |  |
| 38 | Участок индивидуального жилищного строительства | 614 | 1034 |  |
| 39 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 958 |  |
| 40 | Участок индивидуального жилищного строительства | 476 | 917 |  |
| 41 | Участок индивидуального жилищного строительства | 579 | 1058 |  |
| 42 | Участок индивидуального жилищного строительства | 603 | 1001 |  |
| 43 | Участок индивидуального жилищного строительства | 655 | 1064 |  |
| 44 | Участок индивидуального жилищного строительства | 529 | 908 |  |
| 45 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 910 |  |
| 46 | Участок индивидуального жилищного строительства | 532 | 911 |  |
| 47 | Участок индивидуального жилищного строительства | 533 | 913 |  |
| 48 | Участок индивидуального жилищного строительства | 534 | 914 |  |
| 49 | Участок индивидуального жилищного строительства | 536 | 915 |  |
| 50 | Участок индивидуального жилищного строительства | 532 | 924 |  |
| 51 | Участок индивидуального жилищного строительства | 957 | 1958 |  |
| 52 | Участок индивидуального жилищного строительства | 879 | 1938 |  |
| 53 | Участок индивидуального жилищного строительства | 709 | 1150 |  |
| 54 | Участок индивидуального жилищного строительства | 711 | 1152 |  |
| 55 | Участок индивидуального жилищного строительства | 712 | 1152 |  |
| 56 | Участок индивидуального жилищного строительства | 714 | 1154 |  |
| 57 | Участок индивидуального жилищного строительства | 715 | 1157 |  |
| 58 | Участок индивидуального жилищного строительства | 715 | 1157 |  |
| 59 | Участок индивидуального жилищного строительства | 757 | 1207 |  |
| 60 | Участок индивидуального жилищного строительства | 757 | 1207 |  |
| 61 | Участок индивидуального жилищного строительства | 634 | 1168 |  |
| 62 | Участок индивидуального жилищного строительства | 684 | 1237 |  |
| 63 | Участок индивидуального жилищного строительства | 610 | 1273 |  |
| 64 | Участок индивидуального жилищного строительства | 776 | 1233 |  |
| 65 | Участок индивидуального жилищного строительства | 741 | 1191 |  |
| 66 | Участок индивидуального жилищного строительства | 696 | 1136 |  |
| 67 | Участок индивидуального жилищного строительства | 730 | 1177 |  |
| 68 | Участок индивидуального жилищного строительства | 726 | 1171 |  |
| 69 | Участок индивидуального жилищного строительства | 727 | 1171 |  |
| 70 | Участок индивидуального жилищного строительства | 713 | 1154 |  |
| 71 | Участок индивидуального жилищного строительства | 587 | 1004 |  |
| 72 | Участок индивидуального жилищного строительства | 614 | 1042 |  |
| 73 | Участок индивидуального жилищного строительства | 280 | 1094 |  |
| 74 | Участок индивидуального жилищного строительства | 176 | 685 |  |
| 75 | Участок индивидуального жилищного строительства | 302 | 921 |  |
| 76 | Участок индивидуального жилищного строительства | 488 | 1116 |  |
| 77 | Участок индивидуального жилищного строительства | 638 | 1944 |  |
| 78 | Участок индивидуального жилищного строительства | 903 | 1463 |  |
| 79 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 80 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 81 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 82 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 83 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 84 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 86 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 904 |  |
| 87 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 913 |  |
| 88 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 913 |  |
| 89 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 913 |  |
| 90 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 913 |  |
| 91 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 913 |  |
| 92 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 913 |  |
| 93 | Участок индивидуального жилищного строительства | 568 | 951 |  |
| 94 | Участок индивидуального жилищного строительства | 525 | 972 |  |
| 95 | Участок индивидуального жилищного строительства | 501 | 945 |  |
| 96 | Участок индивидуального жилищного строительства | 547 | 923 |  |
| 97 | Участок индивидуального жилищного строительства | 514 | 885 |  |
| 98 | Участок индивидуального жилищного строительства | 517 | 885 |  |
| 99 | Участок индивидуального жилищного строительства | 517 | 885 |  |
| 100 | Участок индивидуального жилищного строительства | 517 | 885 |  |
| 101 | Участок индивидуального жилищного строительства | 517 | 885 |  |
| 102 | Участок индивидуального жилищного строительства | 517 | 885 |  |
| 103 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 876 |  |
| 104 | Участок индивидуального жилищного строительства | 553 | 930 |  |
| 105 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 106 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 928 |  |
| 107 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 928 |  |
| 108 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 928 |  |
| 109 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 928 |  |
| 110 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 928 |  |
| 111 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 928 |  |
| 113 | Участок индивидуального жилищного строительства | 599 | 1075 |  |
| 114 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 115 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 116 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 117 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 118 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 119 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 120 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 121 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 957 |  |
| 122 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 957 |  |
| 123 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 124 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 125 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 126 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 127 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 128 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 129 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 937 |  |
| 130 | Участок индивидуального жилищного строительства | 529 | 978 |  |
| 131 | Участок индивидуального жилищного строительства | 501 | 939 |  |
| 132 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 909 |  |
| 133 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 134 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 135 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 136 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 137 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 138 | Участок индивидуального жилищного строительства | 509 | 885 |  |
| 139 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 876 |  |
| 140 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 828 |  |
| 141 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 142 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 143 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 144 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 145 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 146 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 147 | Участок индивидуального жилищного строительства | 607 | 928 |  |
| 148 | Участок индивидуального жилищного строительства | 664 | 1073 |  |
| 149 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 1153 |  |
| 150 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 957 |  |
| 151 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 957 |  |
| 152 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 957 |  |
| 153 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 957 |  |
| 154 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 957 |  |
| 155 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 957 |  |
| 156 | Участок индивидуального жилищного строительства | 574 | 957 |  |
| 157 | Участок индивидуального жилищного строительства | 544 | 957 |  |
| 158 | Участок индивидуального жилищного строительства | 544 | 923 |  |
| 159 | Участок индивидуального жилищного строительства | 544 | 935 |  |
| 160 | Участок индивидуального жилищного строительства | 544 | 936 |  |
| 161 | Участок индивидуального жилищного строительства | 544 | 939 |  |
| 162 | Участок индивидуального жилищного строительства | 544 | 940 |  |
| 163 | Участок индивидуального жилищного строительства | 544 | 942 |  |
| 164 | Участок индивидуального жилищного строительства | 567 | 943 |  |
| 165 | Участок индивидуального жилищного строительства | 547 | 977 |  |
| 166 | Участок индивидуального жилищного строительства | 494 | 1012 |  |
| 167 | Участок индивидуального жилищного строительства | 508 | 924 |  |
| 168 | Участок индивидуального жилищного строительства | 486 | 881 |  |
| 169 | Участок индивидуального жилищного строительства | 486 | 854 |  |
| 170 | Участок индивидуального жилищного строительства | 486 | 856 |  |
| 171 | Участок индивидуального жилищного строительства | 486 | 858 |  |
| 172 | Участок индивидуального жилищного строительства | 486 | 859 |  |
| 173 | Участок индивидуального жилищного строительства | 486 | 862 |  |
| 174 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 863 |  |
| 175 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 857 |  |
| 176 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 928 |  |
| 177 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 928 |  |
| 178 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 928 |  |
| 179 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 928 |  |
| 180 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 928 |  |
| 181 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 928 |  |
| 182 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 183 | Участок индивидуального жилищного строительства | 660 | 928 |  |
| 184 | Участок индивидуального жилищного строительства | 707 | 1143 |  |
| 185 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 1197 |  |
| 186 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 957 |  |
| 187 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 957 |  |
| 188 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 957 |  |
| 189 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 957 |  |
| 190 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 957 |  |
| 191 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 957 |  |
| 192 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 957 |  |
| 193 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 957 |  |
| 194 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 904 |  |
| 195 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 913 |  |
| 196 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 913 |  |
| 197 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 913 |  |
| 198 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 913 |  |
| 199 | Участок индивидуального жилищного строительства | 596 | 913 |  |
| 200 | Участок индивидуального жилищного строительства | 698 | 987 |  |
| 201 | Участок индивидуального жилищного строительства | 671 | 1115 |  |
| 203 | Участок индивидуального жилищного строительства | 577 | 1178 |  |
| 204 | Участок индивидуального жилищного строительства | 518 | 959 |  |
| 205 | Участок индивидуального жилищного строительства | 518 | 885 |  |
| 206 | Участок индивидуального жилищного строительства | 518 | 885 |  |
| 207 | Участок индивидуального жилищного строительства | 518 | 885 |  |
| 208 | Участок индивидуального жилищного строительства | 518 | 885 |  |
| 209 | Участок индивидуального жилищного строительства | 578 | 885 |  |
| 210 | Участок индивидуального жилищного строительства | 541 | 876 |  |
| 211 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 212 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 213 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 214 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 215 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 216 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 217 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 218 | Участок индивидуального жилищного строительства | 552 | 928 |  |
| 219 | Участок индивидуального жилищного строительства | 686 | 1171 |  |
| 220 | Участок индивидуального жилищного строительства | 717 | 1219 |  |
| 221 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 222 | Участок индивидуального жилищного строительства | 569 | 957 |  |
| 223 | Участок индивидуального жилищного строительства | 569 | 957 |  |
| 224 | Участок индивидуального жилищного строительства | 569 | 957 |  |
| 225 | Участок индивидуального жилищного строительства | 569 | 957 |  |
| 226 | Участок индивидуального жилищного строительства | 569 | 957 |  |
| 227 | Участок индивидуального жилищного строительства | 569 | 957 |  |
| 228 | Участок индивидуального жилищного строительства | 569 | 957 |  |
| 229 | Участок индивидуального жилищного строительства | 520 | 904 |  |
| 230 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 913 |  |
| 231 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 913 |  |
| 232 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 913 |  |
| 233 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 913 |  |
| 234 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 913 |  |
| 235 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 913 |  |
| 236 | Участок индивидуального жилищного строительства | 659 | 1064 |  |
| 239 | Участок индивидуального жилищного строительства | 637 | 1036 |  |
| 240 | Участок индивидуального жилищного строительства | 511 | 885 |  |
| 241 | Участок индивидуального жилищного строительства | 511 | 885 |  |
| 242 | Участок индивидуального жилищного строительства | 511 | 885 |  |
| 243 | Участок индивидуального жилищного строительства | 511 | 885 |  |
| 244 | Участок индивидуального жилищного строительства | 511 | 885 |  |
| 245 | Участок индивидуального жилищного строительства | 511 | 885 |  |
| 246 | Участок индивидуального жилищного строительства | 511 | 876 |  |
| 247 | Участок индивидуального жилищного строительства | 545 | 928 |  |
| 248 | Участок индивидуального жилищного строительства | 545 | 928 |  |
| 249 | Участок индивидуального жилищного строительства | 545 | 928 |  |
| 250 | Участок индивидуального жилищного строительства | 545 | 928 |  |
| 251 | Участок индивидуального жилищного строительства | 545 | 928 |  |
| 252 | Участок индивидуального жилищного строительства | 545 | 928 |  |
| 253 | Участок индивидуального жилищного строительства | 545 | 928 |  |
| 254 | Участок индивидуального жилищного строительства | 545 | 928 |  |
| 255 | Участок индивидуального жилищного строительства | 690 | 1180 |  |
| 256 | Участок индивидуального жилищного строительства | 670 | 1164 |  |
| 257 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 258 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 259 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 260 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 261 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 262 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 263 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 264 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 265 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 903 |  |
| 266 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 267 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 268 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 269 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 270 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 271 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 272 | Участок индивидуального жилищного строительства | 475 | 840 |  |
| 275 | Участок индивидуального жилищного строительства | 509 | 885 |  |
| 276 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 277 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 278 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 279 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 280 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 281 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 282 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 876 |  |
| 283 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 284 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 285 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 286 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 287 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 288 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 289 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 290 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 291 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 1072 |  |
| 292 | Участок индивидуального жилищного строительства | 605 | 1034 |  |
| 293 | Участок индивидуального жилищного строительства | 567 | 957 |  |
| 294 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 295 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 296 | Участок индивидуального жилищного строительства | 5702 | 957 |  |
| 297 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 298 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 299 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 957 |  |
| 300 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 904 |  |
| 301 | Участок индивидуального жилищного строительства | 572 | 913 |  |
| 302 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 913 |  |
| 303 | Участок индивидуального жилищного строительства | 573 | 913 |  |
| 304 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 305 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 306 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 307 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 913 |  |
| 308 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 952 |  |
| 309 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 996 |  |
| 310 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 885 |  |
| 311 | Участок индивидуального жилищного строительства | 530 | 885 |  |
| 312 | Участок индивидуального жилищного строительства | 503 | 885 |  |
| 313 | Участок индивидуального жилищного строительства | 534 | 885 |  |
| 314 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 315 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 316 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 885 |  |
| 317 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 876 |  |
| 318 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 928 |  |
| 319 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 928 |  |
| 320 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 928 |  |
| 321 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 928 |  |
| 323 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 324 | Участок индивидуального жилищного строительства | 551 | 928 |  |
| 325 | Участок индивидуального жилищного строительства | 554 | 928 |  |
| 326 | Участок индивидуального жилищного строительства | 554 | 928 |  |
| 327 | Участок индивидуального жилищного строительства | 554 | 952 |  |
| 328 | Участок индивидуального жилищного строительства | 554 | 924 |  |
| 329 | Участок индивидуального жилищного строительства | 554 | 957 |  |
| 330 | Участок индивидуального жилищного строительства | 554 | 957 |  |
| 331 | Участок индивидуального жилищного строительства | 510 | 957 |  |
| 332 | Участок индивидуального жилищного строительства | 580 | 957 |  |
| 333 | Участок индивидуального жилищного строительства | 580 | 957 |  |
| 334 | Участок индивидуального жилищного строительства | 580 | 957 |  |
| 335 | Участок индивидуального жилищного строительства | 580 | 957 |  |
| 336 | Участок индивидуального жилищного строительства | 580 | 957 |  |
| 337 | Участок индивидуального жилищного строительства | 580 | 842 |  |
| 338 | Участок индивидуального жилищного строительства | 580 | 736 |  |
| 339 | Участок индивидуального жилищного строительства | 580 | 762 |  |
| 340 | Участок индивидуального жилищного строительства | 490 | 789 |  |
| 341 | Участок индивидуального жилищного строительства | 410 | 815 |  |
| 342 | Участок индивидуального жилищного строительства | 429 | 842 |  |
| 343 | Участок индивидуального жилищного строительства | 448 | 869 |  |
| 344 | Участок индивидуального жилищного строительства | 467 | 898 |  |
| 345 | Участок индивидуального жилищного строительства | 486 | 964 |  |
| 346 | Участок индивидуального жилищного строительства | 506 | 982 |  |
| 347 | Участок индивидуального жилищного строительства | 526 | 901 |  |
| 348 | Участок индивидуального жилищного строительства | 512 | 929 |  |
| 349 | Участок индивидуального жилищного строительства | 522 | 956 |  |
| 350 | Участок индивидуального жилищного строительства | 532 | 983 |  |
| 351 | Участок индивидуального жилищного строительства | 560 | 1009 |  |
| 352 | Участок индивидуального жилищного строительства | 570 | 1036 |  |
| 353 | Участок индивидуального жилищного строительства | 589 | 1062 |  |
| 354 | Участок индивидуального жилищного строительства | 609 | 1300 |  |
| 355 | Участок индивидуального жилищного строительства | 629 | 928 |  |
| 356 | Участок индивидуального жилищного строительства | 648 | 928 |  |
| 357 | Участок индивидуального жилищного строительства | 644 | 928 |  |
| 358 | Участок индивидуального жилищного строительства | 549 | 928 |  |
| 359 | Участок индивидуального жилищного строительства | 550 | 928 |  |
| 360 | Участок индивидуального жилищного строительства | 550 | 928 |  |
| 361 | Участок индивидуального жилищного строительства | 550 | 928 |  |
| 362 | Участок индивидуального жилищного строительства | 550 | 928 |  |
| 363 | Участок индивидуального жилищного строительства | 550 | 828 |  |
| 364 | Участок индивидуального жилищного строительства | 550 | 856 |  |
| 365 | Участок индивидуального жилищного строительства | 550 | 822 |  |
| 366 | Участок индивидуального жилищного строительства | 418 | 817 |  |
| 367 | Участок индивидуального жилищного строительства | 419 | 823 |  |
| 368 | Участок индивидуального жилищного строительства | 473 | 824 |  |
| 369 | Участок индивидуального жилищного строительства | 472 | 825 |  |
| 370 | Участок индивидуального жилищного строительства | 472 | 826 |  |
| 371 | Участок индивидуального жилищного строительства | 472 | 826 |  |
| 372 | Участок индивидуального жилищного строительства | 472 | 785 |  |
| 373 | Участок индивидуального жилищного строительства | 472 | 867 |  |
| 374 | Участок индивидуального жилищного строительства | 472 | 814 |  |
| 375 | Участок индивидуального жилищного строительства | 472 | 816 |  |
| 376 | Участок индивидуального жилищного строительства | 472 | 808 |  |
| 377 | Участок индивидуального жилищного строительства | 503 | 900 |  |
| 378 | Участок индивидуального жилищного строительства | 466 | 864 |  |
| 379 | Участок индивидуального жилищного строительства | 466 | 887 |  |
| 380 | Участок индивидуального жилищного строительства | 466 | 941 |  |
| 381 | Участок индивидуального жилищного строительства | 458 | 870 |  |
| 382 | Участок индивидуального жилищного строительства | 527 | 901 |  |
| 383 | Участок индивидуального жилищного строительства | 501 | 816 |  |
| 384 | Участок индивидуального жилищного строительства | 473 | 816 |  |
| 385 | Участок индивидуального жилищного строительства | 515 | 816 |  |
| 386 | Участок индивидуального жилищного строительства | 515 | 865 |  |
| 387 | Участок индивидуального жилищного строительства | 537 | 782 |  |
| 388 | Участок индивидуального жилищного строительства | 571 | 828 |  |
| 389 | Участок индивидуального жилищного строительства | 470 | 826 |  |
| 390 | Участок индивидуального жилищного строительства | 470 | 826 |  |
| 391 | Участок индивидуального жилищного строительства | 468 | 825 |  |
| 392 | Участок индивидуального жилищного строительства | 506 | 829 |  |
| 393 | Участок индивидуального жилищного строительства | 444 | 824 |  |
| 394 | Участок индивидуального жилищного строительства | 477 | 823 |  |
| 395 | Участок индивидуального жилищного строительства | 476 | 818 |  |
| 396 | Участок индивидуального жилищного строительства | 548 | 1152 |  |
| 397 | Участок индивидуального жилищного строительства | 639 | 1060 |  |
| 398 | Участок индивидуального жилищного строительства | 685 | 1099 |  |
| 399 | Участок индивидуального жилищного строительства | 608 | 1008 |  |
| 400 | Участок индивидуального жилищного строительства | 671 | 1099 |  |
| 401 | Участок индивидуального жилищного строительства | 576 | 1218 |  |
| 402 | Участок индивидуального жилищного строительства | 672 | 1022 |  |
| 403 | Участок индивидуального жилищного строительства | 655 | 1083 |  |
| 404 | Участок индивидуального жилищного строительства | 716 | 1068 |  |
| 405 | Участок индивидуального жилищного строительства | 722 | 1128 |  |
| 406 | Участок индивидуального жилищного строительства | 801 | 1262 |  |
| 407 | Участок индивидуального жилищного строительства | 826 | 1362 |  |
| 408 | Участок индивидуального жилищного строительства | 748 | 1395 |  |
| 409 | Участок индивидуального жилищного строительства | 744 | 1298 |  |
| 410 | Участок индивидуального жилищного строительства | 737 | 1166 |  |
| 411 | Участок индивидуального жилищного строительства | 675 | 1083 |  |
| 412 | Участок индивидуального жилищного строительства | 673 | 1112 |  |
| 413 | Участок индивидуального жилищного строительства | 588 | 1035 |  |
| 414 | Участок индивидуального жилищного строительства | 548 | 1051 |  |
| 415 | Участок индивидуального жилищного строительства | 542 | 942 |  |
| 416 | Участок индивидуального жилищного строительства | 540 | 940 |  |
| 417 | Участок индивидуального жилищного строительства | 541 | 941 |  |
| 418 | Участок индивидуального жилищного строительства | 541 | 940 |  |
| 419 | Участок индивидуального жилищного строительства | 540 | 941 |  |
| 420 | Участок индивидуального жилищного строительства | 540 | 939 |  |
| 421 | Участок индивидуального жилищного строительства | 538 | 936 |  |
| 422 | Участок индивидуального жилищного строительства | 539 | 937 |  |
| 423 | Участок индивидуального жилищного строительства | 467 | 944 |  |
| Участки учреждений обслуживания |  |  |  |  |
| 3 | Участок под строительство объекта торговли | 654 | 2463 |  |
| 112 | Участок под строительство объекта торговли | 539 | 996 |  |
| 202 | Участок под строительство объекта торговли | 889 | 1655 |  |
| 274 | Участок под строительство объекта торговли | 889 | 1657 |  |
| 85 | Участок под строительство общественно-административного здания | 575 | 959 |  |
| 20 | Участок под строительство общественно-административного здания | 527 | 986 |  |
| 21 | Участок под строительство культурно-досугового учреждения | 582 | 1072 |  |
| 238 | Участок под строительство культурно-досугового учреждения | 1343 | 2176 |  |
| Участки инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 424 | Участок под инженерно-транспортную инфраструктуру |  | 127700 |  |

Ведомость координат поворотных точек формируемых земельных участков

Участок №1

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 768,98 | 580 945,07 | 36°36'10" | 48,04 |
| 2 | 2 297 807,54 | 580 973,71 | 124°58'57" | 37,21 |
| 3 | 2 297 786,21 | 581 004,20 | 204°22'33" | 2,13 |
| 4 | 2 297 784,27 | 581 003,32 | 218°53'47" | 13,23 |
| 5 | 2 297 773,97 | 580 995,01 | 238°52'39" | 11,76 |
| 6 | 2 297 767,89 | 580 984,94 | 295°43'12" | 7,58 |
| 7 | 2 297 771,18 | 580 978,11 | 272°10'11" | 16,11 |
| 8 | 2 297 771,79 | 580 962,01 | 217°47'28" | 10,82 |
| 9 | 2 297 763,24 | 580 955,38 | 299°6'23" | 11,80 |

Участок №2

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 807,54 | 580 973,71 | 36°36'9" | 35,46 |
| 2 | 2 297 836,01 | 580 994,86 | 125°21'56" | 18,99 |
| 3 | 2 297 825,02 | 581 010,34 | 181°0'11" | 26,27 |
| 4 | 2 297 798,75 | 581 009,88 | 204°22'18" | 13,77 |
| 5 | 2 297 786,21 | 581 004,20 | 304°58'57" | 37,21 |

Участок №3

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 836,01 | 580 994,86 | 36°36'9" | 128,29 |
| 2 | 2 297 939,00 | 581 071,35 | 134°5'24" | 22,42 |
| 3 | 2 297 923,40 | 581 087,45 | 219°37'13" | 68,85 |
| 4 | 2 297 870,37 | 581 043,55 | 218°38'43" | 18,65 |
| 5 | 2 297 855,80 | 581 031,90 | 211°55'9" | 14,09 |
| 6 | 2 297 843,84 | 581 024,45 | 228°31'51" | 7,81 |
| 7 | 2 297 838,67 | 581 018,60 | 215°57'45" | 8,46 |
| 8 | 2 297 831,82 | 581 013,63 | 205°49'7" | 7,55 |
| 9 | 2 297 825,02 | 581 010,34 | 305°21'56" | 18,99 |

Участок №4

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 870,37 | 581 043,55 | 77°52'27" | 12,95 |
| 2 | 2 297 873,09 | 581 056,21 | 91°45'8" | 11,18 |
| 3 | 2 297 872,75 | 581 067,39 | 43°56'31" | 50,37 |
| 4 | 2 297 909,01 | 581 102,34 | 314°1'36" | 20,70 |
| 5 | 2 297 923,40 | 581 087,45 | 219°37'13" | 68,85 |

Участок №5

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 872,75 | 581 067,39 | 91°45'17" | 7,45 |
| 2 | 2 297 872,52 | 581 074,83 | 131°50'1" | 14,98 |
| 3 | 2 297 862,53 | 581 085,99 | 44°14'13" | 44,80 |
| 4 | 2 297 894,63 | 581 117,25 | 313°58'22" | 20,72 |
| 5 | 2 297 909,01 | 581 102,34 | 223°56'31" | 50,37 |

Участок №6

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 862,53 | 581 085,99 | 44°14'13" | 44,80 |
| 2 | 2 297 894,63 | 581 117,25 | 134°3'18" | 20,72 |
| 3 | 2 297 880,22 | 581 132,14 | 223°50'58" | 57,04 |
| 4 | 2 297 839,09 | 581 092,62 | 355°36'18" | 5,77 |
| 5 | 2 297 844,84 | 581 092,18 | 347°4'34" | 12,12 |
| 6 | 2 297 856,65 | 581 089,47 | 329°22'53" | 6,83 |

Участок №7

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 839,09 | 581 092,62 | 43°50'58" | 57,04 |
| 2 | 2 297 880,22 | 581 132,14 | 134°1'48" | 20,72 |
| 3 | 2 297 865,82 | 581 147,03 | 223°51'3" | 73,79 |
| 4 | 2 297 812,61 | 581 095,91 | 335°13'11" | 3,82 |
| 5 | 2 297 816,08 | 581 094,31 | 355°54'22" | 15,27 |
| 6 | 2 297 831,31 | 581 093,22 | 355°36'14" | 7,80 |

Участок №8

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 812,61 | 581 095,91 | 43°51'3" | 73,79 |
| 2 | 2 297 865,82 | 581 147,03 | 134°0'26" | 20,72 |
| 3 | 2 297 851,43 | 581 161,93 | 224°4'41" | 43,05 |
| 4 | 2 297 820,51 | 581 131,99 | 320°9'54" | 4,82 |
| 5 | 2 297 824,21 | 581 128,90 | 252°30'24" | 8,85 |
| 6 | 2 297 821,55 | 581 120,46 | 233°37'24" | 21,83 |
| 7 | 2 297 808,60 | 581 102,88 | 269°5'52" | 5,08 |
| 8 | 2 297 808,52 | 581 097,80 | 335°13'12" | 4,50 |

Участок №9

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 820,51 | 581 131,99 | 140°9'39" | 20,92 |
| 2 | 2 297 804,45 | 581 145,39 | 43°58'33" | 45,28 |
| 3 | 2 297 837,04 | 581 176,83 | 314°1'18" | 20,72 |
| 4 | 2 297 851,43 | 581 161,93 | 224°4'41" | 43,05 |

Участок №10

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 804,45 | 581 145,39 | 140°9'46" | 20,00 |
| 2 | 2 297 789,09 | 581 158,20 | 132°2'23" | 0,81 |
| 3 | 2 297 788,55 | 581 158,80 | 44°0'23" | 47,45 |
| 4 | 2 297 822,68 | 581 191,76 | 313°52'48" | 20,72 |
| 5 | 2 297 837,04 | 581 176,83 | 223°58'33" | 45,28 |

Участок №11

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 788,55 | 581 158,80 | 44°0'23" | 47,45 |
| 2 | 2 297 822,68 | 581 191,76 | 134°17'15" | 4,16 |
| 3 | 2 297 819,77 | 581 194,74 | 158°40'43" | 22,35 |
| 4 | 2 297 798,95 | 581 202,87 | 228°6'6" | 37,97 |
| 5 | 2 297 773,59 | 581 174,61 | 316°43'59" | 6,40 |
| 6 | 2 297 778,25 | 581 170,22 | 312°2'43" | 15,38 |

Участок №12

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 773,59 | 581 174,61 | 136°44'16" | 7,37 |
| 2 | 2 297 768,22 | 581 179,66 | 131°36'58" | 13,78 |
| 3 | 2 297 759,07 | 581 189,96 | 134°7'14" | 5,99 |
| 4 | 2 297 754,90 | 581 194,26 | 54°2'49" | 66,24 |
| 5 | 2 297 793,79 | 581 247,88 | 298°55'56" | 6,82 |
| 6 | 2 297 797,09 | 581 241,91 | 300°5'22" | 4,95 |
| 7 | 2 297 799,57 | 581 237,63 | 291°8'45" | 4,55 |
| 8 | 2 297 801,21 | 581 233,39 | 284°4'42" | 13,16 |
| 9 | 2 297 804,41 | 581 220,63 | 308°50'58" | 6,60 |
| 10 | 2 297 808,55 | 581 215,49 | 232°43'43" | 15,86 |
| 11 | 2 297 798,95 | 581 202,87 | 228°6'6" | 37,97 |

Участок №13

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 850,65 | 581 186,24 | 44°4'41" | 40,93 |
| 2 | 2 297 880,06 | 581 214,72 | 133°52'53" | 13,28 |
| 3 | 2 297 870,85 | 581 224,29 | 134°20'11" | 31,71 |
| 4 | 2 297 848,69 | 581 246,97 | 225°43'32" | 1,03 |
| 5 | 2 297 847,97 | 581 246,23 | 237°30'30" | 25,86 |
| 6 | 2 297 834,08 | 581 224,42 | 233°40'57" | 7,26 |
| 7 | 2 297 829,78 | 581 218,57 | 191°4'17" | 8,37 |
| 8 | 2 297 821,57 | 581 216,96 | 313°25'59" | 42,30 |

Участок №14

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 864,99 | 581 171,10 | 133°26'3" | 20,85 |
| 2 | 2 297 850,65 | 581 186,24 | 44°4'41" | 40,93 |
| 3 | 2 297 880,06 | 581 214,72 | 313°52'46" | 5,35 |
| 4 | 2 297 883,77 | 581 210,86 | 313°52'45" | 15,50 |
| 5 | 2 297 894,51 | 581 199,69 | 224°4'44" | 41,09 |

Участок №15

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 879,33 | 581 155,96 | 133°26'" | 20,85 |
| 2 | 2 297 864,99 | 581 171,10 | 44°4'44" | 41,09 |
| 3 | 2 297 894,51 | 581 199,69 | 313°52'46" | 5,35 |
| 4 | 2 297 898,22 | 581 195,83 | 313°53'6" | 15,50 |
| 5 | 2 297 908,96 | 581 184,66 | 224°4'42" | 41,26 |

Участок №16

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 893,70 | 581 140,85 | 133°33'48" | 20,85 |
| 2 | 2 297 879,33 | 581 155,96 | 44°4'42" | 41,26 |
| 3 | 2 297 908,96 | 581 184,66 | 313°52'46" | 5,35 |
| 4 | 2 297 912,67 | 581 180,80 | 313°52'44" | 15,50 |
| 5 | 2 297 923,42 | 581 169,63 | 224°4'38" | 41,37 |

Участок №17

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 908,07 | 581 125,75 | 133°34'32" | 20,85 |
| 2 | 2 297 893,70 | 581 140,85 | 44°4'38" | 41,37 |
| 3 | 2 297 923,42 | 581 169,63 | 313°52'48" | 5,35 |
| 4 | 2 297 927,12 | 581 165,78 | 313°52'47" | 15,50 |
| 5 | 2 297 937,87 | 581 154,60 | 224°4'42" | 41,48 |

Участок №18

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 922,29 | 581 110,51 | 133°1'2" | 20,84 |
| 2 | 2 297 908,07 | 581 125,75 | 44°4'42" | 41,48 |
| 3 | 2 297 937,87 | 581 154,60 | 313°52'46" | 5,35 |
| 4 | 2 297 941,58 | 581 150,75 | 313°52'44" | 15,50 |
| 5 | 2 297 952,32 | 581 139,57 | 224°3'46" | 41,80 |

Участок №19

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 936,66 | 581 095,38 | 133°32'17" | 20,86 |
| 2 | 2 297 922,29 | 581 110,51 | 44°3'46" | 41,80 |
| 3 | 2 297 952,32 | 581 139,57 | 313°53'14" | 5,35 |
| 4 | 2 297 956,03 | 581 135,72 | 313°52'57" | 15,50 |
| 5 | 2 297 966,77 | 581 124,55 | 224°4'39" | 41,92 |

Участок №20

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 951,12 | 581 080,35 | 133°52'40" | 20,86 |
| 2 | 2 297 936,66 | 581 095,38 | 44°4'39" | 41,92 |
| 3 | 2 297 966,77 | 581 124,55 | 313°52'38" | 5,35 |
| 4 | 2 297 970,48 | 581 120,69 | 313°53'33" | 21,01 |
| 5 | 2 297 985,05 | 581 105,55 | 216°36'9" | 42,27 |

Участок №21

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 985,05 | 581 105,55 | 133°53'33" | 21,01 |
| 2 | 2 297 970,48 | 581 120,69 | 44°4'44" | 45,11 |
| 3 | 2 298 002,89 | 581 152,07 | 313°9'28" | 26,88 |
| 4 | 2 298 021,28 | 581 132,46 | 216°36'8" | 45,13 |

Участок №22

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 970,48 | 581 120,69 | 133°52'38" | 5,35 |
| 2 | 2 297 966,77 | 581 124,55 | 133°52'57" | 15,50 |
| 3 | 2 297 956,03 | 581 135,72 | 44°10'17" | 45,34 |
| 4 | 2 297 988,55 | 581 167,31 | 313°14'58" | 20,93 |
| 5 | 2 298 002,89 | 581 152,07 | 224°4'44" | 45,11 |

Участок №23

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 956,03 | 581 135,72 | 133°53'14" | 5,35 |
| 2 | 2 297 952,32 | 581 139,57 | 133°52'44" | 15,50 |
| 3 | 2 297 941,58 | 581 150,75 | 44°31'43" | 45,50 |
| 4 | 2 297 974,01 | 581 182,66 | 313°27'32" | 21,14 |
| 5 | 2 297 988,55 | 581 167,31 | 224°10'17" | 45,34 |

Участок №24

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 941,58 | 581 150,75 | 133°52'46" | 5,35 |
| 2 | 2 297 937,87 | 581 154,60 | 133°52'47" | 15,50 |
| 3 | 2 297 927,12 | 581 165,78 | 44°13'40" | 45,65 |
| 4 | 2 297 959,83 | 581 197,62 | 313°27'46" | 20,61 |
| 5 | 2 297 974,01 | 581 182,66 | 224°31'43" | 45,50 |

Участок №25

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 927,12 | 581 165,78 | 133°52'48" | 5,35 |
| 2 | 2 297 923,42 | 581 169,63 | 133°52'44" | 15,50 |
| 3 | 2 297 912,67 | 581 180,80 | 44°7'27" | 45,99 |
| 4 | 2 297 945,68 | 581 212,82 | 312°56'20" | 20,77 |
| 5 | 2 297 959,83 | 581 197,62 | 224°13'40" | 45,65 |

Участок №26

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 912,67 | 581 180,80 | 133°52'46" | 5,35 |
| 2 | 2 297 908,96 | 581 184,66 | 133°53'6" | 15,50 |
| 3 | 2 297 898,22 | 581 195,83 | 44°29'29" | 46,23 |
| 4 | 2 297 931,19 | 581 228,23 | 313°15'7" | 21,15 |
| 5 | 2 297 945,68 | 581 212,82 | 224°7'27" | 45,99 |

Участок №27

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 898,22 | 581 195,83 | 133°52'46" | 5,35 |
| 2 | 2 297 894,51 | 581 199,69 | 133°52'45" | 15,50 |
| 3 | 2 297 883,77 | 581 210,86 | 44°7'47" | 46,43 |
| 4 | 2 297 917,09 | 581 243,19 | 313°17'23" | 20,56 |
| 5 | 2 297 931,19 | 581 228,23 | 224°29'29" | 46,23 |

Участок №28

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 883,77 | 581 210,86 | 133°52'46" | 5,35 |
| 2 | 2 297 880,06 | 581 214,72 | 133°52'53" | 13,28 |
| 3 | 2 297 870,85 | 581 224,29 | 44°9'46" | 46,63 |
| 4 | 2 297 904,30 | 581 256,77 | 313°17'2" | 18,66 |
| 5 | 2 297 917,09 | 581 243,19 | 224°7'47" | 46,43 |

Участок №29

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 870,85 | 581 224,29 | 44°9'46" | 46,63 |
| 2 | 2 297 904,30 | 581 256,77 | 133°59'11" | 41,27 |
| 3 | 2 297 875,64 | 581 286,47 | 280°33'15" | 4,31 |
| 4 | 2 297 876,43 | 581 282,23 | 269°5'52" | 5,08 |
| 5 | 2 297 876,35 | 581 277,15 | 229°23'32" | 19,85 |
| 6 | 2 297 863,43 | 581 262,08 | 225°42'46" | 21,11 |
| 7 | 2 297 848,69 | 581 246,97 | 314°20'11" | 31,71 |

Участок №30

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 885,46 | 581 298,85 | 42°35'44" | 47,24 |
| 2 | 2 297 920,24 | 581 330,83 | 131°32'30" | 45,26 |
| 3 | 2 297 890,22 | 581 364,70 | 236°31'30" | 21,76 |
| 4 | 2 297 878,22 | 581 346,55 | 241°6'7" | 28,78 |
| 5 | 2 297 864,31 | 581 321,35 | 313°13'57" | 30,88 |

Участок №31

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 899,80 | 581 283,51 | 133°4'1" | 21,00 |
| 2 | 2 297 885,46 | 581 298,85 | 42°35'44" | 47,24 |
| 3 | 2 297 920,24 | 581 330,83 | 311°28'5" | 21,00 |
| 4 | 2 297 934,15 | 581 315,09 | 222°35'54" | 46,66 |

Участок №32

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 914,50 | 581 268,21 | 133°50'39" | 21,22 |
| 2 | 2 297 899,80 | 581 283,51 | 42°35'54" | 46,66 |
| 3 | 2 297 934,15 | 581 315,09 | 311°28'15" | 21,00 |
| 4 | 2 297 948,05 | 581 299,36 | 222°52'1" | 45,78 |

Участок №33

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 928,33 | 581 253,47 | 133°11'35" | 20,21 |
| 2 | 2 297 914,50 | 581 268,21 | 42°52'1" | 45,78 |
| 3 | 2 297 948,05 | 581 299,36 | 311°28'21" | 21,00 |
| 4 | 2 297 961,96 | 581 283,62 | 221°52'24" | 45,16 |

Участок №34

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 943,13 | 581 237,79 | 133°20'7" | 21,57 |
| 2 | 2 297 928,33 | 581 253,47 | 41°52'24" | 45,16 |
| 3 | 2 297 961,96 | 581 283,62 | 311°28'7" | 21,00 |
| 4 | 2 297 975,87 | 581 267,89 | 222°35'55" | 44,47 |

Участок №35

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 957,54 | 581 222,51 | 133°19'12" | 21,00 |
| 2 | 2 297 943,13 | 581 237,79 | 42°35'55" | 44,47 |
| 3 | 2 297 975,87 | 581 267,89 | 311°28'14" | 21,00 |
| 4 | 2 297 989,77 | 581 252,15 | 222°35'49" | 43,79 |

Участок №36

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 971,94 | 581 207,23 | 133°17'53" | 21,00 |
| 2 | 2 297 957,54 | 581 222,51 | 42°35'49" | 43,79 |
| 3 | 2 297 989,77 | 581 252,15 | 311°28'22" | 21,00 |
| 4 | 2 298 003,68 | 581 236,42 | 222°35'45" | 43,12 |

Участок №37

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 986,34 | 581 191,95 | 133°19'3" | 21,00 |
| 2 | 2 297 971,94 | 581 207,23 | 42°35'45" | 43,12 |
| 3 | 2 298 003,68 | 581 236,42 | 311°28'14" | 21,00 |
| 4 | 2 298 017,59 | 581 220,68 | 222°35'44" | 42,45 |

Участок №38

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 003,28 | 581 174,07 | 133°26'58" | 24,63 |
| 2 | 2 297 986,34 | 581 191,95 | 42°35'44" | 42,45 |
| 3 | 2 298 017,59 | 581 220,68 | 311°28'10" | 24,63 |
| 4 | 2 298 033,90 | 581 202,22 | 222°35'47" | 41,59 |

Участок №39

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 019,17 | 581 157,15 | 133°11'21" | 23,21 |
| 2 | 2 298 003,28 | 581 174,07 | 42°35'47" | 41,59 |
| 3 | 2 298 033,90 | 581 202,22 | 311°28'12" | 23,21 |
| 4 | 2 298 049,28 | 581 184,83 | 222°35'56" | 40,90 |

Участок №40

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 033,69 | 581 141,68 | 133°11'39" | 21,21 |
| 2 | 2 298 019,17 | 581 157,15 | 42°35'56" | 40,90 |
| 3 | 2 298 049,28 | 581 184,83 | 311°26'32" | 23,92 |
| 4 | 2 298 065,10 | 581 166,90 | 218°45'28" | 40,28 |

Участок №41

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 065,10 | 581 166,90 | 131°26'32" | 23,92 |
| 2 | 2 298 049,28 | 581 184,83 | 40°30'4" | 43,15 |
| 3 | 2 298 082,08 | 581 212,85 | 311°16'51" | 25,23 |
| 4 | 2 298 098,73 | 581 193,89 | 218°45'30" | 43,12 |

Участок №42

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 049,28 | 581 184,83 | 131°28'12" | 23,21 |
| 2 | 2 298 033,90 | 581 202,22 | 40°30'5" | 43,17 |
| 3 | 2 298 066,73 | 581 230,26 | 311°24'16" | 23,21 |
| 4 | 2 298 082,08 | 581 212,85 | 220°30'4" | 43,15 |

Участок №43

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 033,90 | 581 202,22 | 131°28'10" | 24,63 |
| 2 | 2 298 017,59 | 581 220,68 | 40°30'10" | 43,25 |
| 3 | 2 298 050,48 | 581 248,77 | 311°17'25" | 24,63 |
| 4 | 2 298 066,73 | 581 230,26 | 220°30'5" | 43,17 |

Участок №44

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 017,59 | 581 220,68 | 131°28'14" | 21,00 |
| 2 | 2 298 003,68 | 581 236,42 | 40°30'11" | 43,32 |
| 3 | 2 298 036,62 | 581 264,55 | 311°17'26" | 21,00 |
| 4 | 2 298 050,48 | 581 248,77 | 220°30'10" | 43,25 |

Участок №45

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 003,68 | 581 236,42 | 131°28'22" | 21,00 |
| 2 | 2 297 989,77 | 581 252,15 | 40°30'3" | 43,40 |
| 3 | 2 298 022,78 | 581 280,34 | 311°14'11" | 21,00 |
| 4 | 2 298 036,62 | 581 264,55 | 220°30'11" | 43,32 |

Участок №46

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 989,77 | 581 252,15 | 131°28'14" | 21,00 |
| 2 | 2 297 975,87 | 581 267,89 | 40°30'6" | 43,46 |
| 3 | 2 298 008,92 | 581 296,11 | 311°18'15" | 21,00 |
| 4 | 2 298 022,78 | 581 280,34 | 220°30'3" | 43,40 |

Участок №47

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 975,87 | 581 267,89 | 131°28'7" | 21,00 |
| 2 | 2 297 961,96 | 581 283,62 | 40°30'9" | 43,52 |
| 3 | 2 297 995,06 | 581 311,89 | 311°18'7" | 21,00 |
| 4 | 2 298 008,92 | 581 296,11 | 220°30'6" | 43,46 |

Участок №48

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 961,96 | 581 283,62 | 131°28'21" | 21,00 |
| 2 | 2 297 948,05 | 581 299,36 | 40°30'8" | 43,58 |
| 3 | 2 297 981,19 | 581 327,66 | 311°18'55" | 21,00 |
| 4 | 2 297 995,06 | 581 311,89 | 220°30'9" | 43,52 |

Участок №49

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 948,05 | 581 299,36 | 131°28'15" | 21,00 |
| 2 | 2 297 934,15 | 581 315,09 | 40°30'5" | 43,65 |
| 3 | 2 297 967,34 | 581 343,44 | 311°17'10" | 21,00 |
| 4 | 2 297 981,19 | 581 327,66 | 220°30'8" | 43,58 |

Участок №50

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 934,15 | 581 315,09 | 131°28'5" | 21,00 |
| 2 | 2 297 920,24 | 581 330,83 | 40°30'8" | 44,01 |
| 3 | 2 297 953,70 | 581 359,41 | 310°29'25" | 21,00 |
| 4 | 2 297 967,34 | 581 343,44 | 220°30'5" | 43,65 |

Участок №51

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 920,24 | 581 330,83 | 40°30'8" | 44,01 |
| 2 | 2 297 953,70 | 581 359,41 | 131°13'33" | 35,92 |
| 3 | 2 297 930,03 | 581 386,42 | 179°8'6" | 9,73 |
| 4 | 2 297 920,30 | 581 386,57 | 205°43'7" | 15,14 |
| 5 | 2 297 906,66 | 581 380,00 | 220°35'6" | 19,20 |
| 6 | 2 297 892,08 | 581 367,51 | 236°31'27" | 3,36 |
| 7 | 2 297 890,22 | 581 364,70 | 311°32'30" | 45,26 |

Участок №52

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 978,34 | 581 354,03 | 42°6'28" | 51,74 |
| 2 | 2 298 016,72 | 581 388,72 | 131°20'57" | 19,44 |
| 3 | 2 298 003,88 | 581 403,31 | 131°20'58" | 20,35 |
| 4 | 2 297 990,44 | 581 418,59 | 222°38'11" | 18,92 |
| 5 | 2 297 976,52 | 581 405,77 | 247°20'5" | 2,43 |
| 6 | 2 297 975,58 | 581 403,53 | 238°13'43" | 9,86 |
| 7 | 2 297 970,39 | 581 395,15 | 226°19'39" | 16,18 |
| 8 | 2 297 959,22 | 581 383,45 | 187°16'44" | 6,00 |
| 9 | 2 297 953,27 | 581 382,69 | 311°10'4" | 38,08 |

Участок №53

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 992.82 | 581 337.46 | 131°10'37" | 22.01 |
| 2 | 2 297 978.33 | 581 354.03 | 42°6'26" | 51.74 |
| 3 | 2 298 016.72 | 581 388.72 | 311°31'22" | 22.20 |
| 4 | 2 298 031.44 | 581 372.10 | 221°53'31" | 51.87 |

Участок №54

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 007,44 | 581 320,75 | 131°10'35" | 22,20 |
| 2 | 2 297 992,82 | 581 337,46 | 41°53'32" | 51,87 |
| 3 | 2 298 031,44 | 581 372,10 | 311°19'10" | 22,20 |
| 4 | 2 298 046,10 | 581 355,43 | 221°53'28" | 51,93 |

Участок №55

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 022.22 | 581 304.19 | 131°44'3" | 22.20 |
| 2 | 2 298 007.44 | 581 320.75 | 41°53'29" | 51.93 |
| 3 | 2 298 046.10 | 581 355.43 | 311°34'59" | 22.20 |
| 4 | 2 298 060.83 | 581 338.82 | 221°53'30" | 51.87 |

Участок №56

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 036,66 | 581 287,33 | 130°35'19" | 22,20 |
| 2 | 2 298 022,22 | 581 304,19 | 41°53'32" | 51,87 |
| 3 | 2 298 060,83 | 581 338,82 | 311°19'10" | 22,20 |
| 4 | 2 298 075,49 | 581 322,15 | 221°53'13" | 52,15 |

Участок №57

| ер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 051,29 | 581 270,63 | 131°12'39" | 22,20 |
| 2 | 2 298 036,66 | 581 287,33 | 41°53'13" | 52,15 |
| 3 | 2 298 075,49 | 581 322,15 | 311°13'23" | 22,20 |
| 4 | 2 298 090,12 | 581 305,45 | 221°53'10" | 52,16 |

Участок №58

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 065,90 | 581 253,92 | 131°10'23" | 22,20 |
| 2 | 2 298 051,29 | 581 270,63 | 41°53'10" | 52,16 |
| 3 | 2 298 090,12 | 581 305,45 | 311°10'38" | 22,20 |
| 4 | 2 298 104,73 | 581 288,74 | 221°53'11" | 52,16 |

Участок №59

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 081,13 | 581 236,51 | 131°10'39" | 23,13 |
| 2 | 2 298 065,90 | 581 253,92 | 41°53'11" | 52,16 |
| 3 | 2 298 104,73 | 581 288,74 | 311°32'57" | 23,13 |
| 4 | 2 298 120,07 | 581 271,43 | 221°53'4" | 52,31 |

Участок №60

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 095,90 | 581 219,63 | 131°10'44" | 22,43 |
| 2 | 2 298 081,13 | 581 236,51 | 41°53'4" | 52,31 |
| 3 | 2 298 120,07 | 581 271,43 | 311°40'" | 23,64 |
| 4 | 2 298 135,79 | 581 253,77 | 220°33'29" | 52,51 |

Участок №61

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 110,29 | 581 203,18 | 131°10'36" | 21,86 |
| 2 | 2 298 095,90 | 581 219,63 | 40°33'29" | 52,51 |
| 3 | 2 298 135,79 | 581 253,77 | 310°26'13" | 22,81 |
| 4 | 2 298 150,58 | 581 236,41 | 219°39'33" | 44,00 |
| 5 | 2 298 116,71 | 581 208,33 | 218°45'31" | 8,23 |

Участок №62

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 150,58 | 581 236,41 | 130°26'13" | 22,81 |
| 2 | 2 298 135,79 | 581 253,77 | 39°57'" | 53,60 |
| 3 | 2 298 176,88 | 581 288,19 | 312°4'43" | 23,10 |
| 4 | 2 298 192,36 | 581 271,05 | 219°39'33" | 54,27 |

Участок №63

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 135,79 | 581 253,77 | 131°40'" | 23,64 |
| 2 | 2 298 120,07 | 581 271,43 | 40°19'38" | 53,42 |
| 3 | 2 298 160,80 | 581 306,00 | 312°4'40" | 24,00 |
| 4 | 2 298 176,88 | 581 288,19 | 219°57'" | 53,60 |

Участок №64

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 120,07 | 581 271,43 | 131°32'57" | 23,13 |
| 2 | 2 298 104,73 | 581 288,74 | 40°22'45" | 53,20 |
| 3 | 2 298 145,26 | 581 323,21 | 312°4'51" | 23,18 |
| 4 | 2 298 160,80 | 581 306,00 | 220°19'38" | 53,42 |

Участок №65

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 104,73 | 581 288,74 | 131°10'38" | 22,20 |
| 2 | 2 298 090,12 | 581 305,45 | 40°59'8" | 52,84 |
| 3 | 2 298 130,01 | 581 340,11 | 312°4'41" | 22,77 |
| 4 | 2 298 145,26 | 581 323,21 | 220°22'45" | 53,20 |

Участок №66

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 090,12 | 581 305,45 | 131°13'23" | 22,20 |
| 2 | 2 298 075,49 | 581 322,15 | 39°36'28" | 52,55 |
| 3 | 2 298 115,97 | 581 355,65 | 312°4'38" | 20,94 |
| 4 | 2 298 130,01 | 581 340,11 | 220°59'8" | 52,84 |

Участок №67

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 075,49 | 581 322,15 | 131°19'10" | 22,20 |
| 2 | 2 298 060,83 | 581 338,82 | 40°13'15" | 52,23 |
| 3 | 2 298 100,71 | 581 372,55 | 312°4'47" | 22,77 |
| 4 | 2 298 115,97 | 581 355,65 | 219°36'28" | 52,55 |

Участок №68

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 060,83 | 581 338,82 | 131°34'52" | 22,20 |
| 2 | 2 298 046,10 | 581 355,43 | 40°50'38" | 52,04 |
| 3 | 2 298 085,46 | 581 389,46 | 312°2'48" | 22,77 |
| 4 | 2 298 100,71 | 581 372,55 | 220°13'15" | 52,23 |

Участок №69

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 046,10 | 581 355,43 | 131°19'10" | 22,20 |
| 2 | 2 298 031,44 | 581 372,10 | 41°28'10" | 51,72 |
| 3 | 2 298 070,19 | 581 406,35 | 312°6'43" | 22,77 |
| 4 | 2 298 085,46 | 581 389,46 | 220°50'38" | 52,04 |

Участок №70

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 031,44 | 581 372,10 | 131°31'23" | 22,20 |
| 2 | 2 298 016,72 | 581 388,72 | 42°6'4" | 51,50 |
| 3 | 2 298 054,94 | 581 423,25 | 312°4'32" | 22,77 |
| 4 | 2 298 070,19 | 581 406,35 | 221°28'10" | 51,72 |

Участок №71

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 016,72 | 581 388,72 | 131°20'57" | 19,44 |
| 2 | 2 298 003,88 | 581 403,31 | 42°32'20" | 51,26 |
| 3 | 2 298 041,65 | 581 437,97 | 312°4'44" | 19,83 |
| 4 | 2 298 054,94 | 581 423,25 | 222°6'4" | 51,50 |

Участок №72

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 003,88 | 581 403,31 | 131°20'58" | 20,35 |
| 2 | 2 297 990,44 | 581 418,59 | 42°38'5" | 51,00 |
| 3 | 2 298 027,96 | 581 453,13 | 312°4'42" | 20,43 |
| 4 | 2 298 041,65 | 581 437,97 | 222°32'20" | 51,26 |

Участок №73

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 976,52 | 581 405,77 | 42°38'11" | 18,92 |
| 2 | 2 297 990,44 | 581 418,59 | 42°38'5" | 51,00 |
| 3 | 2 298 027,96 | 581 453,13 | 132°4'50" | 21,47 |
| 4 | 2 298 013,57 | 581 469,07 | 222°39'43" | 32,91 |
| 5 | 2 297 989,37 | 581 446,77 | 247°21'13" | 10,31 |
| 6 | 2 297 985,40 | 581 437,25 | 262°48'36" | 7,67 |
| 7 | 2 297 984,44 | 581 429,64 | 255°5'51" | 13,96 |
| 8 | 2 297 980,85 | 581 416,15 | 247°20'6" | 11,24 |

Участок №74

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 989,37 | 581 446,77 | 42°39'43" | 32,91 |
| 2 | 2 298 013,57 | 581 469,07 | 132°13'11" | 21,21 |
| 3 | 2 297 999,31 | 581 484,78 | 221°22'55" | 34,25 |
| 4 | 2 297 973,61 | 581 462,13 | 332°32'27" | 6,01 |
| 5 | 2 297 978,95 | 581 459,36 | 317°58'12" | 9,01 |
| 6 | 2 297 985,64 | 581 453,33 | 325°33'15" | 6,10 |
| 7 | 2 297 990,67 | 581 449,88 | 247°20'36" | 3,37 |

Участок №75

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 973,61 | 581 462,13 | 41°22'55" | 34,25 |
| 2 | 2 297 999,31 | 581 484,78 | 131°56'37" | 22,45 |
| 3 | 2 297 984,31 | 581 501,47 | 221°16'21" | 47,61 |
| 4 | 2 297 948,53 | 581 470,06 | 332°1'24" | 3,93 |
| 5 | 2 297 952,00 | 581 468,22 | 346°42'47" | 7,79 |
| 6 | 2 297 959,58 | 581 466,43 | 346°8'8" | 11,31 |
| 7 | 2 297 970,56 | 581 463,72 | 332°32'24" | 3,44 |

Участок №76

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 948,53 | 581 470,06 | 152°1'9" | 9,84 |
| 2 | 2 297 939,84 | 581 474,68 | 124°27'31" | 12,97 |
| 3 | 2 297 932,50 | 581 485,38 | 42°7'" | 49,24 |
| 4 | 2 297 969,02 | 581 518,40 | 312°4'47" | 22,81 |
| 5 | 2 297 984,31 | 581 501,47 | 221°16'21" | 47,61 |

Участок №77

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 932,50 | 581 485,38 | 42°7'" | 49,24 |
| 2 | 2 297 969,02 | 581 518,40 | 132°4'43" | 58,97 |
| 3 | 2 297 929,51 | 581 562,17 | 265°46'57" | 11,49 |
| 4 | 2 297 928,66 | 581 550,71 | 252°53'" | 21,17 |
| 5 | 2 297 922,43 | 581 530,48 | 242°32'25" | 12,32 |
| 6 | 2 297 916,75 | 581 519,55 | 293°7'9" | 32,29 |
| 7 | 2 297 929,43 | 581 489,85 | 304°27'31" | 5,42 |

Участок №78

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 955,10 | 581 555,72 | 42°5'48" | 40,59 |
| 2 | 2 297 985,21 | 581 582,93 | 132°5'44" | 23,64 |
| 3 | 2 297 969,36 | 581 600,48 | 132°5'43" | 24,74 |
| 4 | 2 297 952,78 | 581 618,83 | 223°23'28" | 13,66 |
| 5 | 2 297 942,86 | 581 609,45 | 275°30'44" | 44,66 |
| 6 | 2 297 947,15 | 581 565,00 | 310°35'34" | 12,22 |

Участок №79

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 970,88 | 581 538,22 | 132°2'24" | 23,57 |
| 2 | 2 297 955,10 | 581 555,72 | 42°5'48" | 40,59 |
| 3 | 2 297 985,21 | 581 582,93 | 312°4'44" | 23,58 |
| 4 | 2 298 001,02 | 581 565,43 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №80

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 986,70 | 581 520,71 | 132°6'54" | 23,60 |
| 2 | 2 297 970,88 | 581 538,22 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 001,02 | 581 565,43 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 016,82 | 581 547,93 | 222°5'49" | 40,59 |

Участок №81

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 002,51 | 581 503,21 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 297 986,70 | 581 520,71 | 42°5'49" | 40,59 |
| 3 | 2 298 016,82 | 581 547,93 | 312°6'56" | 23,64 |
| 4 | 2 298 032,68 | 581 530,39 | 222°0'36" | 40,61 |

Участок №82

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 018,36 | 581 485,67 | 132°6'48" | 23,64 |
| 2 | 2 298 002,51 | 581 503,21 | 42°0'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 032,68 | 581 530,39 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 048,48 | 581 512,88 | 222°5'41" | 40,59 |

Участок №83

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 034,20 | 581 468,13 | 132°4'50" | 23,63 |
| 2 | 2 298 018,36 | 581 485,67 | 42°5'41" | 40,59 |
| 3 | 2 298 048,48 | 581 512,88 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 064,34 | 581 495,34 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №84

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 050,00 | 581 450,63 | 132°4'43" | 23,58 |
| 2 | 2 298 034,20 | 581 468,13 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 064,34 | 581 495,34 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 080,14 | 581 477,84 | 222°4'42" | 40,60 |

Участок №85

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 066,04 | 581 433,30 | 132°46'59" | 23,62 |
| 2 | 2 298 050,00 | 581 450,63 | 42°4'42" | 40,60 |
| 3 | 2 298 080,14 | 581 477,84 | 312°9'13" | 23,60 |
| 4 | 2 298 095,98 | 581 460,35 | 222°6'9" | 40,35 |

Участок №86

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 080,85 | 581 416,53 | 131°26'57" | 22,37 |
| 2 | 2 298 066,04 | 581 433,30 | 42°6'9" | 40,35 |
| 3 | 2 298 095,98 | 581 460,35 | 312°4'45" | 22,38 |
| 4 | 2 298 110,97 | 581 443,74 | 222°5'20" | 40,59 |

Участок №87

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 095,91 | 581 399,83 | 132°2'18" | 22,49 |
| 2 | 2 298 080,85 | 581 416,53 | 42°5'20" | 40,59 |
| 3 | 2 298 110,97 | 581 443,74 | 312°4'35" | 22,50 |
| 4 | 2 298 126,05 | 581 427,04 | 222°4'35" | 40,61 |

Участок №88

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 110,99 | 581 383,13 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 095,91 | 581 399,83 | 42°4'35" | 40,61 |
| 3 | 2 298 126,05 | 581 427,04 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 141,13 | 581 410,34 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №89

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 126,07 | 581 366,42 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 110,99 | 581 383,13 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 141,13 | 581 410,34 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 156,21 | 581 393,64 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №90

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 141,15 | 581 349,72 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 126,07 | 581 366,42 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 156,21 | 581 393,64 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 171,29 | 581 376,94 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №91

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 156,22 | 581 333,02 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 141,15 | 581 349,72 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 171,29 | 581 376,94 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 186,36 | 581 360,24 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №92

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 171,30 | 581 316,32 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 156,22 | 581 333,02 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 186,36 | 581 360,24 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 201,44 | 581 343,53 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №93

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 187,00 | 581 298,94 | 132°4'37" | 23,42 |
| 2 | 2 298 171,30 | 581 316,32 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 201,44 | 581 343,53 | 312°3'28" | 23,42 |
| 4 | 2 298 217,13 | 581 326,14 | 222°4'39" | 40,60 |

Участок №94

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 203,26 | 581 280,92 | 132°3'58" | 24,28 |
| 2 | 2 298 187,00 | 581 298,94 | 42°4'39" | 40,60 |
| 3 | 2 298 217,13 | 581 326,14 | 311°34'29" | 24,09 |
| 4 | 2 298 233,12 | 581 308,12 | 222°20'37" | 40,39 |

Участок №95

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 233,12 | 581 308,12 | 131°34'29" | 24,09 |
| 2 | 2 298 217,13 | 581 326,14 | 42°0'29" | 39,36 |
| 3 | 2 298 246,38 | 581 352,49 | 312°5'45" | 23,86 |
| 4 | 2 298 262,37 | 581 334,78 | 222°20'40" | 39,58 |

Участок №96

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 217,13 | 581 326,14 | 132°3'28" | 23,42 |
| 2 | 2 298 201,44 | 581 343,53 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 230,65 | 581 369,91 | 312°4'40" | 23,47 |
| 4 | 2 298 246,38 | 581 352,49 | 222°0'29" | 39,36 |

Участок №97

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 201,44 | 581 343,53 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 186,36 | 581 360,24 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 215,57 | 581 386,61 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 230,65 | 581 369,91 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №98

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 186,36 | 581 360,24 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 171,29 | 581 376,94 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 200,49 | 581 403,31 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 215,57 | 581 386,61 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №99

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 171,29 | 581 376,94 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 156,21 | 581 393,64 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 185,42 | 581 420,01 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 200,49 | 581 403,31 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №100

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 156,21 | 581 393,64 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 141,13 | 581 410,34 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 170,34 | 581 436,71 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 185,42 | 581 420,01 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №101

| омер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 141,13 | 581 410,34 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 126,05 | 581 427,04 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 155,26 | 581 453,41 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 170,34 | 581 436,71 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №102

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 126,05 | 581 427,04 | 132°4'35" | 22,50 |
| 2 | 2 298 110,97 | 581 443,74 | 42°4'48" | 39,35 |
| 3 | 2 298 140,18 | 581 470,11 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 155,26 | 581 453,41 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №103

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 110,97 | 581 443,74 | 132°4'45" | 22,38 |
| 2 | 2 298 095,98 | 581 460,35 | 42°6'15" | 39,37 |
| 3 | 2 298 125,18 | 581 486,74 | 312°2'39" | 22,39 |
| 4 | 2 298 140,18 | 581 470,11 | 222°4'48" | 39,35 |

Участок №104

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 095,98 | 581 460,35 | 132°9'13" | 23,60 |
| 2 | 2 298 080,14 | 581 477,84 | 42°4'35" | 39,35 |
| 3 | 2 298 109,35 | 581 504,21 | 312°10'45" | 23,58 |
| 4 | 2 298 125,18 | 581 486,74 | 222°6'15" | 39,37 |

Участок №105

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 080,14 | 581 477,84 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 064,34 | 581 495,34 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 093,55 | 581 521,72 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 109,35 | 581 504,21 | 222°4'35" | 39,35 |

Участок №106

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 064,34 | 581 495,34 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 048,48 | 581 512,88 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 077,69 | 581 539,26 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 093,55 | 581 521,72 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №107

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 048,48 | 581 512,88 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 032,68 | 581 530,39 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 061,89 | 581 556,76 | 312°4'43" | 23,58 |
| 4 | 2 298 077,69 | 581 539,26 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №108

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 032,68 | 581 530,39 | 132°6'56" | 23,64 |
| 2 | 2 298 016,82 | 581 547,93 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 046,03 | 581 574,30 | 312°6'57" | 23,64 |
| 4 | 2 298 061,89 | 581 556,76 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №109

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 016,82 | 581 547,93 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 001,02 | 581 565,43 | 42°4'35" | 39,35 |
| 3 | 2 298 030,23 | 581 591,80 | 312°4'29" | 23,58 |
| 4 | 2 298 046,03 | 581 574,30 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №110

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 001,02 | 581 565,43 | 132°4'44" | 23,58 |
| 2 | 2 297 985,21 | 581 582,93 | 42°4'36" | 39,35 |
| 3 | 2 298 014,43 | 581 609,30 | 312°4'43" | 23,58 |
| 4 | 2 298 030,23 | 581 591,80 | 222°4'35" | 39,35 |

Участок №111

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 985,21 | 581 582,93 | 132°5'44" | 23,64 |
| 2 | 2 297 969,36 | 581 600,48 | 42°4'49" | 39,39 |
| 3 | 2 297 998,60 | 581 626,87 | 312°0'42" | 23,65 |
| 4 | 2 298 014,43 | 581 609,30 | 222°4'36" | 39,35 |

Участок №112

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 969,36 | 581 600,48 | 132°5'43" | 24,74 |
| 2 | 2 297 952,78 | 581 618,83 | 43°23'25" | 39,46 |
| 3 | 2 297 981,46 | 581 645,94 | 311°57'38" | 25,64 |
| 4 | 2 297 998,60 | 581 626,87 | 222°4'49" | 39,39 |

Участок №113

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 009,70 | 581 636,93 | 131°58'32" | 25,96 |
| 2 | 2 297 992,34 | 581 656,23 | 43°23'28" | 40,56 |
| 3 | 2 298 021,81 | 581 684,09 | 312°4'28" | 26,87 |
| 4 | 2 298 039,82 | 581 664,14 | 222°5'49" | 40,59 |

Участок №114

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 025,53 | 581 619,39 | 132°4'39" | 23,63 |
| 2 | 2 298 009,70 | 581 636,93 | 42°5'49" | 40,59 |
| 3 | 2 298 039,82 | 581 664,14 | 312°32'11" | 23,51 |
| 4 | 2 298 055,71 | 581 646,82 | 222°15'43" | 40,78 |

Участок №115

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 041,34 | 581 601,89 | 132°4'43" | 23,58 |
| 2 | 2 298 025,53 | 581 619,39 | 42°15'43" | 40,78 |
| 3 | 2 298 055,71 | 581 646,82 | 311°39'41" | 23,71 |
| 4 | 2 298 071,48 | 581 629,10 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №116

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 057,14 | 581 584,39 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 041,34 | 581 601,89 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 071,48 | 581 629,10 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 087,28 | 581 611,60 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №117

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 072,96 | 581 566,88 | 132°6'50" | 23,60 |
| 2 | 2 298 057,14 | 581 584,39 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 087,28 | 581 611,60 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 103,08 | 581 594,09 | 222°5'41" | 40,59 |

Участок №118

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 088,80 | 581 549,34 | 132°4'50" | 23,63 |
| 2 | 2 298 072,96 | 581 566,88 | 42°5'41" | 40,59 |
| 3 | 2 298 103,08 | 581 594,09 | 312°6'48" | 23,64 |
| 4 | 2 298 118,94 | 581 576,55 | 222°4'41" | 40,60 |

Участок №119

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 104,62 | 581 531,84 | 132°6'47" | 23,60 |
| 2 | 2 298 088,80 | 581 549,34 | 42°4'41" | 40,60 |
| 3 | 2 298 118,94 | 581 576,55 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 134,74 | 581 559,05 | 222°5'49" | 40,59 |

Участок №120

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 120,46 | 581 514,30 | 132°4'44" | 23,63 |
| 2 | 2 298 104,62 | 581 531,84 | 42°5'49" | 40,59 |
| 3 | 2 298 134,74 | 581 559,05 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 150,60 | 581 541,51 | 222°4'39" | 40,61 |

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 136,31 | 581 496,82 | 132°11'37" | 23,60 |
| 2 | 2 298 120,46 | 581 514,30 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 150,60 | 581 541,51 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 166,40 | 581 524,01 | 222°5'56" | 40,56 |

Участок №122

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 151,23 | 581 480,29 | 132°4'32" | 22,27 |
| 2 | 2 298 136,31 | 581 496,82 | 42°5'56" | 40,56 |
| 3 | 2 298 166,40 | 581 524,01 | 312°12'" | 22,28 |
| 4 | 2 298 181,37 | 581 507,50 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №123

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 166,31 | 581 463,59 | 132°4'39" | 22,50 |
| 2 | 2 298 151,23 | 581 480,29 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 181,37 | 581 507,50 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 196,45 | 581 490,80 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №124

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 181,39 | 581 446,89 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 166,31 | 581 463,59 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 196,45 | 581 490,80 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 211,53 | 581 474,10 | 222°4'42" | 40,60 |

Участок №125

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 196,47 | 581 430,19 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 181,39 | 581 446,89 | 42°4'42" | 40,60 |
| 3 | 2 298 211,53 | 581 474,10 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 226,61 | 581 457,40 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №126

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 211,55 | 581 413,49 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 196,47 | 581 430,19 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 226,61 | 581 457,40 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 241,68 | 581 440,70 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №127

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 226,62 | 581 396,79 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 211,55 | 581 413,49 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 241,68 | 581 440,70 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 256,76 | 581 424,00 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №128

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 241,70 | 581 380,09 | 132°4'46" | 22,50 |
| 2 | 2 298 226,62 | 581 396,79 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 256,76 | 581 424,00 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 271,84 | 581 407,30 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №129

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 257,17 | 581 362,95 | 132°4'30" | 23,08 |
| 2 | 2 298 241,70 | 581 380,09 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 271,84 | 581 407,30 | 312°4'34" | 23,10 |
| 4 | 2 298 287,32 | 581 390,15 | 222°2'40" | 40,61 |

Участок №130

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 273,45 | 581 344,88 | 132°0'33" | 24,33 |
| 2 | 2 298 257,17 | 581 362,95 | 42°2'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 287,32 | 581 390,15 | 312°3'16" | 24,11 |
| 4 | 2 298 303,48 | 581 372,24 | 222°20'38" | 40,63 |

Участок №131

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 303,48 | 581 372,24 | 132°3'16" | 24,11 |
| 2 | 2 298 287,32 | 581 390,15 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 316,53 | 581 416,52 | 312°0'8" | 23,93 |
| 4 | 2 298 332,55 | 581 398,74 | 222°20'40" | 39,33 |

Участок №132

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 287,32 | 581 390,15 | 132°4'34" | 23,10 |
| 2 | 2 298 271,84 | 581 407,30 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 301,05 | 581 433,67 | 312°4'34" | 23,10 |
| 4 | 2 298 316,53 | 581 416,52 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №133

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 271,84 | 581 407,30 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 256,76 | 581 424,00 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 285,97 | 581 450,37 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 301,05 | 581 433,67 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №134

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 256,76 | 581 424,00 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 241,68 | 581 440,70 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 270,89 | 581 467,07 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 285,97 | 581 450,37 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №135

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 241,68 | 581 440,70 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 226,61 | 581 457,40 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 255,82 | 581 483,77 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 270,89 | 581 467,07 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №136

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 226,61 | 581 457,40 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 211,53 | 581 474,10 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 240,74 | 581 500,47 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 255,82 | 581 483,77 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №137

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 211,53 | 581 474,10 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 196,45 | 581 490,80 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 225,66 | 581 517,17 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 240,74 | 581 500,47 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №138

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 196,45 | 581 490,80 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 181,37 | 581 507,50 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 210,58 | 581 533,87 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 225,66 | 581 517,17 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №139

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 181,37 | 581 507,50 | 132°12'" | 22,28 |
| 2 | 2 298 166,40 | 581 524,01 | 42°3'19" | 39,40 |
| 3 | 2 298 195,66 | 581 550,40 | 312°4'21" | 22,27 |
| 4 | 2 298 210,58 | 581 533,87 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №140

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 166,40 | 581 524,01 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 150,60 | 581 541,51 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 179,81 | 581 567,88 | 312°11'37" | 23,60 |
| 4 | 2 298 195,66 | 581 550,40 | 222°3'19" | 39,40 |

Участок №141

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 150,60 | 581 541,51 | 132°7'1" | 23,64 |
| 2 | 2 298 134,74 | 581 559,05 | 42°4'48" | 39,40 |
| 3 | 2 298 163,98 | 581 585,45 | 312°0'42" | 23,65 |
| 4 | 2 298 179,81 | 581 567,88 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №142

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 134,74 | 581 559,05 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 118,94 | 581 576,55 | 42°4'36" | 39,35 |
| 3 | 2 298 148,15 | 581 602,93 | 312°10'50" | 23,58 |
| 4 | 2 298 163,98 | 581 585,45 | 222°4'48" | 39,40 |

Участок №143

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 118,94 | 581 576,55 | 132°6'48" | 23,64 |
| 2 | 2 298 103,08 | 581 594,09 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 132,32 | 581 620,50 | 312°0'42" | 23,65 |
| 4 | 2 298 148,15 | 581 602,93 | 222°4'36" | 39,35 |

Участок №144

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 103,08 | 581 594,09 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 087,28 | 581 611,60 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 116,49 | 581 637,97 | 312°10'58" | 23,58 |
| 4 | 2 298 132,32 | 581 620,50 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №145

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 087,28 | 581 611,60 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 071,48 | 581 629,10 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 100,69 | 581 655,47 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 116,49 | 581 637,97 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №146

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 071,48 | 581 629,10 | 131°39'41" | 23,71 |
| 2 | 2 298 055,71 | 581 646,82 | 41°53'18" | 39,23 |
| 3 | 2 298 084,91 | 581 673,01 | 311°58'22" | 23,58 |
| 4 | 2 298 100,69 | 581 655,47 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №147

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 055,71 | 581 646,82 | 132°32'11" | 23,51 |
| 2 | 2 298 039,82 | 581 664,14 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 069,06 | 581 690,55 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 084,91 | 581 673,01 | 221°53'18" | 39,23 |

Участок №148

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 039,82 | 581 664,14 | 132°4'28" | 26,87 |
| 2 | 2 298 021,81 | 581 684,09 | 43°23'26" | 26,67 |
| 3 | 2 298 041,19 | 581 702,41 | 43°23'34" | 12,59 |
| 4 | 2 298 050,34 | 581 711,06 | 312°22'46" | 27,77 |
| 5 | 2 298 069,06 | 581 690,55 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №149

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 080,12 | 581 700,54 | 131°53'31" | 28,11 |
| 2 | 2 298 061,35 | 581 721,47 | 43°23'33" | 40,73 |
| 3 | 2 298 090,95 | 581 749,45 | 311°38'9" | 29,04 |
| 4 | 2 298 110,24 | 581 727,75 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №150

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 095,96 | 581 683,00 | 132°4'44" | 23,63 |
| 2 | 2 298 080,12 | 581 700,54 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 110,24 | 581 727,75 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 126,10 | 581 710,21 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №151

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 111,76 | 581 665,50 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 095,96 | 581 683,00 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 126,10 | 581 710,21 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 141,90 | 581 692,71 | 222°4'37" | 40,61 |

Участок №152

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 127,59 | 581 647,99 | 132°6'54" | 23,60 |
| 2 | 2 298 111,76 | 581 665,50 | 42°4'37" | 40,61 |
| 3 | 2 298 141,90 | 581 692,71 | 312°4'45" | 23,58 |
| 4 | 2 298 157,70 | 581 675,20 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №153

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 143,39 | 581 630,49 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 127,59 | 581 647,99 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 157,70 | 581 675,20 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 173,51 | 581 657,70 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №154

| омер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 159,32 | 581 612,94 | 132°13'53" | 23,71 |
| 2 | 2 298 143,39 | 581 630,49 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 173,51 | 581 657,70 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 189,36 | 581 640,16 | 222°10'56" | 40,54 |

Участок №155

| омер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 175,05 | 581 595,45 | 131°57'43" | 23,52 |
| 2 | 2 298 159,32 | 581 612,94 | 42°10'56" | 40,54 |
| 3 | 2 298 189,36 | 581 640,16 | 312°4'30" | 23,58 |
| 4 | 2 298 205,17 | 581 622,66 | 222°5'48" | 40,59 |

Участок №156

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 190,88 | 581 577,91 | 132°4'37" | 23,63 |
| 2 | 2 298 175,05 | 581 595,45 | 42°5'48" | 40,59 |
| 3 | 2 298 205,17 | 581 622,66 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 221,02 | 581 605,12 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №157

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 206,69 | 581 560,41 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 190,88 | 581 577,91 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 221,02 | 581 605,12 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 236,83 | 581 587,62 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №158

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 221,63 | 581 543,88 | 132°6'56" | 22,28 |
| 2 | 2 298 206,69 | 581 560,41 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 236,83 | 581 587,62 | 42°6'31" | 0,84 |
| 4 | 2 298 237,45 | 581 588,18 | 312°16'48" | 22,27 |
| 5 | 2 298 252,43 | 581 571,70 | 222°5'28" | 41,51 |

Участок №159

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 236,69 | 581 527,18 | 132°2'16" | 22,49 |
| 2 | 2 298 221,63 | 581 543,88 | 42°5'28" | 41,51 |
| 3 | 2 298 252,43 | 581 571,70 | 312°16'56" | 22,50 |
| 4 | 2 298 267,57 | 581 555,06 | 222°4'38" | 41,61 |

Участок №160

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 251,77 | 581 510,47 | 132°4'47" | 22,50 |
| 2 | 2 298 236,69 | 581 527,18 | 42°4'38" | 41,61 |
| 3 | 2 298 267,57 | 581 555,06 | 312°16'51" | 22,50 |
| 4 | 2 298 282,71 | 581 538,41 | 222°4'42" | 41,69 |

Участок №161

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 266,84 | 581 493,77 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 251,77 | 581 510,47 | 42°4'42" | 41,69 |
| 3 | 2 298 282,71 | 581 538,41 | 312°16'56" | 22,50 |
| 4 | 2 298 297,85 | 581 521,76 | 222°4'37" | 41,77 |

Участок №162

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 281,92 | 581 477,07 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 266,84 | 581 493,77 | 42°4'37" | 41,77 |
| 3 | 2 298 297,85 | 581 521,76 | 312°16'48" | 22,50 |
| 4 | 2 298 312,98 | 581 505,12 | 222°4'38" | 41,85 |

Участок №163

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 297,00 | 581 460,37 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 281,92 | 581 477,07 | 42°4'38" | 41,85 |
| 3 | 2 298 312,98 | 581 505,12 | 312°16'56" | 22,50 |
| 4 | 2 298 328,12 | 581 488,47 | 222°4'36" | 41,93 |

Участок №164

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 312,08 | 581 443,67 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 297,00 | 581 460,37 | 42°4'36" | 41,93 |
| 3 | 2 298 328,12 | 581 488,47 | 312°16'49" | 22,50 |
| 4 | 2 298 343,26 | 581 471,82 | 222°4'37" | 42,01 |

Участок №165

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 327,67 | 581 426,41 | 132°4'56" | 23,26 |
| 2 | 2 298 312,08 | 581 443,67 | 42°4'37" | 42,01 |
| 3 | 2 298 343,26 | 581 471,82 | 312°16'54" | 23,26 |
| 4 | 2 298 358,90 | 581 454,62 | 222°4'38" | 42,09 |

Участок №166

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 343,61 | 581 408,82 | 132°10'47" | 23,74 |
| 2 | 2 298 327,67 | 581 426,41 | 42°4'38" | 42,09 |
| 3 | 2 298 358,90 | 581 454,62 | 312°17'50" | 23,55 |
| 4 | 2 298 374,75 | 581 437,20 | 222°20'39" | 42,14 |

Участок №167

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 374,75 | 581 437,20 | 132°17'50" | 23,55 |
| 2 | 2 298 358,90 | 581 454,62 | 42°4'47" | 37,87 |
| 3 | 2 298 387,01 | 581 479,99 | 312°10'13" | 24,86 |
| 4 | 2 298 403,70 | 581 461,57 | 220°5'11" | 37,84 |

Участок №168

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 358,90 | 581 454,62 | 132°16'54" | 23,26 |
| 2 | 2 298 343,26 | 581 471,82 | 42°4'37" | 37,95 |
| 3 | 2 298 371,43 | 581 497,26 | 312°4'36" | 23,26 |
| 4 | 2 298 387,01 | 581 479,99 | 222°4'47" | 37,87 |

Участок №169

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 343,26 | 581 471,82 | 132°16'49" | 22,50 |
| 2 | 2 298 328,12 | 581 488,47 | 42°4'42" | 38,03 |
| 3 | 2 298 356,35 | 581 513,96 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 371,43 | 581 497,26 | 222°4'37" | 37,95 |

Участок №170

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 328,12 | 581 488,47 | 132°16'56" | 22,50 |
| 2 | 2 298 312,98 | 581 505,12 | 42°4'36" | 38,11 |
| 3 | 2 298 341,27 | 581 530,66 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 356,35 | 581 513,96 | 222°4'42" | 38,03 |

Участок №171

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 312,98 | 581 505,12 | 132°16'48" | 22,50 |
| 2 | 2 298 297,85 | 581 521,76 | 42°4'41" | 38,19 |
| 3 | 2 298 326,19 | 581 547,36 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 341,27 | 581 530,66 | 222°4'36" | 38,11 |

Участок №172

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 297,85 | 581 521,76 | 132°16'56" | 22,50 |
| 2 | 2 298 282,71 | 581 538,41 | 42°4'35" | 38,27 |
| 3 | 2 298 311,12 | 581 564,06 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 326,19 | 581 547,36 | 222°4'41" | 38,19 |

Участок №173

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 282,71 | 581 538,41 | 132°16'51" | 22,50 |
| 2 | 2 298 267,57 | 581 555,06 | 42°4'41" | 38,35 |
| 3 | 2 298 296,04 | 581 580,76 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 311,12 | 581 564,06 | 222°4'35" | 38,27 |

Участок №174

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 267,57 | 581 555,06 | 132°16'56" | 22,50 |
| 2 | 2 298 252,43 | 581 571,70 | 42°4'49" | 38,47 |
| 3 | 2 298 280,99 | 581 597,49 | 311°58'12" | 22,50 |
| 4 | 2 298 296,04 | 581 580,76 | 222°4'41" | 38,35 |

Участок №175

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 252,43 | 581 571,70 | 132°16'48" | 22,27 |
| 2 | 2 298 237,45 | 581 588,18 | 42°4'37" | 38,51 |
| 3 | 2 298 266,04 | 581 613,99 | 312°10'52" | 22,27 |
| 4 | 2 298 280,99 | 581 597,49 | 222°4'49" | 38,47 |

Участок №176

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 236,83 | 581 587,62 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 221,02 | 581 605,12 | 42°4'49" | 39,40 |
| 3 | 2 298 250,26 | 581 631,52 | 311°58'22" | 23,58 |
| 4 | 2 298 266,04 | 581 613,99 | 222°4'37" | 38,51 |
| 5 | 2 298 237,45 | 581 588,18 | 222°6'31" | 0,84 |

Участок №177

| омер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 221,02 | 581 605,12 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 205,17 | 581 622,66 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 234,41 | 581 649,06 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 250,26 | 581 631,52 | 222°4'49" | 39,40 |

Участок №178

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 205,17 | 581 622,66 | 132°4'30" | 23,58 |
| 2 | 2 298 189,36 | 581 640,16 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 218,60 | 581 666,57 | 312°4'29" | 23,58 |
| 4 | 2 298 234,41 | 581 649,06 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №179

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 189,36 | 581 640,16 | 132°7'1" | 23,64 |
| 2 | 2 298 173,51 | 581 657,70 | 41°59'17" | 39,37 |
| 3 | 2 298 202,77 | 581 684,04 | 312°10'58" | 23,58 |
| 4 | 2 298 218,60 | 581 666,57 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №180

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 173,51 | 581 657,70 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 157,70 | 581 675,20 | 42°4'52" | 39,40 |
| 3 | 2 298 186,94 | 581 701,61 | 312°0'42" | 23,65 |
| 4 | 2 298 202,77 | 581 684,04 | 221°59'17" | 39,37 |

Участок №181

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 157,70 | 581 675,20 | 132°4'45" | 23,58 |
| 2 | 2 298 141,90 | 581 692,71 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 171,11 | 581 719,08 | 312°10'56" | 23,58 |
| 4 | 2 298 186,94 | 581 701,61 | 222°4'52" | 39,40 |

Участок №182

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 141,90 | 581 692,71 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 126,10 | 581 710,21 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 155,34 | 581 736,62 | 311°58'22" | 23,58 |
| 4 | 2 298 171,11 | 581 719,08 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №183

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 126,10 | 581 710,21 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 110,24 | 581 727,75 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 139,48 | 581 754,15 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 155,34 | 581 736,62 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №184

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 110,24 | 581 727,75 | 131°38'9" | 29,04 |
| 2 | 2 298 090,95 | 581 749,45 | 43°23'29" | 5,88 |
| 3 | 2 298 095,22 | 581 753,49 | 42°23'20" | 33,35 |
| 4 | 2 298 119,85 | 581 775,97 | 311°58'19" | 29,35 |
| 5 | 2 298 139,48 | 581 754,15 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №185

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 150,61 | 581 764,15 | 131°54'10" | 29,47 |
| 2 | 2 298 130,93 | 581 786,08 | 42°23'20" | 40,55 |
| 3 | 2 298 160,88 | 581 813,42 | 311°58'40" | 29,63 |
| 4 | 2 298 180,69 | 581 791,39 | 222°9'51" | 40,59 |

Участок №186

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 166,41 | 581 746,64 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 150,61 | 581 764,15 | 42°9'51" | 40,59 |
| 3 | 2 298 180,69 | 581 791,39 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 196,55 | 581 773,86 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №187

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 182,21 | 581 729,14 | 132°4'44" | 23,58 |
| 2 | 2 298 166,41 | 581 746,64 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 196,55 | 581 773,86 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 212,35 | 581 756,35 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №188

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 198,02 | 581 711,64 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 182,21 | 581 729,14 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 212,35 | 581 756,35 | 312°4'30" | 23,58 |
| 4 | 2 298 228,15 | 581 738,85 | 222°4'41" | 40,60 |

Участок №189

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 213,87 | 581 694,10 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 198,02 | 581 711,64 | 42°4'41" | 40,60 |
| 3 | 2 298 228,15 | 581 738,85 | 312°4'44" | 23,58 |
| 4 | 2 298 243,96 | 581 721,35 | 222°9'51" | 40,59 |

Участок №190

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 229,68 | 581 676,60 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 213,87 | 581 694,10 | 42°9'51" | 40,59 |
| 3 | 2 298 243,96 | 581 721,35 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 259,81 | 581 703,81 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №191

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 245,53 | 581 659,06 | 132°6'57" | 23,64 |
| 2 | 2 298 229,68 | 581 676,60 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 259,81 | 581 703,81 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 275,62 | 581 686,30 | 222°9'50" | 40,59 |

Участок №192

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 261,34 | 581 641,55 | 132°4'43" | 23,58 |
| 2 | 2 298 245,53 | 581 659,06 | 42°9'50" | 40,59 |
| 3 | 2 298 275,62 | 581 686,30 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 291,47 | 581 668,76 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №193

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 277,14 | 581 624,05 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 261,34 | 581 641,55 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 291,47 | 581 668,76 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 307,28 | 581 651,26 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №194

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 292,06 | 581 607,52 | 132°4'32" | 22,27 |
| 2 | 2 298 277,14 | 581 624,05 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 307,28 | 581 651,26 | 312°4'33" | 22,27 |
| 4 | 2 298 322,20 | 581 634,73 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №195

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 307,14 | 581 590,82 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 292,06 | 581 607,52 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 322,20 | 581 634,73 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 337,28 | 581 618,03 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №196

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 322,22 | 581 574,12 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 307,14 | 581 590,82 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 337,28 | 581 618,03 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 352,36 | 581 601,33 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №197

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 337,30 | 581 557,42 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 322,22 | 581 574,12 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 352,36 | 581 601,33 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 367,44 | 581 584,63 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №198

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 352,37 | 581 540,72 | 132°4'39" | 22,50 |
| 2 | 2 298 337,30 | 581 557,42 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 367,44 | 581 584,63 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 382,51 | 581 567,93 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №199

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 367,45 | 581 524,02 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 352,37 | 581 540,72 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 382,51 | 581 567,93 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 397,59 | 581 551,23 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №200

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 383,70 | 581 506,02 | 132°4'42" | 24,25 |
| 2 | 2 298 367,45 | 581 524,02 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 397,59 | 581 551,23 | 312°4'39" | 24,38 |
| 4 | 2 298 413,93 | 581 533,13 | 221°53'4" | 40,61 |

Участок №201

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 402,15 | 581 485,58 | 132°4'34" | 27,54 |
| 2 | 2 298 383,70 | 581 506,02 | 41°53'4" | 40,61 |
| 3 | 2 298 413,93 | 581 533,13 | 312°4'36" | 27,40 |
| 4 | 2 298 432,29 | 581 512,79 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №202

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 415,18 | 581 471,23 | 132°13'16" | 19,38 |
| 2 | 2 298 402,15 | 581 485,58 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 432,29 | 581 512,79 | 42°4'38" | 39,35 |
| 4 | 2 298 461,50 | 581 539,16 | 312°13'20" | 22,16 |
| 5 | 2 298 476,40 | 581 522,75 | 220°5'11" | 80,01 |

Участок №203

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 432,29 | 581 512,79 | 132°4'36" | 27,40 |
| 2 | 2 298 413,93 | 581 533,13 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 443,14 | 581 559,50 | 312°4'36" | 27,40 |
| 4 | 2 298 461,50 | 581 539,16 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №204

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 413,93 | 581 533,13 | 132°4'39" | 24,38 |
| 2 | 2 298 397,59 | 581 551,23 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 426,80 | 581 577,60 | 312°4'39" | 24,38 |
| 4 | 2 298 443,14 | 581 559,50 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №205

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 397,59 | 581 551,23 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 382,51 | 581 567,93 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 411,72 | 581 594,30 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 426,80 | 581 577,60 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №206

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 382,51 | 581 567,93 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 367,44 | 581 584,63 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 396,64 | 581 611,00 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 411,72 | 581 594,30 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №207

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 367,44 | 581 584,63 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 352,36 | 581 601,33 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 381,57 | 581 627,70 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 396,64 | 581 611,00 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №208

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 352,36 | 581 601,33 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 337,28 | 581 618,03 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 366,49 | 581 644,40 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 381,57 | 581 627,70 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №209

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 337,28 | 581 618,03 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 322,20 | 581 634,73 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 351,41 | 581 661,10 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 366,49 | 581 644,40 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №210

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 322,20 | 581 634,73 | 132°4'33" | 22,27 |
| 2 | 2 298 307,28 | 581 651,26 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 336,49 | 581 677,63 | 312°4'21" | 22,27 |
| 4 | 2 298 351,41 | 581 661,10 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №211

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 307,28 | 581 651,26 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 291,47 | 581 668,76 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 320,68 | 581 695,14 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 336,49 | 581 677,63 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №212

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 291,47 | 581 668,76 | 132°7'1" | 23,64 |
| 2 | 2 298 275,62 | 581 686,30 | 41°59'16" | 39,37 |
| 3 | 2 298 304,88 | 581 712,64 | 312°4'44" | 23,58 |
| 4 | 2 298 320,68 | 581 695,14 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №213

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 275,62 | 581 686,30 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 259,81 | 581 703,81 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 289,02 | 581 730,18 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 304,88 | 581 712,64 | 221°59'16" | 39,37 |

Участок №214

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 259,81 | 581 703,81 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 243,96 | 581 721,35 | 41°59'17" | 39,37 |
| 3 | 2 298 273,22 | 581 747,68 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 289,02 | 581 730,18 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №215

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 243,96 | 581 721,35 | 132°4'44" | 23,58 |
| 2 | 2 298 228,15 | 581 738,85 | 42°4'36" | 39,35 |
| 3 | 2 298 257,37 | 581 765,22 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 273,22 | 581 747,68 | 221°59'17" | 39,37 |

Участок №216

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 228,15 | 581 738,85 | 132°4'30" | 23,58 |
| 2 | 2 298 212,35 | 581 756,35 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 241,56 | 581 782,73 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 257,37 | 581 765,22 | 222°4'36" | 39,35 |

Участок №217

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 212,35 | 581 756,35 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 196,55 | 581 773,86 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 225,76 | 581 800,23 | 312°4'44" | 23,58 |
| 4 | 2 298 241,56 | 581 782,73 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №218

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 196,55 | 581 773,86 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 180,69 | 581 791,39 | 41°59'16" | 39,37 |
| 3 | 2 298 209,96 | 581 817,73 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 225,76 | 581 800,23 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №219

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 180,69 | 581 791,39 | 131°58'40" | 29,63 |
| 2 | 2 298 160,88 | 581 813,42 | 42°23'23" | 39,40 |
| 3 | 2 298 189,98 | 581 839,98 | 311°55'27" | 29,90 |
| 4 | 2 298 209,96 | 581 817,73 | 221°59'16" | 39,37 |

Участок №220

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 220,81 | 581 827,61 | 131°59'43" | 29,92 |
| 2 | 2 298 200,79 | 581 849,85 | 42°23'19" | 8,59 |
| 3 | 2 298 207,13 | 581 855,64 | 42°22'36" | 32,02 |
| 4 | 2 298 230,79 | 581 877,22 | 311°59'15" | 30,18 |
| 5 | 2 298 250,98 | 581 854,79 | 222°0'36" | 40,61 |

Участок №221

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 236,66 | 581 810,07 | 132°6'48" | 23,64 |
| 2 | 2 298 220,81 | 581 827,61 | 42°0'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 250,98 | 581 854,79 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 266,78 | 581 837,28 | 222°5'41" | 40,59 |

Участок №222

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 252,46 | 581 792,57 | 132°4'43" | 23,58 |
| 2 | 2 298 236,66 | 581 810,07 | 42°5'41" | 40,59 |
| 3 | 2 298 266,78 | 581 837,28 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 282,58 | 581 819,78 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №223

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 268,27 | 581 775,07 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 252,46 | 581 792,57 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 282,58 | 581 819,78 | 312°4'43" | 23,58 |
| 4 | 2 298 298,39 | 581 802,28 | 222°5'43" | 40,59 |

Участок №224

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 284,07 | 581 757,56 | 132°4'44" | 23,58 |
| 2 | 2 298 268,27 | 581 775,07 | 42°5'43" | 40,59 |
| 3 | 2 298 298,39 | 581 802,28 | 312°6'48" | 23,64 |
| 4 | 2 298 314,24 | 581 784,74 | 222°0'36" | 40,61 |

Участок №225

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 299,93 | 581 740,02 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 284,07 | 581 757,56 | 42°0'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 314,24 | 581 784,74 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 330,05 | 581 767,23 | 222°5'48" | 40,59 |

Участок №226

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 315,73 | 581 722,52 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 299,93 | 581 740,02 | 42°5'48" | 40,59 |
| 3 | 2 298 330,05 | 581 767,23 | 312°4'45" | 23,58 |
| 4 | 2 298 345,85 | 581 749,73 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №227

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 331,59 | 581 704,98 | 132°7'1" | 23,64 |
| 2 | 2 298 315,73 | 581 722,52 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 345,85 | 581 749,73 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 361,71 | 581 732,19 | 222°5'49" | 40,59 |

Участок №228

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 347,38 | 581 687,47 | 132°2'24" | 23,58 |
| 2 | 2 298 331,59 | 581 704,98 | 42°5'49" | 40,59 |
| 3 | 2 298 361,71 | 581 732,19 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 377,51 | 581 714,69 | 222°5'28" | 40,60 |

Участок №229

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 362,31 | 581 670,95 | 132°6'42" | 22,27 |
| 2 | 2 298 347,38 | 581 687,47 | 42°5'28" | 40,60 |
| 3 | 2 298 377,51 | 581 714,69 | 312°4'42" | 22,27 |
| 4 | 2 298 392,43 | 581 698,16 | 222°5'23" | 40,59 |

Участок №230

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 377,37 | 581 654,25 | 132°2'31" | 22,49 |
| 2 | 2 298 362,31 | 581 670,95 | 42°5'23" | 40,59 |
| 3 | 2 298 392,43 | 581 698,16 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 407,51 | 581 681,46 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №231

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 392,45 | 581 637,55 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 377,37 | 581 654,25 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 407,51 | 581 681,46 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 422,59 | 581 664,76 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №232

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 407,53 | 581 620,85 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 392,45 | 581 637,55 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 422,59 | 581 664,76 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 437,67 | 581 648,06 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №233

| омер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 422,60 | 581 604,15 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 407,53 | 581 620,85 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 437,67 | 581 648,06 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 452,74 | 581 631,36 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №234

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 437,68 | 581 587,45 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 422,60 | 581 604,15 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 452,74 | 581 631,36 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 467,82 | 581 614,66 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №235

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 452,76 | 581 570,75 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 437,68 | 581 587,45 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 467,82 | 581 614,66 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 482,90 | 581 597,96 | 222°4'43" | 40,60 |

Участок №236

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 470,29 | 581 551,40 | 132°10'16" | 26,11 |
| 2 | 2 298 452,76 | 581 570,75 | 42°4'43" | 40,60 |
| 3 | 2 298 482,90 | 581 597,96 | 312°4'43" | 26,33 |
| 4 | 2 298 500,55 | 581 578,41 | 221°45'35" | 40,56 |

Участок №238

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 487,58 | 581 532,17 | 131°58'27" | 25,86 |
| 2 | 2 298 470,29 | 581 551,40 | 41°45'35" | 40,56 |
| 3 | 2 298 500,55 | 581 578,41 | 42°4'38" | 39,35 |
| 4 | 2 298 529,76 | 581 604,78 | 312°5'3" | 28,42 |
| 5 | 2 298 548,80 | 581 583,69 | 220°5'11" | 80,01 |

Участок №239

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 500,55 | 581 578,41 | 132°4'43" | 26,33 |
| 2 | 2 298 482,90 | 581 597,96 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 512,11 | 581 624,33 | 312°4'41" | 26,33 |
| 4 | 2 298 529,76 | 581 604,78 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №240

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 482,90 | 581 597,96 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 467,82 | 581 614,66 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 497,03 | 581 641,03 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 512,11 | 581 624,33 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №241

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 467,82 | 581 614,66 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 452,74 | 581 631,36 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 481,95 | 581 657,73 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 497,03 | 581 641,03 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №242

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 452,74 | 581 631,36 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 437,67 | 581 648,06 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 466,88 | 581 674,43 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 481,95 | 581 657,73 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №243

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 437,67 | 581 648,06 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 422,59 | 581 664,76 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 451,80 | 581 691,13 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 466,88 | 581 674,43 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №244

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 422,59 | 581 664,76 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 407,51 | 581 681,46 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 436,72 | 581 707,83 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 451,80 | 581 691,13 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №245

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 407,51 | 581 681,46 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 392,43 | 581 698,16 | 42°4'39" | 39,35 |
| 3 | 2 298 421,64 | 581 724,53 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 436,72 | 581 707,83 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №246

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 392,43 | 581 698,16 | 132°4'42" | 22,27 |
| 2 | 2 298 377,51 | 581 714,69 | 42°5'16" | 39,37 |
| 3 | 2 298 406,73 | 581 741,08 | 312°2'3" | 22,28 |
| 4 | 2 298 421,64 | 581 724,53 | 222°4'39" | 39,35 |

Участок №247

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 377,51 | 581 714,69 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 361,71 | 581 732,19 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 390,95 | 581 758,60 | 312°0'40" | 23,58 |
| 4 | 2 298 406,73 | 581 741,08 | 222°5'16" | 39,37 |

Участок №248

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 361,71 | 581 732,19 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 345,85 | 581 749,73 | 41°59'16" | 39,37 |
| 3 | 2 298 375,11 | 581 776,07 | 312°10'52" | 23,58 |
| 4 | 2 298 390,95 | 581 758,60 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №249

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 345,85 | 581 749,73 | 132°4'45" | 23,58 |
| 2 | 2 298 330,05 | 581 767,23 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 359,26 | 581 793,61 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 375,11 | 581 776,07 | 221°59'16" | 39,37 |

Участок №250

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 330,05 | 581 767,23 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 314,24 | 581 784,74 | 42°10'15" | 39,38 |
| 3 | 2 298 343,43 | 581 811,18 | 312°0'42" | 23,65 |
| 4 | 2 298 359,26 | 581 793,61 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №251

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 314,24 | 581 784,74 | 132°6'48" | 23,64 |
| 2 | 2 298 298,39 | 581 802,28 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 327,60 | 581 828,65 | 312°10'43" | 23,58 |
| 4 | 2 298 343,43 | 581 811,18 | 222°10'15" | 39,38 |

Участок №252

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 298,39 | 581 802,28 | 132°4'43" | 23,58 |
| 2 | 2 298 282,58 | 581 819,78 | 42°4'50" | 39,40 |
| 3 | 2 298 311,82 | 581 846,18 | 311°58'22" | 23,58 |
| 4 | 2 298 327,60 | 581 828,65 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №253

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 282,58 | 581 819,78 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 266,78 | 581 837,28 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 295,99 | 581 863,66 | 312°10'58" | 23,58 |
| 4 | 2 298 311,82 | 581 846,18 | 222°4'50" | 39,40 |

Участок №254

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 266,78 | 581 837,28 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 250,98 | 581 854,79 | 42°10'11" | 39,38 |
| 3 | 2 298 280,16 | 581 881,23 | 312°0'42" | 23,65 |
| 4 | 2 298 295,99 | 581 863,66 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №255

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 250,98 | 581 854,79 | 42°10'11" | 39,38 |
| 2 | 2 298 280,16 | 581 881,23 | 131°58'" | 29,79 |
| 3 | 2 298 260,24 | 581 903,38 | 220°12'54" | 14,11 |
| 4 | 2 298 249,47 | 581 894,27 | 222°22'34" | 25,29 |
| 5 | 2 298 230,79 | 581 877,22 | 311°59'15" | 30,18 |

Участок №256

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 291,50 | 581 891,48 | 131°56'56" | 29,29 |
| 2 | 2 298 271,93 | 581 913,26 | 40°12'50" | 40,77 |
| 3 | 2 298 303,06 | 581 939,58 | 311°36'45" | 27,95 |
| 4 | 2 298 321,62 | 581 918,69 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №257

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 307,34 | 581 873,94 | 132°4'44" | 23,63 |
| 2 | 2 298 291,50 | 581 891,48 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 321,62 | 581 918,69 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 337,48 | 581 901,15 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №258

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 323,16 | 581 856,43 | 132°6'50" | 23,60 |
| 2 | 2 298 307,34 | 581 873,94 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 337,48 | 581 901,15 | 312°4'30" | 23,58 |
| 4 | 2 298 353,28 | 581 883,64 | 222°5'48" | 40,59 |

Участок №259

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 338,97 | 581 838,93 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 323,16 | 581 856,43 | 42°5'48" | 40,59 |
| 3 | 2 298 353,28 | 581 883,64 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 369,09 | 581 866,14 | 222°5'48" | 40,59 |

Участок №260

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 354,77 | 581 821,43 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 338,97 | 581 838,93 | 42°5'48" | 40,59 |
| 3 | 2 298 369,09 | 581 866,14 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 384,89 | 581 848,64 | 222°5'49" | 40,59 |

Участок №261

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 370,63 | 581 803,89 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 354,77 | 581 821,43 | 42°5'49" | 40,59 |
| 3 | 2 298 384,89 | 581 848,64 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 400,75 | 581 831,10 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №262

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 386,46 | 581 786,35 | 132°4'45" | 23,63 |
| 2 | 2 298 370,63 | 581 803,89 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 400,75 | 581 831,10 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 416,55 | 581 813,60 | 222°9'50" | 40,59 |

Участок №263

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 402,27 | 581 768,85 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 386,46 | 581 786,35 | 42°9'50" | 40,59 |
| 3 | 2 298 416,55 | 581 813,60 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 432,40 | 581 796,06 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №264

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 418,09 | 581 751,35 | 132°7'44" | 23,60 |
| 2 | 2 298 402,27 | 581 768,85 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 432,40 | 581 796,06 | 312°4'44" | 23,58 |
| 4 | 2 298 448,21 | 581 778,55 | 222°5'44" | 40,58 |

Участок №265

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 433,06 | 581 734,76 | 132°3'48" | 22,34 |
| 2 | 2 298 418,09 | 581 751,35 | 42°5'44" | 40,58 |
| 3 | 2 298 448,21 | 581 778,55 | 312°7'1" | 22,35 |
| 4 | 2 298 463,20 | 581 761,97 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №266

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 448,14 | 581 718,06 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 433,06 | 581 734,76 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 463,20 | 581 761,97 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 478,28 | 581 745,27 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №267

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 463,22 | 581 701,36 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 448,14 | 581 718,06 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 478,28 | 581 745,27 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 493,36 | 581 728,57 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №268

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 478,29 | 581 684,66 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 463,22 | 581 701,36 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 493,36 | 581 728,57 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 508,43 | 581 711,87 | 222°4'43" | 40,60 |

Участок №269

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 493,37 | 581 667,96 | 132°4'33" | 22,50 |
| 2 | 2 298 478,29 | 581 684,66 | 42°4'43" | 40,60 |
| 3 | 2 298 508,43 | 581 711,87 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 523,51 | 581 695,17 | 222°4'36" | 40,61 |

Участок №270

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 508,45 | 581 651,26 | 132°4'46" | 22,50 |
| 2 | 2 298 493,37 | 581 667,96 | 42°4'36" | 40,61 |
| 3 | 2 298 523,51 | 581 695,17 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 538,59 | 581 678,47 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №271

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 523,53 | 581 634,56 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 508,45 | 581 651,26 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 538,59 | 581 678,47 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 553,67 | 581 661,77 | 222°4'35" | 40,61 |

Участок №272

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 537,39 | 581 619,20 | 132°4'37" | 20,69 |
| 2 | 2 298 523,53 | 581 634,56 | 42°4'35" | 40,61 |
| 3 | 2 298 553,67 | 581 661,77 | 312°4'37" | 20,69 |
| 4 | 2 298 567,53 | 581 646,41 | 222°4'35" | 40,61 |

Участок №274

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 550,61 | 581 604,57 | 39°19'36" | 80,05 |
| 2 | 2 298 612,53 | 581 655,30 | 132°4'55" | 21,74 |
| 3 | 2 298 597,95 | 581 671,44 | 222°4'39" | 39,32 |
| 4 | 2 298 568,77 | 581 645,09 | 133°1'2" | 1,81 |
| 5 | 2 298 567,53 | 581 646,41 | 222°4'35" | 40,61 |
| 6 | 2 298 537,39 | 581 619,20 | 312°5'25" | 19,71 |

Участок №275

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 568,77 | 581 645,09 | 133°1'2" | 1,81 |
| 2 | 2 298 567,53 | 581 646,41 | 132°4'37" | 20,69 |
| 3 | 2 298 553,67 | 581 661,77 | 42°4'38" | 39,35 |
| 4 | 2 298 582,88 | 581 688,14 | 312°4'38" | 22,50 |
| 5 | 2 298 597,95 | 581 671,44 | 222°4'39" | 39,32 |

Участок №276

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 553,67 | 581 661,77 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 538,59 | 581 678,47 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 567,80 | 581 704,84 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 582,88 | 581 688,14 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №277

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 538,59 | 581 678,47 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 523,51 | 581 695,17 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 552,72 | 581 721,54 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 567,80 | 581 704,84 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №278

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 523,51 | 581 695,17 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 508,43 | 581 711,87 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 537,64 | 581 738,24 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 552,72 | 581 721,54 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №279

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 508,43 | 581 711,87 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 493,36 | 581 728,57 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 522,56 | 581 754,94 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 537,64 | 581 738,24 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №280

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 493,36 | 581 728,57 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 478,28 | 581 745,27 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 507,49 | 581 771,64 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 522,56 | 581 754,94 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №281

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 478,28 | 581 745,27 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 463,20 | 581 761,97 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 492,41 | 581 788,34 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 507,49 | 581 771,64 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №282

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 463,20 | 581 761,97 | 132°7'1" | 22,35 |
| 2 | 2 298 448,21 | 581 778,55 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 477,45 | 581 804,96 | 312°0'12" | 22,36 |
| 4 | 2 298 492,41 | 581 788,34 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №283

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 448,21 | 581 778,55 | 132°4'44" | 23,58 |
| 2 | 2 298 432,40 | 581 796,06 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 461,61 | 581 822,43 | 312°10'58" | 23,58 |
| 4 | 2 298 477,45 | 581 804,96 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №284

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 432,40 | 581 796,06 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 416,55 | 581 813,60 | 41°59'16" | 39,37 |
| 3 | 2 298 445,81 | 581 839,93 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 461,61 | 581 822,43 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №285

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 416,55 | 581 813,60 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 400,75 | 581 831,10 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 429,96 | 581 857,47 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 445,81 | 581 839,93 | 221°59'16" | 39,37 |

Участок №286

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 400,75 | 581 831,10 | 132°7'1" | 23,64 |
| 2 | 2 298 384,89 | 581 848,64 | 41°59'17" | 39,37 |
| 3 | 2 298 414,15 | 581 874,98 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 429,96 | 581 857,47 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №287

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 384,89 | 581 848,64 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 369,09 | 581 866,14 | 42°4'36" | 39,35 |
| 3 | 2 298 398,30 | 581 892,51 | 312°6'48" | 23,64 |
| 4 | 2 298 414,15 | 581 874,98 | 221°59'17" | 39,37 |

Участок №288

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 369,09 | 581 866,14 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 353,28 | 581 883,64 | 42°4'36" | 39,35 |
| 3 | 2 298 382,49 | 581 910,02 | 312°4'43" | 23,58 |
| 4 | 2 298 398,30 | 581 892,51 | 222°4'36" | 39,35 |

Участок №289

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 353,28 | 581 883,64 | 132°4'30" | 23,58 |
| 2 | 2 298 337,48 | 581 901,15 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 366,69 | 581 927,52 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 382,49 | 581 910,02 | 222°4'36" | 39,35 |

Участок №290

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 337,48 | 581 901,15 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 321,62 | 581 918,69 | 41°59'17" | 39,37 |
| 3 | 2 298 350,89 | 581 945,02 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 366,69 | 581 927,52 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №291

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 321,62 | 581 918,69 | 131°36'45" | 27,95 |
| 2 | 2 298 303,06 | 581 939,58 | 40°12'52" | 39,26 |
| 3 | 2 298 333,04 | 581 964,93 | 311°52'8" | 26,73 |
| 4 | 2 298 350,89 | 581 945,02 | 221°59'17" | 39,37 |

Участок №292

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 361,97 | 581 955,11 | 132°1'" | 26,19 |
| 2 | 2 298 344,44 | 581 974,57 | 40°12'49" | 40,58 |
| 3 | 2 298 375,43 | 582 000,77 | 312°4'36" | 24,85 |
| 4 | 2 298 392,09 | 581 982,32 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №293

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 377,82 | 581 937,57 | 132°7'1" | 23,64 |
| 2 | 2 298 361,97 | 581 955,11 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 392,09 | 581 982,32 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 407,94 | 581 964,78 | 222°5'49" | 40,59 |

Участок №294

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 393,63 | 581 920,07 | 132°4'31" | 23,58 |
| 2 | 2 298 377,82 | 581 937,57 | 42°5'49" | 40,59 |
| 3 | 2 298 407,94 | 581 964,78 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 423,75 | 581 947,28 | 222°5'45" | 40,59 |

Участок №295

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 409,43 | 581 902,57 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 393,63 | 581 920,07 | 42°5'45" | 40,59 |
| 3 | 2 298 423,75 | 581 947,28 | 312°4'44" | 23,58 |
| 4 | 2 298 439,55 | 581 929,78 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №296

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 425,23 | 581 885,06 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 409,43 | 581 902,57 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 439,55 | 581 929,78 | 312°4'30" | 23,58 |
| 4 | 2 298 455,35 | 581 912,27 | 222°5'49" | 40,59 |

Участок №297

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 441,09 | 581 867,52 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 425,23 | 581 885,06 | 42°5'49" | 40,59 |
| 3 | 2 298 455,35 | 581 912,27 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 471,21 | 581 894,74 | 222°5'46" | 40,59 |

Участок №298

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 456,89 | 581 850,02 | 132°4'44" | 23,58 |
| 2 | 2 298 441,09 | 581 867,52 | 42°5'46" | 40,59 |
| 3 | 2 298 471,21 | 581 894,74 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 487,01 | 581 877,23 | 222°5'48" | 40,59 |

Участок №299

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 472,75 | 581 832,48 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 456,89 | 581 850,02 | 42°5'48" | 40,59 |
| 3 | 2 298 487,01 | 581 877,23 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 502,87 | 581 859,69 | 222°5'48" | 40,59 |

Участок №300

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 488,55 | 581 814,98 | 132°4'30" | 23,58 |
| 2 | 2 298 472,75 | 581 832,48 | 42°5'48" | 40,59 |
| 3 | 2 298 502,87 | 581 859,69 | 312°4'45" | 23,58 |
| 4 | 2 298 518,67 | 581 842,19 | 222°5'43" | 40,59 |

Участок №301

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 503,56 | 581 798,38 | 132°7'13" | 22,38 |
| 2 | 2 298 488,55 | 581 814,98 | 42°5'43" | 40,59 |
| 3 | 2 298 518,67 | 581 842,19 | 312°9'27" | 22,39 |
| 4 | 2 298 533,70 | 581 825,59 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №302

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 518,64 | 581 781,68 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 503,56 | 581 798,38 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 533,70 | 581 825,59 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 548,78 | 581 808,89 | 222°4'43" | 40,61 |

Участок №303

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 533,72 | 581 764,98 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 518,64 | 581 781,68 | 42°4'43" | 40,61 |
| 3 | 2 298 548,78 | 581 808,89 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 563,86 | 581 792,19 | 222°4'37" | 40,61 |

Участок №304

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 548,80 | 581 748,28 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 533,72 | 581 764,98 | 42°4'37" | 40,61 |
| 3 | 2 298 563,86 | 581 792,19 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 578,93 | 581 775,49 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №305

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 563,87 | 581 731,58 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 548,80 | 581 748,28 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 578,93 | 581 775,49 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 594,01 | 581 758,79 | 222°4'37" | 40,61 |

Участок №306

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 578,95 | 581 714,88 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 563,87 | 581 731,58 | 42°4'37" | 40,61 |
| 3 | 2 298 594,01 | 581 758,79 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 609,09 | 581 742,09 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №307

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 594,03 | 581 698,18 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 578,95 | 581 714,88 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 609,09 | 581 742,09 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 624,17 | 581 725,39 | 222°4'37" | 40,61 |

Участок №308

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 609,11 | 581 681,48 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 594,03 | 581 698,18 | 42°4'37" | 40,61 |
| 3 | 2 298 624,17 | 581 725,39 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 639,25 | 581 708,69 | 222°4'40" | 40,61 |

Участок №309

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 624,19 | 581 664,78 | 132°4'40" | 22,50 |
| 2 | 2 298 609,11 | 581 681,48 | 42°4'40" | 40,61 |
| 3 | 2 298 639,25 | 581 708,69 | 312°4'41" | 24,42 |
| 4 | 2 298 655,61 | 581 690,56 | 219°21'58" | 40,65 |

Участок №310

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 655,61 | 581 690,56 | 132°4'41" | 24,42 |
| 2 | 2 298 639,25 | 581 708,69 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 668,46 | 581 735,06 | 312°4'16" | 26,24 |
| 4 | 2 298 686,04 | 581 715,58 | 219°25'55" | 39,39 |

Участок №311

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 639,25 | 581 708,69 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 624,17 | 581 725,39 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 653,38 | 581 751,76 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 668,46 | 581 735,06 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №312

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 624,17 | 581 725,39 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 609,09 | 581 742,09 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 638,30 | 581 768,46 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 653,38 | 581 751,76 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №313

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 609,09 | 581 742,09 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 594,01 | 581 758,79 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 623,22 | 581 785,16 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 638,30 | 581 768,46 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №314

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 594,01 | 581 758,79 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 578,93 | 581 775,49 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 608,14 | 581 801,86 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 623,22 | 581 785,16 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №315

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 578,93 | 581 775,49 | 132°4'38" | 22,50 |
| 2 | 2 298 563,86 | 581 792,19 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 593,07 | 581 818,56 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 608,14 | 581 801,86 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №316

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 563,86 | 581 792,19 | 132°4'45" | 22,50 |
| 2 | 2 298 548,78 | 581 808,89 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 577,99 | 581 835,26 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 593,07 | 581 818,56 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №317

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 548,78 | 581 808,89 | 132°4'31" | 22,50 |
| 2 | 2 298 533,70 | 581 825,59 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 562,91 | 581 851,96 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 577,99 | 581 835,26 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №318

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 533,70 | 581 825,59 | 132°9'27" | 22,39 |
| 2 | 2 298 518,67 | 581 842,19 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 547,91 | 581 868,59 | 312°2'39" | 22,39 |
| 4 | 2 298 562,91 | 581 851,96 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №319

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 518,67 | 581 842,19 | 132°4'45" | 23,58 |
| 2 | 2 298 502,87 | 581 859,69 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 532,08 | 581 886,07 | 312°10'58" | 23,58 |
| 4 | 2 298 547,91 | 581 868,59 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №320

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 502,87 | 581 859,69 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 487,01 | 581 877,23 | 42°4'50" | 39,40 |
| 3 | 2 298 516,25 | 581 903,63 | 312°0'35" | 23,65 |
| 4 | 2 298 532,08 | 581 886,07 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №321

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 487,01 | 581 877,23 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 471,21 | 581 894,74 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 500,42 | 581 921,11 | 312°10'58" | 23,58 |
| 4 | 2 298 516,25 | 581 903,63 | 222°4'50" | 39,40 |

Участок №322

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 471,21 | 581 894,74 | 132°7'1" | 23,64 |
| 2 | 2 298 455,35 | 581 912,27 | 42°4'46" | 39,40 |
| 3 | 2 298 484,59 | 581 938,68 | 312°0'34" | 23,65 |
| 4 | 2 298 500,42 | 581 921,11 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №323

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 455,35 | 581 912,27 | 132°4'30" | 23,58 |
| 2 | 2 298 439,55 | 581 929,78 | 42°4'52" | 39,40 |
| 3 | 2 298 468,79 | 581 956,18 | 312°4'44" | 23,58 |
| 4 | 2 298 484,59 | 581 938,68 | 222°4'46" | 39,40 |

Участок №324

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 439,55 | 581 929,78 | 132°4'44" | 23,58 |
| 2 | 2 298 423,75 | 581 947,28 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 452,96 | 581 973,65 | 312°10'56" | 23,58 |
| 4 | 2 298 468,79 | 581 956,18 | 222°4'52" | 39,40 |

Участок №325

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 423,75 | 581 947,28 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 407,94 | 581 964,78 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 437,18 | 581 991,19 | 311°58'22" | 23,58 |
| 4 | 2 298 452,96 | 581 973,65 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №326

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 407,94 | 581 964,78 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 392,09 | 581 982,32 | 41°59'17" | 39,37 |
| 3 | 2 298 421,35 | 582 008,66 | 312°10'52" | 23,58 |
| 4 | 2 298 437,18 | 581 991,19 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №327

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 392,09 | 581 982,32 | 132°4'36" | 24,85 |
| 2 | 2 298 375,43 | 582 000,77 | 40°12'57" | 6,09 |
| 3 | 2 298 380,08 | 582 004,70 | 40°12'35" | 33,29 |
| 4 | 2 298 405,50 | 582 026,19 | 312°7'1" | 23,63 |
| 5 | 2 298 421,35 | 582 008,66 | 221°59'17" | 39,37 |

Участок №328

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 432,52 | 582 018,76 | 131°58'34" | 23,13 |
| 2 | 2 298 417,05 | 582 035,96 | 40°12'33" | 40,57 |
| 3 | 2 298 448,04 | 582 062,15 | 312°4'42" | 21,74 |
| 4 | 2 298 462,61 | 582 046,01 | 222°9'51" | 40,59 |

Участок №329

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 448,32 | 582 001,26 | 132°4'32" | 23,58 |
| 2 | 2 298 432,52 | 582 018,76 | 42°9'51" | 40,59 |
| 3 | 2 298 462,61 | 582 046,01 | 312°6'48" | 23,64 |
| 4 | 2 298 478,46 | 582 028,47 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №330

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 464,13 | 581 983,76 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 448,32 | 582 001,26 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 478,46 | 582 028,47 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 494,26 | 582 010,97 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №331

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 479,93 | 581 966,25 | 132°4'43" | 23,58 |
| 2 | 2 298 464,13 | 581 983,76 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 494,26 | 582 010,97 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 510,07 | 581 993,46 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №332

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 495,79 | 581 948,71 | 132°6'57" | 23,64 |
| 2 | 2 298 479,93 | 581 966,25 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 510,07 | 581 993,46 | 312°4'36" | 23,58 |
| 4 | 2 298 525,87 | 581 975,96 | 222°9'50" | 40,59 |

Участок №333

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 511,59 | 581 931,21 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 495,79 | 581 948,71 | 42°9'50" | 40,59 |
| 3 | 2 298 525,87 | 581 975,96 | 312°7'1" | 23,64 |
| 4 | 2 298 541,73 | 581 958,42 | 222°4'38" | 40,61 |

Участок №334

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 527,45 | 581 913,67 | 132°6'55" | 23,64 |
| 2 | 2 298 511,59 | 581 931,21 | 42°4'38" | 40,61 |
| 3 | 2 298 541,73 | 581 958,42 | 312°4'38" | 23,58 |
| 4 | 2 298 557,53 | 581 940,92 | 222°9'51" | 40,59 |

Участок №335

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 543,25 | 581 896,17 | 132°4'30" | 23,58 |
| 2 | 2 298 527,45 | 581 913,67 | 42°9'51" | 40,59 |
| 3 | 2 298 557,53 | 581 940,92 | 312°6'48" | 23,64 |
| 4 | 2 298 573,39 | 581 923,38 | 222°4'39" | 40,61 |

Участок №336

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 558,99 | 581 878,61 | 131°53'12" | 23,59 |
| 2 | 2 298 543,25 | 581 896,17 | 42°4'39" | 40,61 |
| 3 | 2 298 573,39 | 581 923,38 | 312°4'40" | 23,58 |
| 4 | 2 298 589,19 | 581 905,88 | 222°5'16" | 9,95 |
| 5 | 2 298 581,81 | 581 899,21 | 222°4'51" | 30,73 |

Участок №337

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 576,97 | 581 858,75 | 42°5'47" | 32,11 |
| 2 | 2 298 600,79 | 581 880,28 | 135°5'2" | 26,81 |
| 3 | 2 298 581,81 | 581 899,21 | 222°4'51" | 30,73 |
| 4 | 2 298 558,99 | 581 878,61 | 312°8'36" | 26,78 |

Участок №338

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 592,03 | 581 842,05 | 42°4'40" | 33,31 |
| 2 | 2 298 616,75 | 581 864,37 | 135°4'55" | 22,53 |
| 3 | 2 298 600,79 | 581 880,28 | 222°5'47" | 32,11 |
| 4 | 2 298 576,97 | 581 858,75 | 312°2'18" | 22,49 |

Участок №339

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 607,10 | 581 825,35 | 42°4'38" | 34,49 |
| 2 | 2 298 632,70 | 581 848,46 | 135°5'10" | 22,53 |
| 3 | 2 298 616,75 | 581 864,37 | 222°4'40" | 33,31 |
| 4 | 2 298 592,03 | 581 842,05 | 312°4'38" | 22,50 |

Участок №340

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 622,18 | 581 808,65 | 42°4'36" | 35,67 |
| 2 | 2 298 648,66 | 581 832,55 | 135°5'10" | 22,53 |
| 3 | 2 298 632,70 | 581 848,46 | 222°4'38" | 34,49 |
| 4 | 2 298 607,10 | 581 825,35 | 312°4'38" | 22,50 |

Участок №341

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 637,26 | 581 791,94 | 42°4'42" | 36,85 |
| 2 | 2 298 664,61 | 581 816,64 | 135°4'57" | 22,53 |
| 3 | 2 298 648,66 | 581 832,55 | 222°4'36" | 35,67 |
| 4 | 2 298 622,18 | 581 808,65 | 312°4'38" | 22,50 |

Участок №342

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 652,34 | 581 775,24 | 42°4'39" | 38,04 |
| 2 | 2 298 680,57 | 581 800,73 | 135°5'8" | 22,53 |
| 3 | 2 298 664,61 | 581 816,64 | 222°4'42" | 36,85 |
| 4 | 2 298 637,26 | 581 791,94 | 312°4'38" | 22,50 |

Участок №343

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 667,42 | 581 758,54 | 42°4'38" | 39,22 |
| 2 | 2 298 696,53 | 581 784,83 | 135°5'10" | 22,53 |
| 3 | 2 298 680,57 | 581 800,73 | 222°4'39" | 38,04 |
| 4 | 2 298 652,34 | 581 775,24 | 312°4'38" | 22,50 |

Участок №344

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 682,49 | 581 741,84 | 42°4'39" | 40,40 |
| 2 | 2 298 712,48 | 581 768,92 | 135°5'3" | 22,53 |
| 3 | 2 298 696,53 | 581 784,83 | 222°4'38" | 39,22 |
| 4 | 2 298 667,42 | 581 758,54 | 312°4'38" | 22,50 |

Участок №345

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 697,57 | 581 725,14 | 39°25'53" | 41,73 |
| 2 | 2 298 729,80 | 581 751,65 | 135°5'10" | 24,46 |
| 3 | 2 298 712,48 | 581 768,92 | 222°4'39" | 40,40 |
| 4 | 2 298 682,49 | 581 741,84 | 312°4'38" | 22,50 |

Участок №346

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 729,80 | 581 751,65 | 135°5'10" | 24,46 |
| 2 | 2 298 712,48 | 581 768,92 | 42°4'39" | 39,56 |
| 3 | 2 298 741,84 | 581 795,43 | 312°4'22" | 26,24 |
| 4 | 2 298 759,43 | 581 775,95 | 219°21'43" | 38,32 |

Участок №347

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 712,48 | 581 768,92 | 135°5'3" | 22,53 |
| 2 | 2 298 696,53 | 581 784,83 | 42°4'37" | 40,74 |
| 3 | 2 298 726,77 | 581 812,13 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 741,84 | 581 795,43 | 222°4'39" | 39,56 |

Участок №348

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 696,53 | 581 784,83 | 135°5'10" | 22,53 |
| 2 | 2 298 680,57 | 581 800,73 | 42°4'38" | 41,92 |
| 3 | 2 298 711,69 | 581 828,83 | 312°4'47" | 22,50 |
| 4 | 2 298 726,77 | 581 812,13 | 222°4'37" | 40,74 |

Участок №349

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 680,57 | 581 800,73 | 135°5'8" | 22,53 |
| 2 | 2 298 664,61 | 581 816,64 | 42°4'32" | 43,11 |
| 3 | 2 298 696,61 | 581 845,53 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 711,69 | 581 828,83 | 222°4'38" | 41,92 |

Участок №350

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 664,61 | 581 816,64 | 135°4'57" | 22,53 |
| 2 | 2 298 648,66 | 581 832,55 | 42°4'41" | 44,29 |
| 3 | 2 298 681,53 | 581 862,23 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 696,61 | 581 845,53 | 222°4'32" | 43,11 |

Участок №351

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 648,66 | 581 832,55 | 135°5'10" | 22,53 |
| 2 | 2 298 632,70 | 581 848,46 | 42°4'36" | 45,47 |
| 3 | 2 298 666,45 | 581 878,93 | 312°4'31" | 22,50 |
| 4 | 2 298 681,53 | 581 862,23 | 222°4'41" | 44,29 |

Участок №352

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 632,70 | 581 848,46 | 135°5'10" | 22,53 |
| 2 | 2 298 616,75 | 581 864,37 | 42°4'38" | 46,65 |
| 3 | 2 298 651,37 | 581 895,63 | 312°4'45" | 22,50 |
| 4 | 2 298 666,45 | 581 878,93 | 222°4'36" | 45,47 |

Участок №353

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 616,75 | 581 864,37 | 135°4'55" | 22,53 |
| 2 | 2 298 600,79 | 581 880,28 | 42°4'36" | 47,83 |
| 3 | 2 298 636,30 | 581 912,33 | 312°4'38" | 22,50 |
| 4 | 2 298 651,37 | 581 895,63 | 222°4'38" | 46,65 |

Участок №354

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 600,79 | 581 880,28 | 135°5'2" | 26,81 |
| 2 | 2 298 581,81 | 581 899,21 | 42°5'16" | 9,95 |
| 3 | 2 298 589,19 | 581 905,88 | 42°5'6" | 39,28 |
| 4 | 2 298 618,34 | 581 932,20 | 312°5'26" | 26,78 |
| 5 | 2 298 636,30 | 581 912,33 | 222°4'36" | 47,83 |

Участок №355

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 589,19 | 581 905,88 | 132°4'40" | 23,58 |
| 2 | 2 298 573,39 | 581 923,38 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 602,60 | 581 949,75 | 311°54'22" | 23,58 |
| 4 | 2 298 618,34 | 581 932,20 | 222°5'6" | 39,28 |

Участок №356

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 573,39 | 581 923,38 | 132°6'48" | 23,64 |
| 2 | 2 298 557,53 | 581 940,92 | 41°59'17" | 39,37 |
| 3 | 2 298 586,79 | 581 967,25 | 312°4'29" | 23,58 |
| 4 | 2 298 602,60 | 581 949,75 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №357

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 557,53 | 581 940,92 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 541,73 | 581 958,42 | 42°4'40" | 39,35 |
| 3 | 2 298 570,94 | 581 984,79 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 586,79 | 581 967,25 | 221°59'17" | 39,37 |

Участок №358

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 541,73 | 581 958,42 | 132°7'1" | 23,64 |
| 2 | 2 298 525,87 | 581 975,96 | 41°59'16" | 39,37 |
| 3 | 2 298 555,13 | 582 002,30 | 312°4'45" | 23,58 |
| 4 | 2 298 570,94 | 581 984,79 | 222°4'40" | 39,35 |

Участок №359

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 525,87 | 581 975,96 | 132°4'36" | 23,58 |
| 2 | 2 298 510,07 | 581 993,46 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 539,28 | 582 019,84 | 312°6'55" | 23,64 |
| 4 | 2 298 555,13 | 582 002,30 | 221°59'16" | 39,37 |

Участок №360

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 510,07 | 581 993,46 | 132°4'42" | 23,58 |
| 2 | 2 298 494,26 | 582 010,97 | 42°4'38" | 39,35 |
| 3 | 2 298 523,47 | 582 037,34 | 312°4'42" | 23,58 |
| 4 | 2 298 539,28 | 582 019,84 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №361

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 494,26 | 582 010,97 | 132°4'38" | 23,58 |
| 2 | 2 298 478,46 | 582 028,47 | 42°4'36" | 39,35 |
| 3 | 2 298 507,67 | 582 054,84 | 312°4'30" | 23,58 |
| 4 | 2 298 523,47 | 582 037,34 | 222°4'38" | 39,35 |

Участок №362

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 478,46 | 582 028,47 | 132°6'48" | 23,64 |
| 2 | 2 298 462,61 | 582 046,01 | 42°4'53" | 39,40 |
| 3 | 2 298 491,85 | 582 072,41 | 312°0'42" | 23,65 |
| 4 | 2 298 507,67 | 582 054,84 | 222°4'36" | 39,35 |

Участок №363

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 462,61 | 582 046,01 | 132°4'42" | 21,74 |
| 2 | 2 298 448,04 | 582 062,15 | 40°12'35" | 39,58 |
| 3 | 2 298 478,26 | 582 087,70 | 311°38'13" | 20,45 |
| 4 | 2 298 491,85 | 582 072,41 | 222°4'53" | 39,40 |

Участок №364

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 507,84 | 582 077,13 | 132°3'54" | 27,18 |
| 2 | 2 298 489,63 | 582 097,31 | 40°12'33" | 32,22 |
| 3 | 2 298 514,24 | 582 118,11 | 311°9'44" | 26,35 |
| 4 | 2 298 531,58 | 582 098,27 | 221°41'15" | 31,79 |

Участок №365

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 525,20 | 582 057,89 | 132°3'38" | 25,91 |
| 2 | 2 298 507,84 | 582 077,13 | 41°41'15" | 31,79 |
| 3 | 2 298 531,58 | 582 098,27 | 311°56'27" | 25,89 |
| 4 | 2 298 548,89 | 582 079,01 | 221°42'48" | 31,73 |

Участок №366

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 542,62 | 582 038,58 | 132°3'21" | 26,01 |
| 2 | 2 298 525,20 | 582 057,89 | 41°42'48" | 31,73 |
| 3 | 2 298 548,89 | 582 079,01 | 312°4'31" | 25,77 |
| 4 | 2 298 566,16 | 582 059,88 | 222°9'5" | 31,74 |

Участок №367

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 559,96 | 582 019,31 | 131°58'52" | 25,92 |
| 2 | 2 298 542,62 | 582 038,58 | 42°9'5" | 31,74 |
| 3 | 2 298 566,16 | 582 059,88 | 312°10'54" | 25,93 |
| 4 | 2 298 583,57 | 582 040,67 | 222°7'49" | 31,83 |

Участок №368

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 577,33 | 582 000,05 | 132°2'30" | 25,93 |
| 2 | 2 298 559,96 | 582 019,31 | 42°7'49" | 31,83 |
| 3 | 2 298 583,57 | 582 040,67 | 311°58'39" | 25,92 |
| 4 | 2 298 600,91 | 582 021,39 | 222°9'2" | 31,80 |

Участок №369

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 594,67 | 581 980,83 | 132°3'7" | 25,89 |
| 2 | 2 298 577,33 | 582 000,05 | 42°9'2" | 31,80 |
| 3 | 2 298 600,91 | 582 021,39 | 312°17'8" | 25,93 |
| 4 | 2 298 618,36 | 582 002,21 | 222°4'35" | 31,91 |

Участок №370

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 612,03 | 581 961,57 | 132°2'18" | 25,92 |
| 2 | 2 298 594,67 | 581 980,83 | 42°4'35" | 31,91 |
| 3 | 2 298 618,36 | 582 002,21 | 311°56'21" | 25,89 |
| 4 | 2 298 635,66 | 581 982,95 | 222°7'46" | 31,86 |

Участок №371

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 629,49 | 581 942,28 | 132°8'49" | 26,02 |
| 2 | 2 298 612,03 | 581 961,57 | 42°7'46" | 31,86 |
| 3 | 2 298 635,66 | 581 982,95 | 312°6'44" | 26,05 |
| 4 | 2 298 653,13 | 581 963,63 | 222°5'14" | 31,85 |

Участок №372

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 645,78 | 581 923,91 | 131°33'41" | 24,55 |
| 2 | 2 298 629,49 | 581 942,28 | 42°5'14" | 31,85 |
| 3 | 2 298 653,13 | 581 963,63 | 311°57'35" | 24,53 |
| 4 | 2 298 669,53 | 581 945,38 | 222°6'47" | 32,02 |

Участок №373

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 663,95 | 581 903,79 | 132°5'10" | 27,11 |
| 2 | 2 298 645,78 | 581 923,91 | 42°6'47" | 32,02 |
| 3 | 2 298 669,53 | 581 945,38 | 311°57'36" | 27,11 |
| 4 | 2 298 687,65 | 581 925,23 | 222°6'54" | 31,96 |

Участок №374

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 680,99 | 581 884,84 | 131°57'31" | 25,49 |
| 2 | 2 298 663,95 | 581 903,79 | 42°6'54" | 31,96 |
| 3 | 2 298 687,65 | 581 925,23 | 311°57'43" | 25,49 |
| 4 | 2 298 704,70 | 581 906,27 | 222°6'45" | 31,96 |

Участок №375

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 698,35 | 581 865,80 | 132°22'4" | 25,76 |
| 2 | 2 298 680,99 | 581 884,84 | 42°6'45" | 31,96 |
| 3 | 2 298 704,70 | 581 906,27 | 311°57'37" | 25,49 |
| 4 | 2 298 721,75 | 581 887,31 | 222°35'44" | 31,78 |

Участок №376

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 715,08 | 581 846,92 | 131°32'45" | 25,23 |
| 2 | 2 298 698,35 | 581 865,80 | 42°35'44" | 31,78 |
| 3 | 2 298 721,75 | 581 887,31 | 311°57'43" | 25,49 |
| 4 | 2 298 738,79 | 581 868,36 | 222°6'45" | 31,96 |

Участок №377

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 734,22 | 581 825,94 | 132°21'57" | 28,40 |
| 2 | 2 298 715,08 | 581 846,92 | 42°6'45" | 31,96 |
| 3 | 2 298 738,79 | 581 868,36 | 311°57'30" | 28,13 |
| 4 | 2 298 757,60 | 581 847,44 | 222°35'46" | 31,76 |

Участок №378

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 752,41 | 581 805,72 | 131°58'41" | 27,20 |
| 2 | 2 298 734,22 | 581 825,94 | 42°35'46" | 31,76 |
| 3 | 2 298 757,60 | 581 847,44 | 311°57'40" | 27,20 |
| 4 | 2 298 775,79 | 581 827,21 | 222°35'47" | 31,75 |

Участок №379

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 770,88 | 581 785,43 | 40°23'53" | 31,55 |
| 2 | 2 298 794,91 | 581 805,88 | 131°52'40" | 28,65 |
| 3 | 2 298 775,79 | 581 827,21 | 222°35'47" | 31,75 |
| 4 | 2 298 752,41 | 581 805,72 | 312°18'33" | 27,44 |

Участок №380

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 794,91 | 581 805,88 | 40°23'55" | 32,51 |
| 2 | 2 298 819,67 | 581 826,95 | 132°42'12" | 29,63 |
| 3 | 2 298 799,58 | 581 848,72 | 222°6'49" | 32,07 |
| 4 | 2 298 775,79 | 581 827,21 | 311°52'40" | 28,65 |

Участок №381

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 775,79 | 581 827,21 | 131°57'40" | 27,20 |
| 2 | 2 298 757,60 | 581 847,44 | 42°3'47" | 31,99 |
| 3 | 2 298 781,35 | 581 868,87 | 312°7'33" | 27,17 |
| 4 | 2 298 799,58 | 581 848,72 | 222°6'49" | 32,07 |

Участок №382

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 757,60 | 581 847,44 | 131°57'30" | 28,13 |
| 2 | 2 298 738,79 | 581 868,36 | 42°6'56" | 31,98 |
| 3 | 2 298 762,51 | 581 889,80 | 311°58'44" | 28,16 |
| 4 | 2 298 781,35 | 581 868,87 | 222°3'47" | 31,99 |

Участок №383

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 738,79 | 581 868,36 | 131°57'43" | 25,49 |
| 2 | 2 298 721,75 | 581 887,31 | 42°6'51" | 31,98 |
| 3 | 2 298 745,47 | 581 908,76 | 311°57'37" | 25,49 |
| 4 | 2 298 762,51 | 581 889,80 | 222°6'56" | 31,98 |

Участок №384

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 721,75 | 581 887,31 | 131°57'37" | 25,49 |
| 2 | 2 298 704,70 | 581 906,27 | 42°6'52" | 31,98 |
| 3 | 2 298 728,42 | 581 927,72 | 311°57'37" | 25,49 |
| 4 | 2 298 745,47 | 581 908,76 | 222°6'51" | 31,98 |

Участок №385

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 704,70 | 581 906,27 | 131°57'43" | 25,49 |
| 2 | 2 298 687,65 | 581 925,23 | 42°6'47" | 31,98 |
| 3 | 2 298 711,38 | 581 946,67 | 311°57'37" | 25,49 |
| 4 | 2 298 728,42 | 581 927,72 | 222°6'52" | 31,98 |

Участок №386

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 687,65 | 581 925,23 | 131°57'36" | 27,11 |
| 2 | 2 298 669,53 | 581 945,38 | 42°6'49" | 31,90 |
| 3 | 2 298 693,20 | 581 966,78 | 312°7'40" | 27,11 |
| 4 | 2 298 711,38 | 581 946,67 | 222°6'47" | 31,98 |

Участок №387

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 669,53 | 581 945,38 | 131°57'35" | 24,53 |
| 2 | 2 298 653,13 | 581 963,63 | 42°5'11" | 31,78 |
| 3 | 2 298 676,71 | 581 984,93 | 312°14'36" | 24,52 |
| 4 | 2 298 693,20 | 581 966,78 | 222°6'49" | 31,90 |

Участок №388

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 653,13 | 581 963,63 | 132°6'44" | 26,05 |
| 2 | 2 298 635,66 | 581 982,95 | 41°48'16" | 31,89 |
| 3 | 2 298 659,44 | 582 004,21 | 311°51'56" | 25,89 |
| 4 | 2 298 676,71 | 581 984,93 | 222°5'11" | 31,78 |

Участок №389

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 635,66 | 581 982,95 | 131°56'21" | 25,89 |
| 2 | 2 298 618,36 | 582 002,21 | 41°51'24" | 31,88 |
| 3 | 2 298 642,10 | 582 023,48 | 311°58'26" | 25,92 |
| 4 | 2 298 659,44 | 582 004,21 | 221°48'16" | 31,89 |

Участок №390

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 618,36 | 582 002,21 | 132°17'8" | 25,93 |
| 2 | 2 298 600,91 | 582 021,39 | 41°51'24" | 31,92 |
| 3 | 2 298 624,69 | 582 042,70 | 312°10'54" | 25,93 |
| 4 | 2 298 642,10 | 582 023,48 | 221°51'24" | 31,88 |

Участок №391

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 600,91 | 582 021,39 | 131°58'39" | 25,92 |
| 2 | 2 298 583,57 | 582 040,67 | 41°48'10" | 31,83 |
| 3 | 2 298 607,30 | 582 061,88 | 312°10'57" | 25,89 |
| 4 | 2 298 624,69 | 582 042,70 | 221°51'24" | 31,92 |

Участок №392

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 583,57 | 582 040,67 | 132°10'54" | 25,93 |
| 2 | 2 298 566,16 | 582 059,88 | 41°51'20" | 31,93 |
| 3 | 2 298 589,93 | 582 081,18 | 311°58'30" | 25,96 |
| 4 | 2 298 607,30 | 582 061,88 | 221°48'10" | 31,83 |

Участок №393

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 566,16 | 582 059,88 | 132°4'31" | 25,77 |
| 2 | 2 298 548,89 | 582 079,01 | 42°4'41" | 31,88 |
| 3 | 2 298 572,55 | 582 100,37 | 312°10'56" | 25,89 |
| 4 | 2 298 589,93 | 582 081,18 | 221°51'20" | 31,93 |

Участок №394

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 548,89 | 582 079,01 | 131°56'27" | 25,89 |
| 2 | 2 298 531,58 | 582 098,27 | 42°4'50" | 31,77 |
| 3 | 2 298 555,16 | 582 119,56 | 312°10'57" | 25,89 |
| 4 | 2 298 572,55 | 582 100,37 | 222°4'41" | 31,88 |

Участок №395

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 531,58 | 582 098,27 | 131°9'44" | 26,35 |
| 2 | 2 298 514,24 | 582 118,11 | 40°12'33" | 31,46 |
| 3 | 2 298 538,26 | 582 138,42 | 311°51'40" | 25,32 |
| 4 | 2 298 555,16 | 582 119,56 | 222°4'50" | 31,77 |

Участок №396

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 594,26 | 582 097,19 | 42°3'33" | 25,11 |
| 2 | 2 298 612,90 | 582 114,01 | 145°32'24" | 7,54 |
| 3 | 2 298 606,68 | 582 118,28 | 145°32'14" | 23,74 |
| 4 | 2 298 587,11 | 582 131,71 | 145°32'15" | 38,01 |
| 5 | 2 298 555,77 | 582 153,22 | 220°12'31" | 9,53 |
| 6 | 2 298 548,49 | 582 147,07 | 312°32'15" | 67,69 |

Участок №397

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 618,84 | 582 070,40 | 42°4'41" | 33,52 |
| 2 | 2 298 643,72 | 582 092,86 | 145°31'58" | 4,17 |
| 3 | 2 298 640,28 | 582 095,22 | 145°32'15" | 19,99 |
| 4 | 2 298 623,80 | 582 106,53 | 145°32'18" | 13,22 |
| 5 | 2 298 612,90 | 582 114,01 | 222°3'33" | 25,11 |
| 6 | 2 298 594,26 | 582 097,19 | 312°32'15" | 36,36 |

Участок №398

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 639,01 | 582 048,42 | 132°32'20" | 29,83 |
| 2 | 2 298 618,84 | 582 070,40 | 42°4'41" | 33,52 |
| 3 | 2 298 643,72 | 582 092,86 | 325°32'17" | 17,99 |
| 4 | 2 298 658,55 | 582 082,68 | 325°32'13" | 12,68 |
| 5 | 2 298 669,01 | 582 075,50 | 222°4'38" | 40,42 |

Участок №399

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 654,81 | 582 031,19 | 132°32'13" | 23,38 |
| 2 | 2 298 639,01 | 582 048,42 | 42°4'38" | 40,42 |
| 3 | 2 298 669,01 | 582 075,50 | 325°32'13" | 10,43 |
| 4 | 2 298 677,61 | 582 069,60 | 325°32'18" | 13,59 |
| 5 | 2 298 688,82 | 582 061,91 | 222°5'32" | 45,83 |

Участок №400

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 670,16 | 582 014,46 | 132°32'20" | 22,70 |
| 2 | 2 298 654,81 | 582 031,19 | 42°5'32" | 45,83 |
| 3 | 2 298 688,82 | 582 061,91 | 325°32'17" | 9,27 |
| 4 | 2 298 696,46 | 582 056,66 | 325°32'19" | 14,08 |
| 5 | 2 298 708,07 | 582 048,69 | 222°4'43" | 51,08 |

Участок №401

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 687,97 | 581 995,06 | 42°6'49" | 20,51 |
| 2 | 2 298 703,18 | 582 008,81 | 42°6'51" | 21,29 |
| 3 | 2 298 718,98 | 582 023,09 | 133°31'8" | 14,95 |
| 4 | 2 298 708,68 | 582 033,93 | 42°22'45" | 12,14 |
| 5 | 2 298 717,65 | 582 042,12 | 145°32'9" | 11,62 |
| 6 | 2 298 708,07 | 582 048,69 | 222°4'43" | 51,08 |
| 7 | 2 298 670,16 | 582 014,46 | 312°32'13" | 26,34 |

Участок №402

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 718,00 | 581 961,90 | 44°7'1" | 25,61 |
| 2 | 2 298 736,38 | 581 979,73 | 138°47'5" | 44,13 |
| 3 | 2 298 703,18 | 582 008,81 | 222°6'49" | 20,51 |
| 4 | 2 298 687,97 | 581 995,06 | 312°10'14" | 44,73 |

Участок №403

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 744,12 | 581 933,06 | 44°7'6" | 30,11 |
| 2 | 2 298 765,74 | 581 954,02 | 138°47'1" | 39,02 |
| 3 | 2 298 736,38 | 581 979,73 | 224°7'1" | 25,61 |
| 4 | 2 298 718,00 | 581 961,90 | 312°10'17" | 38,91 |

Участок №404

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 766,48 | 581 908,38 | 44°7'4" | 33,96 |
| 2 | 2 298 790,86 | 581 932,02 | 138°47'7" | 33,40 |
| 3 | 2 298 765,74 | 581 954,02 | 224°7'6" | 30,11 |
| 4 | 2 298 744,12 | 581 933,06 | 312°10'14" | 33,31 |

Участок №405

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 787,84 | 581 884,79 | 44°7'3" | 37,64 |
| 2 | 2 298 814,86 | 581 910,99 | 138°47'4" | 31,91 |
| 3 | 2 298 790,86 | 581 932,02 | 224°7'4" | 33,96 |
| 4 | 2 298 766,48 | 581 908,38 | 312°10'13" | 31,82 |

Участок №406

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 809,46 | 581 861,03 | 44°7'1" | 41,28 |
| 2 | 2 298 839,09 | 581 889,77 | 138°47'4" | 32,21 |
| 3 | 2 298 814,86 | 581 910,99 | 224°7'3" | 37,64 |
| 4 | 2 298 787,84 | 581 884,79 | 312°17'18" | 32,12 |

Участок №407

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 830,62 | 581 837,57 | 44°6'23" | 45,00 |
| 2 | 2 298 862,94 | 581 868,89 | 138°47'1" | 31,70 |
| 3 | 2 298 839,09 | 581 889,77 | 224°7'1" | 41,28 |
| 4 | 2 298 809,46 | 581 861,03 | 312°3'4" | 31,60 |

Участок №408

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 862,94 | 581 868,89 | 44°7'43" | 46,05 |
| 2 | 2 298 895,99 | 581 900,95 | 145°23'36" | 32,20 |
| 3 | 2 298 869,49 | 581 919,24 | 224°7'2" | 42,34 |
| 4 | 2 298 839,09 | 581 889,77 | 318°47'1" | 31,70 |

Участок №409

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 839,09 | 581 889,77 | 44°7'2" | 42,34 |
| 2 | 2 298 869,49 | 581 919,24 | 145°23'42" | 32,74 |
| 3 | 2 298 842,54 | 581 937,83 | 224°7'5" | 38,56 |
| 4 | 2 298 814,86 | 581 910,99 | 318°47'4" | 32,21 |

Участок №410

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 814,86 | 581 910,99 | 44°7'5" | 38,56 |
| 2 | 2 298 842,54 | 581 937,83 | 145°23'39" | 32,43 |
| 3 | 2 298 815,85 | 581 956,25 | 224°7'1" | 34,81 |
| 4 | 2 298 790,86 | 581 932,02 | 318°47'4" | 31,91 |

Участок №411

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 790,86 | 581 932,02 | 44°7'1" | 34,81 |
| 2 | 2 298 815,85 | 581 956,25 | 145°23'39" | 33,94 |
| 3 | 2 298 787,91 | 581 975,53 | 224°7'1" | 30,89 |
| 4 | 2 298 765,74 | 581 954,02 | 318°47'7" | 33,40 |

Участок №412

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 765,74 | 581 954,02 | 44°7'1" | 30,89 |
| 2 | 2 298 787,91 | 581 975,53 | 145°23'39" | 39,66 |
| 3 | 2 298 755,27 | 581 998,05 | 224°7'6" | 26,31 |
| 4 | 2 298 736,38 | 581 979,73 | 318°47'1" | 39,02 |

Участок №413

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 736,38 | 581 979,73 | 44°7'6" | 26,31 |
| 2 | 2 298 755,27 | 581 998,05 | 145°23'41" | 44,10 |
| 3 | 2 298 718,98 | 582 023,09 | 222°6'51" | 21,29 |
| 4 | 2 298 703,18 | 582 008,81 | 318°47'5" | 44,13 |

Участок №414

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 717,65 | 582 042,12 | 51°24'9" | 34,55 |
| 2 | 2 298 739,21 | 582 069,12 | 145°43'20" | 28,81 |
| 3 | 2 298 715,40 | 582 085,34 | 236°33'27" | 34,37 |
| 4 | 2 298 696,46 | 582 056,66 | 325°32'19" | 14,08 |
| 5 | 2 298 708,07 | 582 048,69 | 325°32'9" | 11,62 |

Участок №415

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 739,21 | 582 069,12 | 51°29'27" | 29,77 |
| 2 | 2 298 757,74 | 582 092,41 | 145°45'7" | 31,44 |
| 3 | 2 298 731,75 | 582 110,10 | 236°33'23" | 29,67 |
| 4 | 2 298 715,40 | 582 085,34 | 325°43'20" | 28,81 |

Участок №416

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 696,46 | 582 056,66 | 56°33'27" | 34,37 |
| 2 | 2 298 715,40 | 582 085,34 | 56°33'23" | 29,67 |
| 3 | 2 298 731,75 | 582 110,10 | 145°45'6" | 22,80 |
| 4 | 2 298 712,91 | 582 122,93 | 236°29'59" | 63,95 |
| 5 | 2 298 677,61 | 582 069,60 | 325°32'18" | 13,59 |
| 6 | 2 298 688,82 | 582 061,91 | 325°32'17" | 9,27 |

Участок №417

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 677,61 | 582 069,60 | 56°29'59" | 63,95 |
| 2 | 2 298 712,91 | 582 122,93 | 145°45'11" | 23,16 |
| 3 | 2 298 693,77 | 582 135,96 | 236°32'15" | 63,87 |
| 4 | 2 298 658,55 | 582 082,68 | 325°32'13" | 12,68 |
| 5 | 2 298 669,01 | 582 075,50 | 325°32'13" | 10,43 |

Участок №418

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 658,55 | 582 082,68 | 56°32'15" | 63,87 |
| 2 | 2 298 693,77 | 582 135,96 | 145°45'5" | 21,95 |
| 3 | 2 298 675,63 | 582 148,31 | 236°20'51" | 63,78 |
| 4 | 2 298 640,28 | 582 095,22 | 325°31'58" | 4,17 |
| 5 | 2 298 643,72 | 582 092,86 | 325°32'17" | 17,99 |

Участок №419

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 640,28 | 582 095,22 | 56°20'51" | 63,78 |
| 2 | 2 298 675,63 | 582 148,31 | 145°45'4" | 20,26 |
| 3 | 2 298 658,88 | 582 159,72 | 236°35'28" | 63,71 |
| 4 | 2 298 623,80 | 582 106,53 | 325°32'15" | 19,99 |

Участок №420

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 623,80 | 582 106,53 | 56°35'28" | 63,71 |
| 2 | 2 298 658,88 | 582 159,72 | 145°45'10" | 20,66 |
| 3 | 2 298 641,80 | 582 171,34 | 236°30'" | 63,63 |
| 4 | 2 298 606,68 | 582 118,28 | 325°32'24" | 7,54 |
| 5 | 2 298 612,90 | 582 114,01 | 325°32'18" | 13,22 |

Участок №421

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 606,68 | 582 118,28 | 56°30'" | 63,63 |
| 2 | 2 298 641,80 | 582 171,34 | 145°45'4" | 23,77 |
| 3 | 2 298 622,16 | 582 184,72 | 236°31'17" | 30,45 |
| 4 | 2 298 605,36 | 582 159,31 | 236°32'5" | 33,09 |
| 5 | 2 298 587,11 | 582 131,71 | 325°32'14" | 23,74 |

Участок №422

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 605,36 | 582 159,31 | 56°31'17" | 30,45 |
| 2 | 2 298 622,16 | 582 184,72 | 145°45'9" | 27,30 |
| 3 | 2 298 599,59 | 582 200,08 | 226°55'12" | 30,80 |
| 4 | 2 298 578,55 | 582 177,58 | 325°43'36" | 32,44 |

Участок №423

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 587,11 | 582 131,71 | 56°32'5" | 33,09 |
| 2 | 2 298 605,36 | 582 159,31 | 145°43'36" | 32,44 |
| 3 | 2 298 578,55 | 582 177,58 | 226°55'12" | 33,35 |
| 4 | 2 298 555,77 | 582 153,22 | 325°32'15" | 38,01 |

Участок №424

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 297 779,26 | 580 931,66 | 33°55'45" | 59,82 |
| 2 | 2 297 828,89 | 580 965,05 | 33°43'26" | 76,32 |
| 3 | 2 297 892,36 | 581 007,42 | 34°10'1" | 85,01 |
| 4 | 2 297 962,70 | 581 055,16 | 38°57'55" | 72,80 |
| 5 | 2 298 019,31 | 581 100,95 | 39°15'54" | 25,78 |
| 6 | 2 298 039,27 | 581 117,26 | 38°13'29" | 105,23 |
| 7 | 2 298 121,94 | 581 182,37 | 41°46'57" | 68,76 |
| 8 | 2 298 173,21 | 581 228,19 | 40°0'23" | 99,39 |
| 9 | 2 298 249,34 | 581 292,08 | 40°38'54" | 105,13 |
| 10 | 2 298 329,11 | 581 360,57 | 40°58'11" | 63,34 |
| 11 | 2 298 376,93 | 581 402,10 | 42°14'3" | 128,17 |
| 12 | 2 298 471,83 | 581 488,25 | 39°38'44" | 145,83 |
| 13 | 2 298 584,12 | 581 581,30 | 126°15'15" | 24,47 |
| 14 | 2 298 569,65 | 581 601,03 | 39°20'21" | 220,85 |
| 15 | 2 298 740,46 | 581 741,03 | 39°37'39" | 106,04 |
| 16 | 2 298 822,13 | 581 808,66 | 44°9'25" | 135,52 |
| 17 | 2 298 919,36 | 581 903,07 | 145°5'56" | 124,81 |
| 18 | 2 298 817,00 | 581 974,48 | 145°47'" | 104,76 |
| 19 | 2 298 730,37 | 582 033,39 | 51°54'22" | 64,33 |
| 20 | 2 298 770,06 | 582 084,02 | 51°29'18" | 20,39 |
| 21 | 2 298 782,76 | 582 099,97 | 145°59'11" | 222,19 |
| 22 | 2 298 598,58 | 582 224,27 | 228°22'20" | 81,48 |
| 23 | 2 298 544,45 | 582 163,36 | 220°12'43" | 343,52 |
| 24 | 2 298 282,12 | 581 941,58 | 220°54'24" | 83,53 |
| 25 | 2 298 218,99 | 581 886,88 | 222°23'8" | 65,95 |
| 26 | 2 298 170,28 | 581 842,42 | 222°40'37" | 163,68 |
| 27 | 2 298 049,94 | 581 731,47 | 223°25'24" | 185,74 |
| 28 | 2 297 915,05 | 581 603,80 | 313°23'36" | 15,00 |
| 29 | 2 297 925,35 | 581 592,90 | 289°35'2" | 8,83 |
| 30 | 2 297 928,31 | 581 584,58 | 283°15'10" | 10,47 |
| 31 | 2 297 930,71 | 581 574,39 | 263°55'48" | 9,36 |
| 32 | 2 297 929,72 | 581 565,08 | 265°46'31" | 2,92 |
| 33 | 2 297 929,51 | 581 562,17 | 312°4'43" | 58,97 |
| 34 | 2 297 969,02 | 581 518,40 | 312°4'47" | 22,81 |
| 35 | 2 297 984,31 | 581 501,47 | 311°56'37" | 22,45 |
| 36 | 2 297 999,31 | 581 484,78 | 312°13'11" | 21,21 |
| 37 | 2 298 013,57 | 581 469,07 | 312°4'50" | 21,47 |
| 38 | 2 298 027,96 | 581 453,13 | 312°4'42" | 20,43 |
| 39 | 2 298 041,65 | 581 437,97 | 312°4'44" | 19,83 |
| 40 | 2 298 054,94 | 581 423,25 | 312°4'32" | 22,77 |
| 41 | 2 298 070,19 | 581 406,35 | 312°6'43" | 22,77 |
| 42 | 2 298 085,46 | 581 389,46 | 312°2'48" | 22,77 |
| 43 | 2 298 100,71 | 581 372,55 | 312°4'47" | 22,77 |
| 44 | 2 298 115,97 | 581 355,65 | 312°4'38" | 20,94 |
| 45 | 2 298 130,01 | 581 340,11 | 312°4'41" | 22,77 |
| 46 | 2 298 145,26 | 581 323,21 | 312°4'51" | 23,18 |
| 47 | 2 298 160,80 | 581 306,00 | 312°4'40" | 24,00 |
| 48 | 2 298 176,88 | 581 288,19 | 312°4'43" | 23,10 |
| 49 | 2 298 192,36 | 581 271,05 | 219°39'33" | 54,27 |
| 50 | 2 298 150,58 | 581 236,41 | 219°39'33" | 44,00 |
| 51 | 2 298 116,71 | 581 208,33 | 218°45'31" | 8,23 |
| 52 | 2 298 110,29 | 581 203,18 | 131°10'36" | 21,86 |
| 53 | 2 298 095,90 | 581 219,63 | 131°10'44" | 22,43 |
| 54 | 2 298 081,13 | 581 236,51 | 131°10'39" | 23,13 |
| 55 | 2 298 065,90 | 581 253,92 | 131°10'23" | 22,20 |
| 56 | 2 298 051,29 | 581 270,63 | 131°12'39" | 22,20 |
| 57 | 2 298 036,66 | 581 287,33 | 130°35'19" | 22,20 |
| 58 | 2 298 022,22 | 581 304,19 | 131°44'4" | 22,20 |
| 59 | 2 298 007,44 | 581 320,75 | 131°10'35" | 22,20 |
| 60 | 2 297 992,82 | 581 337,46 | 131°10'36" | 22,01 |
| 61 | 2 297 978,34 | 581 354,03 | 131°10'4" | 38,08 |
| 62 | 2 297 953,27 | 581 382,69 | 173°23'4" | 8,51 |
| 63 | 2 297 944,82 | 581 383,67 | 163°58'26" | 4,89 |
| 64 | 2 297 940,12 | 581 385,02 | 163°55'21" | 4,77 |
| 65 | 2 297 935,54 | 581 386,34 | 179°8'8" | 5,51 |
| 66 | 2 297 930,03 | 581 386,42 | 311°13'33" | 35,92 |
| 67 | 2 297 953,70 | 581 359,41 | 310°29'25" | 21,00 |
| 68 | 2 297 967,34 | 581 343,44 | 311°17'10" | 21,00 |
| 69 | 2 297 981,19 | 581 327,66 | 311°18'55" | 21,00 |
| 70 | 2 297 995,06 | 581 311,89 | 311°18'7" | 21,00 |
| 71 | 2 298 008,92 | 581 296,11 | 311°18'15" | 21,00 |
| 72 | 2 298 022,78 | 581 280,34 | 311°14'11" | 21,00 |
| 73 | 2 298 036,62 | 581 264,55 | 311°17'26" | 21,00 |
| 74 | 2 298 050,48 | 581 248,77 | 311°17'25" | 24,63 |
| 75 | 2 298 066,73 | 581 230,26 | 311°24'16" | 23,21 |
| 76 | 2 298 082,08 | 581 212,85 | 311°16'51" | 25,23 |
| 77 | 2 298 098,73 | 581 193,89 | 218°45'30" | 43,12 |
| 78 | 2 298 065,10 | 581 166,90 | 218°45'28" | 40,28 |
| 79 | 2 298 033,69 | 581 141,68 | 133°11'39" | 21,21 |
| 80 | 2 298 019,17 | 581 157,15 | 133°11'21" | 23,21 |
| 81 | 2 298 003,28 | 581 174,07 | 133°26'58" | 24,63 |
| 82 | 2 297 986,34 | 581 191,95 | 133°19'3" | 21,00 |
| 83 | 2 297 971,94 | 581 207,23 | 133°17'53" | 21,00 |
| 84 | 2 297 957,54 | 581 222,51 | 133°19'12" | 21,00 |
| 85 | 2 297 943,13 | 581 237,79 | 133°20'7" | 21,57 |
| 86 | 2 297 928,33 | 581 253,47 | 133°11'35" | 20,21 |
| 87 | 2 297 914,50 | 581 268,21 | 133°50'39" | 21,22 |
| 88 | 2 297 899,80 | 581 283,51 | 133°4'1" | 21,00 |
| 89 | 2 297 885,46 | 581 298,85 | 133°13'57" | 30,88 |
| 90 | 2 297 864,31 | 581 321,35 | 245°23'46" | 23,13 |
| 91 | 2 297 854,68 | 581 300,32 | 255°7'36" | 6,97 |
| 92 | 2 297 852,89 | 581 293,58 | 295°37'9" | 3,79 |
| 93 | 2 297 854,53 | 581 290,16 | 349°45'35" | 10,29 |
| 94 | 2 297 864,66 | 581 288,33 | 359°9'17" | 6,78 |
| 95 | 2 297 871,44 | 581 288,23 | 337°15'50" | 4,55 |
| 96 | 2 297 875,64 | 581 286,47 | 313°59'11" | 41,27 |
| 97 | 2 297 904,30 | 581 256,77 | 313°17'2" | 18,66 |
| 98 | 2 297 917,09 | 581 243,19 | 313°17'23" | 20,56 |
| 99 | 2 297 931,19 | 581 228,23 | 313°15'7" | 21,15 |
| 100 | 2 297 945,68 | 581 212,82 | 312°56'20" | 20,77 |
| 101 | 2 297 959,83 | 581 197,62 | 313°27'46" | 20,61 |
| 102 | 2 297 974,01 | 581 182,66 | 313°27'32" | 21,14 |
| 103 | 2 297 988,55 | 581 167,31 | 313°14'58" | 20,93 |
| 104 | 2 298 002,89 | 581 152,07 | 313°9'28" | 26,88 |
| 105 | 2 298 021,28 | 581 132,46 | 216°36'8" | 45,13 |
| 106 | 2 297 985,05 | 581 105,55 | 216°36'9" | 42,27 |
| 107 | 2 297 951,12 | 581 080,35 | 133°52'40" | 20,86 |
| 108 | 2 297 936,66 | 581 095,38 | 133°32'17" | 20,86 |
| 109 | 2 297 922,29 | 581 110,51 | 133°1'2" | 20,84 |
| 110 | 2 297 908,07 | 581 125,75 | 133°34'32" | 20,85 |
| 111 | 2 297 893,70 | 581 140,85 | 133°33'48" | 20,85 |
| 112 | 2 297 879,33 | 581 155,96 | 133°26'" | 20,85 |
| 113 | 2 297 864,99 | 581 171,10 | 133°26'3" | 20,85 |
| 114 | 2 297 850,65 | 581 186,24 | 133°25'59" | 42,30 |
| 115 | 2 297 821,57 | 581 216,96 | 191°4'13" | 8,09 |
| 116 | 2 297 813,63 | 581 215,41 | 179°5'52" | 5,08 |
| 117 | 2 297 808,55 | 581 215,49 | 232°43'43" | 15,86 |
| 118 | 2 297 798,95 | 581 202,87 | 338°40'43" | 22,35 |
| 119 | 2 297 819,77 | 581 194,74 | 314°17'15" | 4,16 |
| 120 | 2 297 822,68 | 581 191,76 | 313°52'48" | 20,72 |
| 121 | 2 297 837,04 | 581 176,83 | 314°1'18" | 20,72 |
| 122 | 2 297 851,43 | 581 161,93 | 314°0'26" | 20,72 |
| 123 | 2 297 865,82 | 581 147,03 | 314°1'48" | 20,72 |
| 124 | 2 297 880,22 | 581 132,14 | 314°3'18" | 20,72 |
| 125 | 2 297 894,63 | 581 117,25 | 313°58'22" | 20,72 |
| 126 | 2 297 909,01 | 581 102,34 | 314°1'36" | 20,70 |
| 127 | 2 297 923,40 | 581 087,45 | 314°5'24" | 22,42 |
| 128 | 2 297 939,00 | 581 071,35 | 216°36'9" | 128,29 |
| 129 | 2 297 836,01 | 580 994,86 | 216°36'9" | 35,46 |
| 130 | 2 297 807,54 | 580 973,71 | 216°36'10" | 48,04 |
| 131 | 2 297 768,98 | 580 945,07 | 307°27'50" | 16,89 |

424.1

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 203,26 | 581 280,92 | 42°20'37" | 40,39 |
| 2 | 2 298 233,12 | 581 308,12 | 42°20'40" | 39,58 |
| 3 | 2 298 262,37 | 581 334,78 | 132°5'45" | 23,86 |
| 4 | 2 298 246,38 | 581 352,49 | 132°4'40" | 23,47 |
| 5 | 2 298 230,65 | 581 369,91 | 132°4'45" | 22,50 |
| 6 | 2 298 215,57 | 581 386,61 | 132°4'31" | 22,50 |
| 7 | 2 298 200,49 | 581 403,31 | 132°4'45" | 22,50 |
| 8 | 2 298 185,42 | 581 420,01 | 132°4'31" | 22,50 |
| 9 | 2 298 170,34 | 581 436,71 | 132°4'38" | 22,50 |
| 10 | 2 298 155,26 | 581 453,41 | 132°4'45" | 22,50 |
| 11 | 2 298 140,18 | 581 470,11 | 132°2'39" | 22,39 |
| 12 | 2 298 125,18 | 581 486,74 | 132°10'45" | 23,58 |
| 13 | 2 298 109,35 | 581 504,21 | 132°4'42" | 23,58 |
| 14 | 2 298 093,55 | 581 521,72 | 132°6'55" | 23,64 |
| 15 | 2 298 077,69 | 581 539,26 | 132°4'43" | 23,58 |
| 16 | 2 298 061,89 | 581 556,76 | 132°6'57" | 23,64 |
| 17 | 2 298 046,03 | 581 574,30 | 132°4'29" | 23,58 |
| 18 | 2 298 030,23 | 581 591,80 | 132°4'43" | 23,58 |
| 19 | 2 298 014,43 | 581 609,30 | 132°0'42" | 23,65 |
| 20 | 2 297 998,60 | 581 626,87 | 131°57'38" | 25,64 |
| 21 | 2 297 981,46 | 581 645,94 | 223°23'25" | 39,46 |
| 22 | 2 297 952,78 | 581 618,83 | 223°23'28" | 13,66 |
| 23 | 2 297 942,86 | 581 609,45 | 275°30'44" | 44,66 |
| 24 | 2 297 947,15 | 581 565,00 | 310°35'34" | 12,22 |
| 25 | 2 297 955,10 | 581 555,72 | 312°2'24" | 23,57 |
| 26 | 2 297 970,88 | 581 538,22 | 312°6'54" | 23,60 |
| 27 | 2 297 986,70 | 581 520,71 | 312°4'38" | 23,58 |
| 28 | 2 298 002,51 | 581 503,21 | 312°6'48" | 23,64 |
| 29 | 2 298 018,36 | 581 485,67 | 312°4'50" | 23,63 |
| 30 | 2 298 034,20 | 581 468,13 | 312°4'43" | 23,58 |
| 31 | 2 298 050,00 | 581 450,63 | 312°46'59" | 23,62 |
| 32 | 2 298 066,04 | 581 433,30 | 311°26'57" | 22,37 |
| 33 | 2 298 080,85 | 581 416,53 | 312°2'18" | 22,49 |
| 34 | 2 298 095,91 | 581 399,83 | 312°4'45" | 22,50 |
| 35 | 2 298 110,99 | 581 383,13 | 312°4'31" | 22,50 |
| 36 | 2 298 126,07 | 581 366,42 | 312°4'45" | 22,50 |
| 37 | 2 298 141,15 | 581 349,72 | 312°4'31" | 22,50 |
| 38 | 2 298 156,22 | 581 333,02 | 312°4'45" | 22,50 |
| 39 | 2 298 171,30 | 581 316,32 | 312°4'37" | 23,42 |
| 40 | 2 298 187,00 | 581 298,94 | 312°3'58" | 24,28 |

424.2

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 273,45 | 581 344,88 | 42°20'38" | 40,63 |
| 2 | 2 298 303,48 | 581 372,24 | 42°20'40" | 39,33 |
| 3 | 2 298 332,55 | 581 398,74 | 132°0'8" | 23,93 |
| 4 | 2 298 316,53 | 581 416,52 | 132°4'34" | 23,10 |
| 5 | 2 298 301,05 | 581 433,67 | 132°4'38" | 22,50 |
| 6 | 2 298 285,97 | 581 450,37 | 132°4'38" | 22,50 |
| 7 | 2 298 270,89 | 581 467,07 | 132°4'38" | 22,50 |
| 8 | 2 298 255,82 | 581 483,77 | 132°4'45" | 22,50 |
| 9 | 2 298 240,74 | 581 500,47 | 132°4'31" | 22,50 |
| 10 | 2 298 225,66 | 581 517,17 | 132°4'45" | 22,50 |
| 11 | 2 298 210,58 | 581 533,87 | 132°4'21" | 22,27 |
| 12 | 2 298 195,66 | 581 550,40 | 132°11'37" | 23,60 |
| 13 | 2 298 179,81 | 581 567,88 | 132°0'42" | 23,65 |
| 14 | 2 298 163,98 | 581 585,45 | 132°10'50" | 23,58 |
| 15 | 2 298 148,15 | 581 602,93 | 132°0'42" | 23,65 |
| 16 | 2 298 132,32 | 581 620,50 | 132°10'58" | 23,58 |
| 17 | 2 298 116,49 | 581 637,97 | 132°4'36" | 23,58 |
| 18 | 2 298 100,69 | 581 655,47 | 131°58'22" | 23,58 |
| 19 | 2 298 084,91 | 581 673,01 | 132°7'1" | 23,64 |
| 20 | 2 298 069,06 | 581 690,55 | 132°22'46" | 27,77 |
| 21 | 2 298 050,34 | 581 711,06 | 223°23'34" | 12,59 |
| 22 | 2 298 041,19 | 581 702,41 | 223°23'26" | 26,67 |
| 23 | 2 298 021,81 | 581 684,09 | 223°23'28" | 40,56 |
| 24 | 2 297 992,34 | 581 656,23 | 311°58'32" | 25,96 |
| 25 | 2 298 009,70 | 581 636,93 | 312°4'39" | 23,63 |
| 26 | 2 298 025,53 | 581 619,39 | 312°4'43" | 23,58 |
| 27 | 2 298 041,34 | 581 601,89 | 312°4'36" | 23,58 |
| 28 | 2 298 057,14 | 581 584,39 | 312°6'50" | 23,60 |
| 29 | 2 298 072,96 | 581 566,88 | 312°4'50" | 23,63 |
| 30 | 2 298 088,80 | 581 549,34 | 312°6'47" | 23,60 |
| 31 | 2 298 104,62 | 581 531,84 | 312°4'44" | 23,63 |
| 32 | 2 298 120,46 | 581 514,30 | 312°11'37" | 23,60 |
| 33 | 2 298 136,31 | 581 496,82 | 312°4'32" | 22,27 |
| 34 | 2 298 151,23 | 581 480,29 | 312°4'39" | 22,50 |
| 35 | 2 298 166,31 | 581 463,59 | 312°4'45" | 22,50 |
| 36 | 2 298 181,39 | 581 446,89 | 312°4'31" | 22,50 |
| 37 | 2 298 196,47 | 581 430,19 | 312°4'45" | 22,50 |
| 38 | 2 298 211,55 | 581 413,49 | 312°4'31" | 22,50 |
| 39 | 2 298 226,62 | 581 396,79 | 312°4'46" | 22,50 |
| 40 | 2 298 241,70 | 581 380,09 | 312°4'30" | 23,08 |
| 41 | 2 298 257,17 | 581 362,95 | 312°0'33" | 24,33 |

424.3

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 343,61 | 581 408,82 | 42°20'39" | 42,14 |
| 2 | 2 298 374,75 | 581 437,20 | 40°5'11" | 37,84 |
| 3 | 2 298 403,70 | 581 461,57 | 132°10'13" | 24,86 |
| 4 | 2 298 387,01 | 581 479,99 | 132°4'36" | 23,26 |
| 5 | 2 298 371,43 | 581 497,26 | 132°4'45" | 22,50 |
| 6 | 2 298 356,35 | 581 513,96 | 132°4'31" | 22,50 |
| 7 | 2 298 341,27 | 581 530,66 | 132°4'45" | 22,50 |
| 8 | 2 298 326,19 | 581 547,36 | 132°4'31" | 22,50 |
| 9 | 2 298 311,12 | 581 564,06 | 132°4'45" | 22,50 |
| 10 | 2 298 296,04 | 581 580,76 | 131°58'12" | 22,50 |
| 11 | 2 298 280,99 | 581 597,49 | 132°10'52" | 22,27 |
| 12 | 2 298 266,04 | 581 613,99 | 131°58'22" | 23,58 |
| 13 | 2 298 250,26 | 581 631,52 | 132°7'1" | 23,64 |
| 14 | 2 298 234,41 | 581 649,06 | 132°4'29" | 23,58 |
| 15 | 2 298 218,60 | 581 666,57 | 132°10'58" | 23,58 |
| 16 | 2 298 202,77 | 581 684,04 | 132°0'42" | 23,65 |
| 17 | 2 298 186,94 | 581 701,61 | 132°10'56" | 23,58 |
| 18 | 2 298 171,11 | 581 719,08 | 131°58'22" | 23,58 |
| 19 | 2 298 155,34 | 581 736,62 | 132°6'55" | 23,64 |
| 20 | 2 298 139,48 | 581 754,15 | 131°58'19" | 29,35 |
| 21 | 2 298 119,85 | 581 775,97 | 222°23'20" | 33,35 |
| 22 | 2 298 095,22 | 581 753,49 | 223°23'29" | 5,88 |
| 23 | 2 298 090,95 | 581 749,45 | 223°23'33" | 40,73 |
| 24 | 2 298 061,35 | 581 721,47 | 311°53'31" | 28,11 |
| 25 | 2 298 080,12 | 581 700,54 | 312°4'44" | 23,63 |
| 26 | 2 298 095,96 | 581 683,00 | 312°4'38" | 23,58 |
| 27 | 2 298 111,76 | 581 665,50 | 312°6'54" | 23,60 |
| 28 | 2 298 127,59 | 581 647,99 | 312°4'36" | 23,58 |
| 29 | 2 298 143,39 | 581 630,49 | 312°13'53" | 23,71 |
| 30 | 2 298 159,32 | 581 612,94 | 311°57'43" | 23,52 |
| 31 | 2 298 175,05 | 581 595,45 | 312°4'37" | 23,63 |
| 32 | 2 298 190,88 | 581 577,91 | 312°4'42" | 23,58 |
| 33 | 2 298 206,69 | 581 560,41 | 312°6'56" | 22,28 |
| 34 | 2 298 221,63 | 581 543,88 | 312°2'16" | 22,49 |
| 35 | 2 298 236,69 | 581 527,18 | 312°4'47" | 22,50 |
| 36 | 2 298 251,77 | 581 510,47 | 312°4'31" | 22,50 |
| 37 | 2 298 266,84 | 581 493,77 | 312°4'38" | 22,50 |
| 38 | 2 298 281,92 | 581 477,07 | 312°4'38" | 22,50 |
| 39 | 2 298 297,00 | 581 460,37 | 312°4'38" | 22,50 |
| 40 | 2 298 312,08 | 581 443,67 | 312°4'56" | 23,26 |
| 41 | 2 298 327,67 | 581 426,41 | 312°10'47" | 23,74 |

424.4

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 415,18 | 581 471,23 | 40°5'11" | 80,01 |
| 2 | 2 298 476,40 | 581 522,75 | 132°13'20" | 22,16 |
| 3 | 2 298 461,50 | 581 539,16 | 132°4'36" | 27,40 |
| 4 | 2 298 443,14 | 581 559,50 | 132°4'39" | 24,38 |
| 5 | 2 298 426,80 | 581 577,60 | 132°4'45" | 22,50 |
| 6 | 2 298 411,72 | 581 594,30 | 132°4'31" | 22,50 |
| 7 | 2 298 396,64 | 581 611,00 | 132°4'45" | 22,50 |
| 8 | 2 298 381,57 | 581 627,70 | 132°4'31" | 22,50 |
| 9 | 2 298 366,49 | 581 644,40 | 132°4'45" | 22,50 |
| 10 | 2 298 351,41 | 581 661,10 | 132°4'21" | 22,27 |
| 11 | 2 298 336,49 | 581 677,63 | 132°4'36" | 23,58 |
| 12 | 2 298 320,68 | 581 695,14 | 132°4'44" | 23,58 |
| 13 | 2 298 304,88 | 581 712,64 | 132°6'55" | 23,64 |
| 14 | 2 298 289,02 | 581 730,18 | 132°4'36" | 23,58 |
| 15 | 2 298 273,22 | 581 747,68 | 132°6'55" | 23,64 |
| 16 | 2 298 257,37 | 581 765,22 | 132°4'36" | 23,58 |
| 17 | 2 298 241,56 | 581 782,73 | 132°4'44" | 23,58 |
| 18 | 2 298 225,76 | 581 800,23 | 132°4'36" | 23,58 |
| 19 | 2 298 209,96 | 581 817,73 | 131°55'27" | 29,90 |
| 20 | 2 298 189,98 | 581 839,98 | 222°23'23" | 39,40 |
| 21 | 2 298 160,88 | 581 813,42 | 222°23'20" | 40,55 |
| 22 | 2 298 130,93 | 581 786,08 | 311°54'10" | 29,47 |
| 23 | 2 298 150,61 | 581 764,15 | 312°4'36" | 23,58 |
| 24 | 2 298 166,41 | 581 746,64 | 312°4'44" | 23,58 |
| 25 | 2 298 182,21 | 581 729,14 | 312°4'36" | 23,58 |
| 26 | 2 298 198,02 | 581 711,64 | 312°6'55" | 23,64 |
| 27 | 2 298 213,87 | 581 694,10 | 312°4'36" | 23,58 |
| 28 | 2 298 229,68 | 581 676,60 | 312°6'57" | 23,64 |
| 29 | 2 298 245,53 | 581 659,06 | 312°4'43" | 23,58 |
| 30 | 2 298 261,34 | 581 641,55 | 312°4'36" | 23,58 |
| 31 | 2 298 277,14 | 581 624,05 | 312°4'32" | 22,27 |
| 32 | 2 298 292,06 | 581 607,52 | 312°4'38" | 22,50 |
| 33 | 2 298 307,14 | 581 590,82 | 312°4'38" | 22,50 |
| 34 | 2 298 322,22 | 581 574,12 | 312°4'38" | 22,50 |
| 35 | 2 298 337,30 | 581 557,42 | 312°4'39" | 22,50 |
| 36 | 2 298 352,37 | 581 540,72 | 312°4'38" | 22,50 |
| 37 | 2 298 367,45 | 581 524,02 | 312°4'42" | 24,25 |
| 38 | 2 298 383,70 | 581 506,02 | 312°4'34" | 27,54 |
| 39 | 2 298 402,15 | 581 485,58 | 312°13'16" | 19,38 |

424.5

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 487,58 | 581 532,17 | 40°5'11" | 40,78 |
| 2 | 2 298 518,78 | 581 558,43 | 40°5'12" | 39,23 |
| 3 | 2 298 548,80 | 581 583,69 | 132°5'3" | 28,42 |
| 4 | 2 298 529,76 | 581 604,78 | 132°4'41" | 26,33 |
| 5 | 2 298 512,11 | 581 624,33 | 132°4'31" | 22,50 |
| 6 | 2 298 497,03 | 581 641,03 | 132°4'45" | 22,50 |
| 7 | 2 298 481,95 | 581 657,73 | 132°4'31" | 22,50 |
| 8 | 2 298 466,88 | 581 674,43 | 132°4'38" | 22,50 |
| 9 | 2 298 451,80 | 581 691,13 | 132°4'38" | 22,50 |
| 10 | 2 298 436,72 | 581 707,83 | 132°4'38" | 22,50 |
| 11 | 2 298 421,64 | 581 724,53 | 132°2'3" | 22,28 |
| 12 | 2 298 406,73 | 581 741,08 | 132°0'40" | 23,58 |
| 13 | 2 298 390,95 | 581 758,60 | 132°10'52" | 23,58 |
| 14 | 2 298 375,11 | 581 776,07 | 132°7'1" | 23,64 |
| 15 | 2 298 359,26 | 581 793,61 | 132°0'42" | 23,65 |
| 16 | 2 298 343,43 | 581 811,18 | 132°10'43" | 23,58 |
| 17 | 2 298 327,60 | 581 828,65 | 131°58'22" | 23,58 |
| 18 | 2 298 311,82 | 581 846,18 | 132°10'58" | 23,58 |
| 19 | 2 298 295,99 | 581 863,66 | 132°0'42" | 23,65 |
| 20 | 2 298 280,16 | 581 881,23 | 131°58'" | 29,79 |
| 21 | 2 298 260,24 | 581 903,38 | 220°12'54" | 14,11 |
| 22 | 2 298 249,47 | 581 894,27 | 222°22'34" | 25,29 |
| 23 | 2 298 230,79 | 581 877,22 | 222°22'36" | 32,02 |
| 24 | 2 298 207,13 | 581 855,64 | 222°23'19" | 8,59 |
| 25 | 2 298 200,79 | 581 849,85 | 311°59'43" | 29,92 |
| 26 | 2 298 220,81 | 581 827,61 | 312°6'48" | 23,64 |
| 27 | 2 298 236,66 | 581 810,07 | 312°4'43" | 23,58 |
| 28 | 2 298 252,46 | 581 792,57 | 312°4'36" | 23,58 |
| 29 | 2 298 268,27 | 581 775,07 | 312°4'44" | 23,58 |
| 30 | 2 298 284,07 | 581 757,56 | 312°6'55" | 23,64 |
| 31 | 2 298 299,93 | 581 740,02 | 312°4'36" | 23,58 |
| 32 | 2 298 315,73 | 581 722,52 | 312°7'1" | 23,64 |
| 33 | 2 298 331,59 | 581 704,98 | 312°2'24" | 23,58 |
| 34 | 2 298 347,38 | 581 687,47 | 312°6'42" | 22,27 |
| 35 | 2 298 362,31 | 581 670,95 | 312°2'31" | 22,49 |
| 36 | 2 298 377,37 | 581 654,25 | 312°4'31" | 22,50 |
| 37 | 2 298 392,45 | 581 637,55 | 312°4'45" | 22,50 |
| 38 | 2 298 407,53 | 581 620,85 | 312°4'31" | 22,50 |
| 39 | 2 298 422,60 | 581 604,15 | 312°4'45" | 22,50 |
| 40 | 2 298 437,68 | 581 587,45 | 312°4'38" | 22,50 |
| 41 | 2 298 452,76 | 581 570,75 | 312°10'16" | 26,11 |
| 42 | 2 298 470,29 | 581 551,40 | 311°58'27" | 25,86 |

424.6

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 550,61 | 581 604,57 | 39°19'38" | 41,00 |
| 2 | 2 298 582,32 | 581 630,56 | 39°19'34" | 39,05 |
| 3 | 2 298 612,53 | 581 655,30 | 132°4'55" | 21,74 |
| 4 | 2 298 597,95 | 581 671,44 | 132°4'38" | 22,50 |
| 5 | 2 298 582,88 | 581 688,14 | 132°4'38" | 22,50 |
| 6 | 2 298 567,80 | 581 704,84 | 132°4'38" | 22,50 |
| 7 | 2 298 552,72 | 581 721,54 | 132°4'45" | 22,50 |
| 8 | 2 298 537,64 | 581 738,24 | 132°4'31" | 22,50 |
| 9 | 2 298 522,56 | 581 754,94 | 132°4'45" | 22,50 |
| 10 | 2 298 507,49 | 581 771,64 | 132°4'31" | 22,50 |
| 11 | 2 298 492,41 | 581 788,34 | 132°0'12" | 22,36 |
| 12 | 2 298 477,45 | 581 804,96 | 132°10'58" | 23,58 |
| 13 | 2 298 461,61 | 581 822,43 | 132°4'38" | 23,58 |
| 14 | 2 298 445,81 | 581 839,93 | 132°6'55" | 23,64 |
| 15 | 2 298 429,96 | 581 857,47 | 132°4'42" | 23,58 |
| 16 | 2 298 414,15 | 581 874,98 | 132°6'48" | 23,64 |
| 17 | 2 298 398,30 | 581 892,51 | 132°4'43" | 23,58 |
| 18 | 2 298 382,49 | 581 910,02 | 132°4'38" | 23,58 |
| 19 | 2 298 366,69 | 581 927,52 | 132°4'36" | 23,58 |
| 20 | 2 298 350,89 | 581 945,02 | 131°52'8" | 26,73 |
| 21 | 2 298 333,04 | 581 964,93 | 220°12'52" | 39,26 |
| 22 | 2 298 303,06 | 581 939,58 | 220°12'50" | 40,77 |
| 23 | 2 298 271,93 | 581 913,26 | 311°56'56" | 29,29 |
| 24 | 2 298 291,50 | 581 891,48 | 312°4'44" | 23,63 |
| 25 | 2 298 307,34 | 581 873,94 | 312°6'50" | 23,60 |
| 26 | 2 298 323,16 | 581 856,43 | 312°4'42" | 23,58 |
| 27 | 2 298 338,97 | 581 838,93 | 312°4'36" | 23,58 |
| 28 | 2 298 354,77 | 581 821,43 | 312°6'55" | 23,64 |
| 29 | 2 298 370,63 | 581 803,89 | 312°4'45" | 23,63 |
| 30 | 2 298 386,46 | 581 786,35 | 312°4'36" | 23,58 |
| 31 | 2 298 402,27 | 581 768,85 | 312°7'44" | 23,60 |
| 32 | 2 298 418,09 | 581 751,35 | 312°3'48" | 22,34 |
| 33 | 2 298 433,06 | 581 734,76 | 312°4'31" | 22,50 |
| 34 | 2 298 448,14 | 581 718,06 | 312°4'38" | 22,50 |
| 35 | 2 298 463,22 | 581 701,36 | 312°4'45" | 22,50 |
| 36 | 2 298 478,29 | 581 684,66 | 312°4'33" | 22,50 |
| 37 | 2 298 493,37 | 581 667,96 | 312°4'46" | 22,50 |
| 38 | 2 298 508,45 | 581 651,26 | 312°4'31" | 22,50 |
| 39 | 2 298 523,53 | 581 634,56 | 312°4'37" | 20,69 |
| 40 | 2 298 537,39 | 581 619,20 | 312°5'25" | 19,71 |

424.7

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 624,19 | 581 664,78 | 39°21'58" | 40,65 |
| 2 | 2 298 655,61 | 581 690,56 | 39°25'55" | 39,39 |
| 3 | 2 298 686,04 | 581 715,58 | 132°4'16" | 26,24 |
| 4 | 2 298 668,46 | 581 735,06 | 132°4'38" | 22,50 |
| 5 | 2 298 653,38 | 581 751,76 | 132°4'38" | 22,50 |
| 6 | 2 298 638,30 | 581 768,46 | 132°4'38" | 22,50 |
| 7 | 2 298 623,22 | 581 785,16 | 132°4'38" | 22,50 |
| 8 | 2 298 608,14 | 581 801,86 | 132°4'38" | 22,50 |
| 9 | 2 298 593,07 | 581 818,56 | 132°4'45" | 22,50 |
| 10 | 2 298 577,99 | 581 835,26 | 132°4'31" | 22,50 |
| 11 | 2 298 562,91 | 581 851,96 | 132°2'39" | 22,39 |
| 12 | 2 298 547,91 | 581 868,59 | 132°10'58" | 23,58 |
| 13 | 2 298 532,08 | 581 886,07 | 132°0'35" | 23,65 |
| 14 | 2 298 516,25 | 581 903,63 | 132°10'58" | 23,58 |
| 15 | 2 298 500,42 | 581 921,11 | 132°0'34" | 23,65 |
| 16 | 2 298 484,59 | 581 938,68 | 132°4'44" | 23,58 |
| 17 | 2 298 468,79 | 581 956,18 | 132°10'56" | 23,58 |
| 18 | 2 298 452,96 | 581 973,65 | 131°58'22" | 23,58 |
| 19 | 2 298 437,18 | 581 991,19 | 132°10'52" | 23,58 |
| 20 | 2 298 421,35 | 582 008,66 | 132°7'1" | 23,63 |
| 21 | 2 298 405,50 | 582 026,19 | 220°12'35" | 33,29 |
| 22 | 2 298 380,08 | 582 004,70 | 220°12'57" | 6,09 |
| 23 | 2 298 375,43 | 582 000,77 | 220°12'49" | 40,58 |
| 24 | 2 298 344,44 | 581 974,57 | 312°1'" | 26,19 |
| 25 | 2 298 361,97 | 581 955,11 | 312°7'1" | 23,64 |
| 26 | 2 298 377,82 | 581 937,57 | 312°4'31" | 23,58 |
| 27 | 2 298 393,63 | 581 920,07 | 312°4'42" | 23,58 |
| 28 | 2 298 409,43 | 581 902,57 | 312°4'36" | 23,58 |
| 29 | 2 298 425,23 | 581 885,06 | 312°6'55" | 23,64 |
| 30 | 2 298 441,09 | 581 867,52 | 312°4'44" | 23,58 |
| 31 | 2 298 456,89 | 581 850,02 | 312°6'55" | 23,64 |
| 32 | 2 298 472,75 | 581 832,48 | 312°4'30" | 23,58 |
| 33 | 2 298 488,55 | 581 814,98 | 312°7'13" | 22,38 |
| 34 | 2 298 503,56 | 581 798,38 | 312°4'38" | 22,50 |
| 35 | 2 298 518,64 | 581 781,68 | 312°4'31" | 22,50 |
| 36 | 2 298 533,72 | 581 764,98 | 312°4'45" | 22,50 |
| 37 | 2 298 548,80 | 581 748,28 | 312°4'31" | 22,50 |
| 38 | 2 298 563,87 | 581 731,58 | 312°4'45" | 22,50 |
| 39 | 2 298 578,95 | 581 714,88 | 312°4'31" | 22,50 |
| 40 | 2 298 594,03 | 581 698,18 | 312°4'45" | 22,50 |
| 41 | 2 298 609,11 | 581 681,48 | 312°4'40" | 22,50 |

424.8

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 697,57 | 581 725,14 | 39°25'53" | 41,73 |
| 2 | 2 298 729,80 | 581 751,65 | 39°21'43" | 38,32 |
| 3 | 2 298 759,43 | 581 775,95 | 132°4'22" | 26,24 |
| 4 | 2 298 741,84 | 581 795,43 | 132°4'31" | 22,50 |
| 5 | 2 298 726,77 | 581 812,13 | 132°4'47" | 22,50 |
| 6 | 2 298 711,69 | 581 828,83 | 132°4'31" | 22,50 |
| 7 | 2 298 696,61 | 581 845,53 | 132°4'45" | 22,50 |
| 8 | 2 298 681,53 | 581 862,23 | 132°4'31" | 22,50 |
| 9 | 2 298 666,45 | 581 878,93 | 132°4'45" | 22,50 |
| 10 | 2 298 651,37 | 581 895,63 | 132°4'38" | 22,50 |
| 11 | 2 298 636,30 | 581 912,33 | 132°5'26" | 26,78 |
| 12 | 2 298 618,34 | 581 932,20 | 131°54'22" | 23,58 |
| 13 | 2 298 602,60 | 581 949,75 | 132°4'29" | 23,58 |
| 14 | 2 298 586,79 | 581 967,25 | 132°6'55" | 23,64 |
| 15 | 2 298 570,94 | 581 984,79 | 132°4'45" | 23,58 |
| 16 | 2 298 555,13 | 582 002,30 | 132°6'55" | 23,64 |
| 17 | 2 298 539,28 | 582 019,84 | 132°4'42" | 23,58 |
| 18 | 2 298 523,47 | 582 037,34 | 132°4'30" | 23,58 |
| 19 | 2 298 507,67 | 582 054,84 | 132°0'42" | 23,65 |
| 20 | 2 298 491,85 | 582 072,41 | 131°38'13" | 20,45 |
| 21 | 2 298 478,26 | 582 087,70 | 220°12'35" | 39,58 |
| 22 | 2 298 448,04 | 582 062,15 | 220°12'33" | 40,57 |
| 23 | 2 298 417,05 | 582 035,96 | 311°58'34" | 23,13 |
| 24 | 2 298 432,52 | 582 018,76 | 312°4'32" | 23,58 |
| 25 | 2 298 448,32 | 582 001,26 | 312°4'36" | 23,58 |
| 26 | 2 298 464,13 | 581 983,76 | 312°4'43" | 23,58 |
| 27 | 2 298 479,93 | 581 966,25 | 312°6'57" | 23,64 |
| 28 | 2 298 495,79 | 581 948,71 | 312°4'42" | 23,58 |
| 29 | 2 298 511,59 | 581 931,21 | 312°6'55" | 23,64 |
| 30 | 2 298 527,45 | 581 913,67 | 312°4'30" | 23,58 |
| 31 | 2 298 543,25 | 581 896,17 | 311°53'12" | 23,59 |
| 32 | 2 298 558,99 | 581 878,61 | 312°8'36" | 26,78 |
| 33 | 2 298 576,97 | 581 858,75 | 312°2'18" | 22,49 |
| 34 | 2 298 592,03 | 581 842,05 | 312°4'38" | 22,50 |
| 35 | 2 298 607,10 | 581 825,35 | 312°4'38" | 22,50 |
| 36 | 2 298 622,18 | 581 808,65 | 312°4'38" | 22,50 |
| 37 | 2 298 637,26 | 581 791,94 | 312°4'38" | 22,50 |
| 38 | 2 298 652,34 | 581 775,24 | 312°4'38" | 22,50 |
| 39 | 2 298 667,42 | 581 758,54 | 312°4'38" | 22,50 |
| 40 | 2 298 682,49 | 581 741,84 | 312°4'38" | 22,50 |

424.9

| Нмер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 770,88 | 581 785,43 | 40°23'53" | 31,55 |
| 2 | 2 298 794,91 | 581 805,88 | 40°23'55" | 32,51 |
| 3 | 2 298 819,67 | 581 826,95 | 132°42'12" | 29,63 |
| 4 | 2 298 799,58 | 581 848,72 | 132°7'33" | 27,17 |
| 5 | 2 298 781,35 | 581 868,87 | 131°58'44" | 28,16 |
| 6 | 2 298 762,51 | 581 889,80 | 131°57'37" | 25,49 |
| 7 | 2 298 745,47 | 581 908,76 | 131°57'37" | 25,49 |
| 8 | 2 298 728,42 | 581 927,72 | 131°57'37" | 25,49 |
| 9 | 2 298 711,38 | 581 946,67 | 132°7'40" | 27,11 |
| 10 | 2 298 693,20 | 581 966,78 | 132°14'36" | 24,52 |
| 11 | 2 298 676,71 | 581 984,93 | 131°51'56" | 25,89 |
| 12 | 2 298 659,44 | 582 004,21 | 131°58'26" | 25,92 |
| 13 | 2 298 642,10 | 582 023,48 | 132°10'54" | 25,93 |
| 14 | 2 298 624,69 | 582 042,70 | 132°10'57" | 25,89 |
| 15 | 2 298 607,30 | 582 061,88 | 131°58'30" | 25,96 |
| 16 | 2 298 589,93 | 582 081,18 | 132°10'56" | 25,89 |
| 17 | 2 298 572,55 | 582 100,37 | 132°10'57" | 25,89 |
| 18 | 2 298 555,16 | 582 119,56 | 131°51'40" | 25,32 |
| 19 | 2 298 538,26 | 582 138,42 | 220°12'33" | 31,46 |
| 20 | 2 298 514,24 | 582 118,11 | 220°12'33" | 32,22 |
| 21 | 2 298 489,63 | 582 097,31 | 312°3'54" | 27,18 |
| 22 | 2 298 507,84 | 582 077,13 | 312°3'38" | 25,91 |
| 23 | 2 298 525,20 | 582 057,89 | 312°3'21" | 26,01 |
| 24 | 2 298 542,62 | 582 038,58 | 311°58'52" | 25,92 |
| 25 | 2 298 559,96 | 582 019,31 | 312°2'30" | 25,93 |
| 26 | 2 298 577,33 | 582 000,05 | 312°3'7" | 25,89 |
| 27 | 2 298 594,67 | 581 980,83 | 312°2'18" | 25,92 |
| 28 | 2 298 612,03 | 581 961,57 | 312°8'49" | 26,02 |
| 29 | 2 298 629,49 | 581 942,28 | 311°33'41" | 24,55 |
| 30 | 2 298 645,78 | 581 923,91 | 312°5'10" | 27,11 |
| 31 | 2 298 663,95 | 581 903,79 | 311°57'31" | 25,49 |
| 32 | 2 298 680,99 | 581 884,84 | 312°22'4" | 25,76 |
| 33 | 2 298 698,35 | 581 865,80 | 311°32'45" | 25,23 |
| 34 | 2 298 715,08 | 581 846,92 | 312°21'57" | 28,40 |
| 35 | 2 298 734,22 | 581 825,94 | 311°58'41" | 27,20 |
| 36 | 2 298 752,41 | 581 805,72 | 312°18'33" | 27,44 |

424.10

| Номер межевого знака | Координаты |  | Дирекционный угол | Длина линии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 298 830,62 | 581 837,57 | 44°6'23" | 45,00 |
| 2 | 2 298 862,94 | 581 868,89 | 44°7'43" | 46,05 |
| 3 | 2 298 895,99 | 581 900,95 | 145°23'36" | 32,20 |
| 4 | 2 298 869,49 | 581 919,24 | 145°23'42" | 32,74 |
| 5 | 2 298 842,54 | 581 937,83 | 145°23'39" | 32,43 |
| 6 | 2 298 815,85 | 581 956,25 | 145°23'39" | 33,94 |
| 7 | 2 298 787,91 | 581 975,53 | 145°23'39" | 39,66 |
| 8 | 2 298 755,27 | 581 998,05 | 145°23'41" | 44,10 |
| 9 | 2 298 718,98 | 582 023,09 | 133°31'8" | 14,95 |
| 10 | 2 298 708,68 | 582 033,93 | 42°22'45" | 12,14 |
| 11 | 2 298 717,65 | 582 042,12 | 51°24'9" | 34,55 |
| 12 | 2 298 739,21 | 582 069,12 | 51°29'27" | 29,77 |
| 13 | 2 298 757,74 | 582 092,41 | 145°45'7" | 31,44 |
| 14 | 2 298 731,75 | 582 110,10 | 145°45'6" | 22,80 |
| 15 | 2 298 712,91 | 582 122,93 | 145°45'11" | 23,16 |
| 16 | 2 298 693,77 | 582 135,96 | 145°45'5" | 21,95 |
| 17 | 2 298 675,63 | 582 148,31 | 145°45'4" | 20,26 |
| 18 | 2 298 658,88 | 582 159,72 | 145°45'10" | 20,66 |
| 19 | 2 298 641,80 | 582 171,34 | 145°45'4" | 23,77 |
| 20 | 2 298 622,16 | 582 184,72 | 145°45'9" | 27,30 |
| 21 | 2 298 599,59 | 582 200,08 | 226°55'12" | 30,80 |
| 22 | 2 298 578,55 | 582 177,58 | 226°55'12" | 33,35 |
| 23 | 2 298 555,77 | 582 153,22 | 220°12'31" | 9,53 |
| 24 | 2 298 548,49 | 582 147,07 | 312°32'15" | 67,69 |
| 25 | 2 298 594,26 | 582 097,19 | 312°32'15" | 36,36 |
| 26 | 2 298 618,84 | 582 070,40 | 312°32'20" | 29,83 |
| 27 | 2 298 639,01 | 582 048,42 | 312°32'13" | 23,38 |
| 28 | 2 298 654,81 | 582 031,19 | 312°32'20" | 22,70 |
| 29 | 2 298 670,16 | 582 014,46 | 312°32'13" | 26,34 |
| 30 | 2 298 687,97 | 581 995,06 | 312°10'14" | 44,73 |
| 31 | 2 298 718,00 | 581 961,90 | 312°10'17" | 38,91 |
| 32 | 2 298 744,12 | 581 933,06 | 312°10'14" | 33,31 |
| 33 | 2 298 766,48 | 581 908,38 | 312°10'13" | 31,82 |
| 34 | 2 298 787,84 | 581 884,79 | 312°17'18" | 32,12 |
| 35 | 2 298 809,46 | 581 861,03 | 312°3'4" | 31,60 |